الأستاذ: ب.كــــــــــريم

الــعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

السلسلة الأولى

BEM 2019

متوسط

1- ما هي الظاهرة التي يريد التلميذ  تحقيقها في كل حالة؟

2- ماذا يحدث لورقتي الألومنيوم في كل حالة ؟  برر إجابتك  .

3- ما نوع الشحنة الكهربائية لورقتي الألومنيوم في كل حالة ؟

التمرين 5:

لاحظ الحالات التالية حيث كرية النواس متعادلة كهربائيا:

1- ماذا يحدث لكرية النواس في كل حالة ؟ برر إجابتك ؟

2- سمي الظاهرة الحادثة  في كل حالة ؟

3- ما نوع شحنة كرية النواس في كل حالة ؟ مع الرسم

التمرين 7:شهادة  التعليم المتوسط

قام محمد بمسك قضيب زجاجي (V)مدلوك بالصوف ثم قربه من

قضيب معدني (CD) والقضيب المعدني (CD) يلامس

كرية الألمنيوم(B)

1- صف ما يحدث للكريه ؟ برر إجابتك ؟

2- سم هذه الظاهرة ؟

3- ما هي إشارة شحنة الكرية ؟

4- ماذا يحدث للكرية إذا استبدلنا الحامل العازل (S) بحامل معدني؟

5- ماذا يحدث للكرية إذا استبدلنا القضيب المعدني بمسطرة

بلاستيكية ؟ برر إجابتك؟

التمرين1:

- إليك الأجسام المشحونة التالية : A- B – C –D - E

إذا علمت أن C  مشحون سلبا , و   Dيجذب   C

و   B  يجذب    C و  A   يدفع  B  و    Aيجذب  E

1- أوجد إشارة كل من A-B -D-.؟

2- ماذا يحدث بين : E   و  D؟

التمرين2:

لاحظ الحالات التالية حيث كرية  النواس متعادلة كهربائيا:

قضيب بلاستيكي

قضيب زجاجي

الحالة1

الحالة2

- ماذا يحدث لكرية النواس في كل حالة ؟ برر إجابتك؟

- ما نوع تكهرب كرية النواس في كل حالة ؟

- ما نوع شحنة كرية النواس في كل حالة ؟

التمرين 3:

لاحظ الحالات التالية حيث كرية النواس متعادلة كهربائيا:

قضيب بلاستيكي

قضيب زجاجي

الحالة1

الحالة2

1- ماذا يحدث لكرية النواس في كل حالة ؟ برر إجابتك ؟

2- ما نوع تكهرب كرية النواس في كل حالة ؟

3- ما نوع شحنة كرية النواس في كل حالة ؟

التمرين 4:

يريد تلميذ تحقيق ظاهرتين علميتين مع زميله  في القسم

بواسطة كشاف كهربائي فقام بإنجاز التركيبين المقابلين :

قضيب زجاجي

قضيب زجاجي

الحالة 2

الحالة 1

التمرين11
تمثل الوثيقة أدناه معاينة لتوتر كهربائي.
1- سمي الجهاز الذي يسمح بهذه المعاينة؟
2- ما نوع هذا التوتر الكهربائي؟ 
3- احسب التوتر الأعظمي واستنتج التوتر الفعال؟
4- احسب دوره واستنتج تواتره؟

5- اذكر الظاهرة التي انتجت هذا النوع من التوترات الكهربائية واشرحها؟

علما أن: المسح الأفقي 0,01S/div
           الحساسية الشاقولية 2V/div

التمرين 12:
خلال العطلة ذهبت عائلة أحمد للاستجمام واستأجرت بيت و لكن :

1 – كلما استعملت الأم الفرن الكهربائي في المطبخ تصدم             كهربائيا .

2 – أما آمنة عند استعمالها للسخان الكهربائي و مجفف الشعر و المصباح في آن واحد في الحمام، ينقطع التيار الكهربائي.

3 – أما الأب عند محاولته لتصليح غمد مصباح السرير فتح القاطعة التي تتحكم في ذلك المصباح رغم ذلك أصيب بصدمة   كهربائية، فقرر الأب استبدال البيت و لكن أحمد شرح لهم احتمالات أسباب تلك الحوادث و أعط حلا لكل منها.

- على ضوء ما درست، كيف فسر أحمد سبب كل حادثة ؟ و ما هو الحل الذي أعطاه لكل منها ؟

التمرين 08:
كرية خفيفة من الألمنيوم (B) تحمل شحنة كهربائية قيمتها q=4,8×10-12 ومعلقة في حامل (f).
1- هل الكرية اكتسبت أم فقدت إلكترونات؟ ما هو عدد الالكترونات المكتسبة أو المفقودة؟
2- نقرب من الكرية السابقة قضيب من الزجاج (DC) كما في الشكل الاتي: 
- صف ماذا يحدث؟
3- ماذا يحدث إذا استبدلنا قضيب من الزجاج بأخر من الايبونيت؟
التمرين09:   من أجل انتاج تيار كهربائي نحقق التركيب الموضح في الشكل -1-
1) سم العناصر: A –B –G .
2) كيف يمكن انتاج التيار انطلاقا من هذا التركيب ؟
3) كيف يسمى هذا التيار الناتج؟
     كيف نسمي هذه الظاهرة؟

التمرين 10 (ش،ت،م 2014):
نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا وإيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولط متري رقمي ، كما هو مبين في الشكل المقابل:
1. ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز؟ أعط رمزه.
2. ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير 2. ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز الفولط متر؟
- استنتج قيمته الأعظمية Umax.
3- ارسم على ورقة الإجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن.

تفاضلي حساسيته 30mA ، هل يمكن تحقيق هذه التجربة؟
اشرح ماذا يحدث.

التمرين 13:
أراد أحمد أن يكشف عن الطور لمأخذ التيار الكهربائي أطرافه A ، B ، T .

باستعمال متعدد القياسات فتحصل على ما يلي:

. التوتر بين A ، B  يساوي  220V

. التوتر بين A ، T  يساوي  0V

. التوتر بين B ، T  يساوي  220V

- ماهو الطور باستعمال النتائج السابقة؟

- سم جهاز القياس المستعمل لذلك . اعط رمزه النظامي.

- ادكر أداة أخرى تمكنك من الكشف عن الطور.

- اذكر بعض الأخطار الناجمة عن التوتر المنخفض.

التمرين 14:  تم  توصيل منزل حديث البناء بشبكة التغذية الكهربائية .

لاحظت ربة البيت أنه عند تشغيل الغسالة الكهربائية و لمسها تشعر بصدمة كهربائية.

يمثل الشكل مخطط  تركيب الغسالة الكهربائية .

1-برأيك، ما هي الأسباب المحتملة لتعرض الأم

للصدمة الكهربائية ؟

2- بالنظر لمخطط التركيب الكهربائي للغسالة ،

كيف يمكنك معالجة هذا التركيب لتضمن

سلامة مستعمل هذا الجهاز ؟

3- دون عريضة تبرز فيها احتياطات الأمن الواجب

اتخاذها للوقاية من أخطار التيار الكهربائي .

التمرين 15:من أجل تعيين قطبي مأخذ للتيار الكهربائي، لجأ استاذ الفيزياء الى تحقيق التجربة التالية:
ربط مصبا توهج مباشرة بتوصيل أرضي (وليكن أنبوب مائي).

1_ من خلال التجربة استنتج اسم القطب 1.
2_ اذكر طريقتين للكشف عنه؟
3_ اذا كنت القاعة التي أجريت فيها التجربة مزودة بقاطع