تمارين للمقطع 3 الأمن الكهربائي

التمرين الأول:

أراد مصلح كهربائي أن يكشف عن الطور لمأخذ التيار أطرافه A ، B ، C .

باستعمال متعدد القياسات فتحصل على ما يلي:

التوتر بين A ، B  يساوي  220 V                   التوتر بين A ، C  يساوي  0 V                          التوتر بين B ، C  يساوي  220 V كما هو موضح بالشكل:

1- عين الطور- المحايد – الأرضي , على الشكل المقابل .

2- سم جهاز قياس التوتر الكهربائي  ثم  أعط رمزه النظامي.

3- اذكر أداة أخرى تمكنك من الكشف عن الطور.

4- اذكر الغرض من استعمال المأخذ الأرضي في التركيبات الكهربائية .

التمرين الثاني:

في بيت مصطفى غرفة تركيبتها الكهربائية موضحة في الشكل:

كلما لمس مصطفى الهيكل المعدني للغسالة و هي مشتغلة يصاب بصدمة كهربائية و عندما شغلت الأم هذه الغسالة و المدفأة الكهربائية ذات الدلالة (1320w) من مأخذ واحد انقطع التيار الكهربائي.

1- ما هو سبب اصابة مصطفى بالصدمة الكهربائية و انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الأم للجهازين معا؟

2- ساعد مصطفى في إعادة رسم المخطط مع تصحيح كل الأخطاء الموجودة فيه.

3- قالت الأم أن المنصهرة الموصولة في دارة المصباح غير مناسبة لتشغيله. هل الام على صواب؟ علل.

التمرين الثالث:

تمثل الوثيقة المرفقة مخططا للتركيب الكهربائي في منزل.

تملك ربة البيت غسالة و ثلاجة كهربائيتين ,لاحظت أنه عندما توصل هذين الجهازين بالتغذية الكهربائية مع تشغيل المصباح ينقطع التيار الكهربائي.

- أذكر سبب انقطاع التيار الكهربائي.

- اقترح حلا ليشتغل كل من الجهازين و المصباح في نفس الوقت.

2- أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبينا عليه التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة لحماية كل جهاز  من الأجهزة الكهربائية السابقة و مستعمليها من أخطار التيار الكهربائي مع تبرير كل تعديل أو إضافة.

الصفحة

غسالة

F1

F2

F3

قاطع تفاضلي

Ph

N

1

2

عداد

220V

التمرين الرابع:

يمثل الشكل التالي جزءا من تركيب كهربائي لمنزل .

1  -  في الرسم توجد عدة أخطاء أو توصيل غير مطابق

للشروط الأمنية, أذكر أربعة منها ؟

2 - هل توصيل الغسالة يخضع لشروط الأمن الكهربائي و لماذا؟

3- لاحظت الأم عند تشغيل عدة أجهزة من المأخذ (2)

يسبب انقطاع التيار الكهربائي. إلى ماذا يعود ذلك ؟

اقترح حلا لهذه المشكلة.

التمرين الخامس:

اشترت عائلة فراح مكيف هوائي في الصيف الماضي,لكنهم لم يستغلوه بسبب مجرد توصيله بالتغذية الكهربائية مع الأجهزة المنزلية يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي و لم تبقى المشكلة عند هذا الحد فقط ,بل اشتكى أهلها كذلك من تعرضهم لصدمة كهربائية عند فتح باب الثلاجة ,تمثل الوثيقة المقابلة مخطط للتركيب الكهربائي لمنزل عائلة فراح:

1- برأيك ما هو سبب:        تعرض كل من فتح باب الثلاجة لصدمة كهربائية؟        فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي؟

2- اقترح حلولا تراها مناسبة لمساعدة عائلة إيناس (مستعينا برسومات) ؟

التمرين السادس:

Ph

N

- أثناء تحضير الأم لوجبة الفطور في اليوم الأول من شهر  رمضان المعظم و عند محاولتها فتح الثلاجة أصيبت بصدمة كهربائية فأسرعت لقطع التيار الكهربائي, في هذه اللحظة تذكرت حادثة البارحة عندما شغلت الفرن الكهربائي مع الثلاجة و المصباح الكهربائي في نفس الوقت فانقطع التيار عن المنزل بأكمله.

- يمثل المخطط المرفق في السند التركيب الكهربائي للمطبخ:

- ساعد الأم في تفسير سبب :

شعورها بالصدمة الكهربائية عند ملامستها الهيكل المعدني للثلاجة؟

انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل عند تشغيلها لكل أجهزة المطبخ؟

2- اقترح حلولا ممكنة لكل مشكلة تعاني منها الأم.

3- اعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبينا عليه التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة و الأشخاص من أخطار التيار الكهربائي

الصفحة