| سلسلة تمارينات حول التيار الكهربائي المتناوب لسنة 2021/2022: التمرين 1: نشاهد على راسم الاهتزاز المهبطي التوتر الكهربائي بين طرفي مولد كهربائي كما هو مبين في الوثيقة المقابلة. 1- حدد طبيعة التوتر الكهربائي؟ برر إجابتك 2- أحسب القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي إذا علمت أن الحساسية الشاقولية 2v/div 3- كم من مرة تكرر المنحنى في هذه الوثيقة؟ و ماذا يمثل التكرار الواحد؟ أحسبه علما أن المسح الأفقي يقدر ب 5ms/div. 4- أعطي عدد تكراره خلال ثانية واحدة؟ و كيف نسمي هذا التكرار؟ | التمرين 6: من أجل توليد تيار كهربائي حقق محمد التركيب الموضح في الوثيقة (01) مخبريا. - سم العناصر 1،2،3،4. - ماذا نقصد بالترميز (AC , DC , Sv , Sh) . - ما إسم الظاهرة التي حققها محمد؟ - ما هو الجهاز الذي تتحصل من خلاله على المنحنى المبين في الوثيقة (1)؟ - ماذا يحدث للصمامين الضوئيين؟ مثل اتجاه التيار الكهربائي (أدناه). - ما نوع التيار الكهربائي الناتج؟ و ما هي خصائصه؟ - استنتج قيمة التوتر المنتج (Ueff) ؟ و بأي جهاز يتم قياسه؟ - أحسب القيمة الأعظمية (Umax) للتوتر المسجل بـطريقتين. - عرف الدور ثم أحسب قيمته(T)؟ - أحسب عدد تكرار الدور في الثانية (f)؟ - استنتج شدة التيار المنتجة (Ieff) و بأي جهاز يتم قياسها. - أحسب قيمة التيار الأعظمية(Imax)؟ نستبدل العناصر 1، 2 ببطارية. - ماذا يحدث للصمامين الضوئيين؟ برر اجابتك. - قارن التوتر الناتج عن حركة العنصر 01 داخل العنصر 02 بالتوتر الناتج من البطارية من حيث: الجهة و الشدة، الرمز. |
| --- | --- |
| التمرين 2: نربط طرفي وشيعة بجهاز راسم الإهتزاز المهبطي ونحرك أمامها مغناطيسا ذي ثمانية أقطاب ، فنتحصل على الوثيقة المقابلة لمنحنى التوتر الكهربائي الناتج . - ما نوع التوتر الكهربائي الموضح في الوثيقة ؟ كيف يتم انتاجه ؟ - احسب القيمة الأعظمية Umax للتوتر المسجل ثم التوتر المنتج . - أحسب الدورT ثم التواترf . 4- ماهي السرعة التي ندير بها المغناطيس حتى نحصل على تواتر قدره 50Hz . |  |
| التمرين 3: خرج إبراهيم في نزهة مستعملا دراجته الهوائية وعند عودته بعد غروب الشمس أشتد الظلام فأصبح لا يرى الطريق . 1) ما إسم الجهاز الذي يكون سبب في إحداث الإنارة ؟ أذكر أهم عناصره . 2) مانوع التيار المغذي لمصباح الدراجة؟ضع رمزه ؟ 3) أثناء السير لوحظ أن شدة إضاءة مصباح الدراجة تارة تزداد و أخرى تنقص إلى ماذا يرجع ذلك ؟ 4) نريد معاينة التيار الكهربائي الذي يغذي مصباح الدراجة لذلك ربطنا الدينامو بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي وأدرنا الدينامو بسرعة معينة . حدد شكل الإشارة الضوئية التي تظهر على الشاشة في حالة استعمال المسح وفي حالة عدم استعماله . |  |
| التمرين 4: أراد عمر أن يذهب إلى صديقه ليلا لمراجعة الدروس فوق دراجته الهوائية فوجد مصباحيها عند سيره في الطريق لم يتوهجا. 1) ما هي الاحتمالات المـتسببة في عدم اشتعال المصباحين ؟ 2) ما هي العوامل المساعدة في شدة الإضاءة ؟ 3) أرسم مخطط كهربائي لدارة إنارة المصباحان. 4) ما نوع الربط في هذه الدارة، فسر لماذا كان هذا الربط . 5) ما هي المواصفات المناسبة في المصباح إذا كان المولد ينتجV2 1 . | التمرين 7: الرسم يمثل دينامو موصول بجهازي : را سم الاهتزاز المهبطي والفولط –متر. - ما هي العناصر الاساسية لانتاج التيار في الدينامو؟ومانوع التيار المنتج؟ - أحسب القيمة الأعظمية (Umax) . - احسب التوتر المقاس بالفولظمتر وماذا يمثل؟. - أحسب زمن دورة واحدة .وماذا يمثل ؟ |
| التمرين 5: ينتقل دراج ليلا على طريق أفقي مستقيم، بدراجة مزودة بمنوبة موصولة بمصباحين، أحدهما أمامي ولآخر خلفي. يمثل الشكل المقابل مراحل حركة الدراجة. 1) بالنظر الى مخطط السرعة: أ) أكمل الجدول الآتي بوضع العلامة × في الخانة المناسبة. ب) برر إضاءة المصباحين في كل مرحلة . |  |