UMAX     =        n     ×          Sv

الحساسية الشاقولية:

بمثابة سلم الرسم

وحدتها: V/div

عدد تدريجات قمة واحدة

- التوتر الأعظمي

- يقاس بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي

- وحدته الفولط V

- الدور

- الزمن اللازم ليتكرر المنحنى مرة واحدة

- وحدته الثانية s

الحساسية الأفقية:

بمثابة سلم الرسم

وحدتها: s/div

عدد تدريجات موجة واحدة

T        =        n     ×          Sh

- التواتر (التردد):

-  عدد تكرار المنحنى خلال ثانية واحدة

- وحدته الهرتز Hz

Ueff        =     UMAX2                                           f  =    1T

- التوتر المنتج (الفعال)

- يقاس بجهاز  الفولط متر أو متعدد القياسات

- وحدته الفولط V