+

+

موجبة (+) تكون محمولة على الزجاج المدلوك

1/ التكهرب: هو عملية شحن جسم بكمية من الكهرباء ( يكتسب شحنة كهربائية)

تنافر

تجاذب

+

-

-

-

سالبة (-) تكون محمولة على الإيبونيت المدلوك

الشحنة الكهربائية نوعان:

طرق التكهرب: بالدلك ، بالمس ، بالتأثير

الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة

الذرة: تتكون من نواة مركزية مشحونة إيجابا ( بروتونات) وإلكترونات ( سالبة

الشحنة) تدور في مدارات كروية 	النموذج الكوكبي لرذرفورد.

الذرة في الحالة العادية تكون متعادلة كهربائيا : عدد الإلكترونات = عدد البروتونات

الشحنة العنصرية للإلكترونC         =      -1.6 ×10-19الشحنة العنصرية للبروتون C         =      +1.6 ×10-19

اللمس

يصبح للجسمان نفس الشحنة وبالتالي يحدث بينهما تنافر

التأثير

لايحدث إنتقال للإلكترونات بل يحدث إعادة توزيع لها في الجسم المتعادل حيث تتجمع الشحنة المعاكسة للجسم المشحون على الطرف المقابل له في الجسم المتعادل مثل:

تنافر

تجاذب

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

الدلك

يصبح للجسمان شحنتين مختلفتين

الزجاج المدلوك بالصوف( +) : إذن تنتقل الإلكترونات من الزجاج للصوف (-)

الإيبونيت المدلوك بالصوف (-): إذن تنتقل الإلكترونات من الصوف (+) للإيبونيت

تفسير التكهرب  :

-

+

-

+

-

+

+

-

-

+

-

+

-

+

الكاشف متعادل

القاعدة الأولى:   التكهرب هو عملية تحويل للإلكترونات.

القاعدة الثانية:

الجسم المتعادل لما يفقد إلكترونات                تصبح شحنته موجبة.

الجسم المتعادل لما يكتسب إلكترونات              تصبح شحنته سالبة.

الناقل الكهربائي: يسمح بمرور الإلكترونات عبره مثل : الألمنيوم، النحاس...

العازل الكهربائي: لا يسمح بمرور الإلكترونات عبره مثل: الخشب، البلاستيك...

2/ التوتر والتيار الكهربائيان المتناوبان:

التحريض الكهرومغناطيسي: هو عملية إنتاج التيار المتناوب ( متغير الشدة و الجهة) بتحريك مغناطيس أمام وشيعة أو العكس

خط مستمر: توتر مستمر

منوبة الدراجة: تنتج تيار كهربائي متناوب (المغناطيس محرّض ، الوشيعة متحرّض )

خط متموج: توتر متناوب

يسمح راسم الإهتزاز المهبطي عند استعمال المسح الزمني بالكشف عن طبيعة التوتر

1/ التوتر الأعظمي = عدد التدريجات العمودية × الحساسية العمودية

( الوحدة : الفولط V  )                        Umax = n × SV

2/ التوتر المنتج ( الفعال) : المقاس بجهاز الفولطمتر

( الوحدة : الفولط V )       U eff = Umax / 2

3/ الدور : عدد التدريجات الأفقية × الحساسية الأفقية

( الوحدة: الثانية S )   Sh                                                      T = n ×

4/ التواتر ( التردد): مقلوب الدور

( الوحدة : الهرتز Hz )                                     F = 1T

خصائص التيار الكهربائي المتناوب:

×

T

F

1

×

√2

Ueff

Umax

Ieff = Ueff  / R

Ieff = P / Ueff

الشدة المنتجة: المقاسة بجهاز الأمبيرمتر:	(الوحدة: الأمبير A )

1/ الطور: رمزه Ph  ولون المادة العازلة أحمر

2/ الحيادي: رمزه N ولون المادة العازلة أزرق.

3/ الأرضي: رمزه T ولون المادة العازلة أصفر أوالأخضر أخضر

220 V

N

Ph

3/  الأمن الكهربائي:

0V

220 V

T

المأخذ الكهربائي يتكون من 3 مرابط:

نكشف عن سلك الطوربـ : 1/ مفك البراغي الكاشف Testeur

2/  بجهاز الفولطمتر ( او متعدد القياسات).          3/ عن طريق ألوان المادة العازلة.

| أشهر مشكلات الأمن الكهربائي |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الرقم | المشكلة | سببها | حلها |
| 1 | الشعور بصدمة كهربائية والقاطعة مفتوحة. | القاطعة مركبة على سلك الحيادي | يجب تركيب القاطعة على سلك الطور |
| 2 | الشعور بصدمة كهربائية عند ملامسة هيكل معدني. | - سلك الطور يلامس الهيكل المعدني. - عدم ربط الهيكل المعدني بالمربط الأرضي. | - تفقد سلك الطور و عزله عن الهيكل المعدني - تغليفه إذا كان السبب متعلق بالمادة العازلة - توصيل الآلة ذات الهيكل المعدني بمأخذ أرضي. |
| 3 | انقطاع التيار الكهربائي عند توصيل عدة أجهزة كهربائية. | الحمولة الزائدة أي تجاوز شدة التيار الكلي الذي يمر في الأجهزة للقيمة التي يسمح بمرورها القاطع. | - استبدال القاطع بآخر يسمح بمرور شدة تيار أكبر. - ضبط زر القاطع على قيمة أكبر لشدة التيار - التقليل من استخدام الأجهزة. |
| 4 | انقطاع التيار الكهربائي عند توصيل عدة أجهزة كهربائية وبعد إصلاح هذا الخلل لوحظ أن الجهاز تعطل | - عدم استعمال المنصهرة - أو أن المنصهرة موجودة ولكن سلكها قد انصهر | - ضرورة استعمال المنصهرة - أو تفقد المنصهرة واستبدالها |

.