| الجديدة 2 وادي الماء 2018/2019 | مستوي السنة الرابعة متوسط مادة العلوم الفيزيائية |
| --- | --- |
| ملخص ميدان الظواهر الكهربائية |  |
| التكهرب بالدلك : دلك قضيب من البلاستيك بالصوف ، يكسبه خاصية جذب قصاصات من الورق ،نقول أنه أصبح مكهرب ( حامل لشحن كهربائية ) التكهرب باللمس : ملامسة جسم مكهرب لآخر غير مكهرب يكسبه نفس نوع الشحن الكهربائية التكهرب بالتأثير : يؤثر جسم مكهرب في جسم آخر غير مكهرب ويكسبه نوع مختلف من الشحن الكهربائية . نوعا الشحن الكهربائية : -1-شحن كهربائية موجبة ، تظهر على الزجاج عند دلكه بالصوف يرمز لها ب + -2-شحن كهربائية سالبة : تظهر على الإيبونيت عند دلكه بالصوف يرمز لها ب - التأثير المتبادل بين الشحن : + + -الشحن المتماثلة تتنافر : + + - الشحن المختلفة تتجاذب : نقول عن البلاستيك يشحن سلبا و الزجاج يشحن إجابا. النموذج المبسط للذرة بروتونات يحوي كل واحد شحنة عنصرية موجبة نواة : الذرة نيترونات متعادلة شحنيا الإلكترونات: يحوي كل واحد شحنة عنصرية سالبة. -الالكترونات تطوف حول النواة في نموذج كوكبي حسب العالم رذرفورد q= 1.6x10-19 C الشحنة العنصرية : *الذرة متعادلة كهربائيا ( عدد الشحن العنصرية الموجبة يساوي عدد العنصرية الشحن السالبة) مما يجعل شحنتها الكهربائية الكلية q=0C بالنسبة للوسط الخارجي معدومة ملاحظة : عدد الشحن العنصرية الموجبة يظل ثابت ، فالتغير يكون بالنسبة للشحن العنصرية السالبة منه : -إذاكان الجسم مشحون سلبا، نقول ان الجسم اكتسب الكترونات -إذا كان الجسم مشحونا ايجابا نقول ان الجسم فقد الكترونات تطبيق: شحن قضيب بالدلك بواسطة قماش جاف فاكتسب شحنة q=3.2x10-14C قيمتها. 1- هذا القضيب له فائض أو نقص في عدد الإلكترونات؟ لماذا؟ 2- هذا القضيب هو من الزجاج أم البلاستيك؟ لماذا؟ 3- أحسب عدد الشحنات العنصرية السالبة (عدد الإلكترونات الفائضة او الناقصة ) حيث e-= -1.6x10-19C q وقيمة الشحنة المكتسبة مضاعفات قيمة الشحنة العنصرية يتم حسابها بتطبيق العلاقة : q=n x qe- عدد الشحن السالبة (الإلكترونات) n | حل التطبيق : -1-بما أن هذا الجسم يحمل شحنة كهربائية موجبة معناه له نقص في عدد الالكترونات . 2- بما أن الزجاج هو الذي يشحن إجابا عند دلكه ، فالجسم هذا من الزجاج . 3-حساب عدد الشحنات العنصرية السالبة الناقصة ( أللالكترونات q=n x qe- n=qé=3.2×10-141.6×10-19=2×105é الصاعقة: عبارة عن تفريغ كهربائي ( تفريغ شحن كهربائية أي الكترونات ) من أسفل السحابة باتجاه الأرض ، تصيب كل ما هو مدبب و مرتفع عن سطح الأرض من أشجار ، أعمدة...............مسببة لحرارة عالية جدا و تيار كهربائي توتره يفوق المليون فولت حماية المباني:. بتركيب مانع الصواعق على أسطح ( ناقل موصل إلى أرضية المبنى بحيث يوفر المسار اللازم لتيار) حماية الأشخاص: -الابتعاد عن الأبواب والنوافذ المفتوحة. -عدم الاحتماء بالأشجار الطويلة -عدم استخدام الجوال عدم الإمساك بأجسام معدنية موصلة -تجنب مستنقعات المياه تطبيق في يوم من أيام فصل الشتاء ، كان عمر وهو تلميذ في قسم الرابعة متوسط جالسا بالقرب من البحر ماسكا قصبة الصيد. فجأة تلبد الجو و ظهر سحاب كثيف وبرق و رعد . فإذا بعمر يلقي بقصبته أرضا متخوفا من ظاهرة فيزيائية. - ماهي هذه الظاهرة الفيزيائية ؟ إشرحها. - هل هو محق في إلقاء القصبة أرضا؟ وضح ذلك. - كيف تتم حماية البيوت من العواقب الوخيمة لهذه الظاهرة ؟ |
| ملخص ميدان الظواهر الكهربائية |  |
| التحريض الكهرومعناطيسي لانتاج التيار الكهربائي المتناوب نحتاج : (وشيعة + مغناطيس دائم) + حركة أحدهما بالنسبة للآخر . حيث ندعو : الوشيعة : ب المتحرضة المغناطيس الدائم : ب المحرض. الحركة : ب التحريض و الظاهرة كلها ب ظاهرة التحريض الكهرو مغناطيسي ، من تطبيقتها : دينامو الدراجة . طريقة عمله : عند تحرك الدراجة ، يحتك دولاب الدينامو مع العجلة و يدور المغناطيس أمام الوشيعة ( ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي ) فينتج التيار الكهربائي و تتوهج مصابيح الدراجة . كلما زادت سرعة الدراجة ، زادت شدة إضاءة المصابيح بمعنى زاد التوتر الكهربائي متولد بين طرفي الدينامو و العكس صحيح ملاحظة : المحرك : تحويل الطاقة الكهربائية إلى الطاقة الحركية. الدينامو : تحويل الطاقة الحركية إلى الطاقة الكهربائية التيار الكهربائي المتناوب خواص التيار الكهربائي المتناوب AC يرمز له ب ~ شدته و جهته متغيرتان بالتناوب . خواص التيار الكهربائي المستمرDC الذي يرمز له ب شدته و جهته ثابتتان راسم الاهتزاز المهبطي : لمعاينة طبيعة التوتر الكهربائي و معرفة قيمته الأعظمي له حيث في حالة تردده (تواتره) حيث : *التوتر المتناوب يظهر منحنى جيبي ( بقيم متغيرة) . *التوتر المستمر يظهر منحنى مستقيم ( قيم ثابتة). التوتر الاعظمي UmX Umax الدور t Uma x : التوتر الأعظمي ( عدد التدريجات × قيمة التدريجة) U MAX = n × SV Ueff : التوتر الفعال ( المنتج) هو التوتر الذي يعنه جهاز الفولطمتر Ueff= UMAX / √ 2 : الدور ( زمن دورة واحدة بالثواني )T T=n×Sh | F : التواتر(التردد) وحدته الهرتز f=1T الشدة المنتجة (الفعالة ): I=UeffR F=p×N يمكن حساب تواتر تيار كهربائي الناتج من دوران منوبة بطريقة اخري حيث :هي سرعة دوران المنوية وتعطي ب دورة/ الثانية N :عدد ازواج اقطاب المغناطيس P لمأخذ التيار الكهربائي المتناوب 3 مرابط يمكن الكشف عن مرابطه بثلاث طرق هي - استعمال مفك براغي كاشف - جهازالفولطمتر - الوان العوازل وهي كالاتي الطور :يميز بناقل عازله أحمر . الحياد :يميز بناقل عازله أزرق. التوصيل الأرضي :يميز بناقل عازله أخضر+ أصفر ملاحظة: غلق الدارة بإبهام اليد عند استعمال الكاشف لا يصاب المستعمل بصعقة كهربائية لأن هذا المفك به مقاومة كهربائية كبيرة تقلل من شدة التيار الأمن الكهربائي : دورها; الوسيلة. لتجنب الصدمة الكهربائية عند إستبدال المصباح و ذلك بفتحها لأنه (يصدم الشخص عند لمسه لسلك الطور مباشرة ولا يصدم عند لمسه لسلك الحياد); القاطعة على سلك الطور. يصرف التيار الكهربائي المتسرب للهيكل المعدني للجهاز جراء ملامسة سلك الطور له باتجاه الأرض و بالتالي يحمي المستعمل من الصدمة الكهربائية.; التوصيل الأرضي. يحمي المستعمل والجهازمن الصدمة الكهربائية عند حدوث دارة قصيرة .; القاطع الآلي. لحماية شبكة التغذية الكهربائية في حالتي دارة قصيرة وحمولة زائدة; القاطع التفاضلي. لحماية الجهاز الكهربائي في حالتي دارة قصيرة وحمولة زائدة(تركب على أسلك الطور) تتحمل شدة تيار محددة ، يجب مراعاتها عند استبدالها بعدم تجاوزها; المنصهرة. ما يترتب عن الصدمة الكهربائية: 1-حروق قد تكون بليغة. 2-فقدان الوعي. 3-توقف الدورة الدموية. الدارة القصيرة: التماس المباشر بين سلكي الطور والحيادي يؤدي إلى ارتفاع شدة التيار،بالتالي ارتفاع في درجة حرارة الناقل فتلف الجهاز. الحمولة الزائدة :ربط عدّة أجهزة بمأخذ V220 واحد بالتفرع حيث الشدة الكلية للتيار تساوي مجموع الشدات مما إلى ارتفاع شدة التيار،بالتالي ارتفاع في درجة حرارة الناقل فيتلف الجهاز |