| القاطع التفاضلي | المنصهرة | المأخذ الأرضي | القاطعة | إسم العنصر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | رمزه النظامي |
| يركب بعد العداد مباشرة ويوصل الطور والحيادي | تربط على التسلسل مع الجهاز وفي جهة الطور | يوصل بالأرض لربط الهيكل المعدني للجهاز بها | سلك الطور | مكان تركيبه |
| حماية الأشخاص من الصدمات الكهربائية في حالة تسرب التيار حماية الأجهزة الكهربائية والشبكة من التلف في حالة: -استقصار الدارة -الحمولة الزائدة -الارتفاع المفاجئ لشدة التيار | حماية الأجهزة من التلف بسبب شدة التيار الزائدة نتيجة : -استقصار الدارة -الحمولة الزائدة -الارتفاع المفاجئ لشدة التيار | حماية الأشخاص من الصدمات الكهربائية في حالة تسرب التيار من سلك الطور إلى هيكل الجهاز المعدني | فتح وغلق دارة المصباح وحماية مستبدل المصباح من الصعق الكهربائي | وظيفته |

ملخص الأمن الكهربائي

1) أجهزة الحماية:

2)أشهر مشاكل الأمن الكهربائي أسبابها وحلولها:

| حلها | سببها | المشكلة |
| --- | --- | --- |
| قطع التيار عن كامل الشبكة عن طريق القاطع التفاضلي وتركيب القاطعة مع سلك الطور. | القاطعة موصولة بسلك الحيادي بدلا من الطور. | الشعور بصدمة كهربائية عند تغيير مصباح وملامسة سلك الطوررغم فتح القاطعة. |
| - عزل سلك الطور عن هيكل الجهاز المعدني, - توصيل الجهاز بمأخذ أرضي موصول بالأرض. | - ملامسة سلك الطور لهيكل الجهاز, - هيكل الجهاز غير موصول بالأرض(لا يوجد توصيل أرضي). | الشعور بصدمة كهربائية عند ملامسة الهيكل المعدني لجهاز. |
| عزل سلك الطور عن سلك الحيادي | حدوث دارة مستقصرة (ملامسة سلك الطور لسلك الحيادي) | انقطاع التيار الكهربائي فجأة عن كامل الشبكة |
| ضبط معيار القاطع على قيمة أكبر أو استبداله بآخر يتحمل شدة تيار أكبر | الحمولة الزائدة (الشدة الكلية التي تمر بالأجهزة أكبر من شدة التيار التي يسمح بمرورها القاطع) | انقطاع التيار الكهربائي عن كامل الشبكة عند تشغيل عدة أجهزة |
| استبدال المنصهرة بأخرى تحمل دلالة مناسبة للجهاز | تلف المنصهرة ( شدة التيار التي يشتغل بها الجهاز أكبر من شدة التيار التي تتحملها المنصهرة ما أدى إلى تلفها) | عند توصيل جهاز بمأخذ محمي بمنصهرة لا يعمل الجهاز رغم سلامته |

3)قوانين الميدان: