متوسطة : البشيري عبد القادر 	 الأحد 4 -  02 – 2018

الاختبار الفصل الثاني فــــــــــي مادة العلوم الفيزيائية و تكنولوجيا

التمرين الأول : ( 6ن)

لتكن لديك التركيبة الكهربائية التالية حيث نعتبر أن المصباحين  متماثلين

- سم العناصر 1، 2 ، 3 ، وما دورها في الدارة الكهربائية ، وكيف يتم ربط العنصرين 2،3 ؟

- يشير الجهاز  -  2 -  إلى القيمة 0.06A

- استنتج شدة التيار المارة في المصباحين  L2 )  , ( L1))

- نقرأ على العنصر- 3- القراءة 60 ،إذا علمت أنه ضبط على العيار  10V  و سلمه 100 تدريجة

- أحسب التوتر الكهربائي المسجل بين طرفي المولد ؟

2

L2

A

L1

استنتج التوتر الكهربائي المطبق بين طرفي كل مصباح    L2 )  , ( L1))  ؟

3

1

التمرين الثاني : ( 6ن

لرفع جسم إلى ارتفاع معين نستعمل التركيب الموضح في الشكل

- أرسم السلسلة الوظيفية  ثم السلسلة الطاقوية؟

- أرسم الحصيلة الطاقوية ؟

- أكتب علاقة انحفاظ الطاقة للمحرك؟

1/2

الوضعية الإدماجية : ( 8ن )

مروان و محمد يسكنان في نفس العمارة ، في كل بيت يوجد 4 مصابيح متماثلة ، تلفاز ، ثلاجة  ، و غسالة

الجدول التالي يبين استطاعة أجهزة كل بيت

|  |  | مصباح | تلفاز | ثلاجة | الغسالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منزل مروان | الاستطاعة | 75W | 90W | 140W | 2800W |
| منزل مراد | الاستطاعة | 30W | 80W | 120W | 500W |

- أحسب استطاعة الكلية الأجهزة في كل المنزل ؟

- أحسب الطاقة المستهلكة في كل المنزل خلال 420min بالجول ثم بWh ثم بـ KWh

- أحسب المبلغ الواجب دفعه خلال 3 أشهر لكل منزل إذا علمت أن ثمن الوحدة هو 2.5DA

- في رأيك ماهو المنزل الإقتصادي و لماذا ؟

2/2

الوضعية الإدماجية :(8ن)

لاحظ مدير المتوسطة استعمالا غير عقلانيا في استهلاك الطاقة الكهربائية بالمقارنة بالابتدائية المجاورة فاحتار في ذلك ، يوجد في كل مؤسسة 12 مصباح ، اربع أجهزة حاسوب ، طابعة

الجدول التالي يبين استطاعة الأجهزة في كل من الإبتدائية و المتوسطة :

| الإبتدائية | العدد | الاستطاعة |
| --- | --- | --- |
| حاسوب ولواحقه | 4 | 200W |
| طابعة | 1 | 200W |
| مصباح فلوري | 12 | 15W |

| المتوسطة | العدد | الاستطاعة |
| --- | --- | --- |
| حاسوب و لواحقه | 4 | 200W |
| طابعة | 1 | 200W |
| مصباح توهج | 12 | 100W |

- أحسب الإستطاعة الكلية للأجهزة في كل من الإبتدائية و المتوسطة ؟

- أحسب الطاقة المستهلكة في كل من الإبتدائية و المتوسطة بــــ J  ثم  بــــ  Wh    ثم بـــ KWh خلال min 420  في اليوم ؟

- أحسب المبلغ الواجب دفعه خلال ثلاثة أشهر لكل من المتوسطة و الإبتدائية إذا علمت أن ثمن الوحدة هو 3DA

- بماذا تنصح مدير المتوسطة ؟ و لماذا ؟

ركز جيدا

لا تتسرع في الإجابة

بالتوفيـــــــــــــــــق

2/2