المستوى: ثالثة متوسط

المدة: ساعة ونصف

التمرين الأول(05 نقاط)

إليك التركيب المبين في الشكل المقابل :

1- مثل السلسلة الوظيفية للتركيب.

2- مثل السلسلة الطاقوية للتركيب

3- ارسم الحصيلة الطاقوية  للجملة 1 (العنفة)  ثم الجملة 2 (المصباح) عند بداية التشغيل.

التمرين الثاني(07 نقاط)

لدينا مخططين لدارتين كهربائيتين كما هو موضح في الوثيقة المقابلة:

1

1- سم العنصر 1 و أذكره دوره في الدارة الكهربائية

2- أرسم المخطط الذي يتوهج فيه المصباح

- حدد الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي.

نقوم بتبديل العنصر1 بجهاز لقياس شدة التيار الكهربائي و نضع بين طرفي المصباح جهاز لقياس توتره الكهربائي.

3-    -أ- أرسم مخطط لهذه الدارة الكهربائية الجديدة.

-ب- سم الجهازين لقياس شدة التيار الكهربائي و قياس التوتر الكهربائي.

يشير مؤشر جهاز قياس شدة التيار الكهربائي إلى التدريجة  320 على سلم 500 فإذا علمت أن الجهاز ضبط على       العيار A5

4- احسب قيمة شدة التيار I  المارة في الدارة الكهربائية.

الوضعية الإدماجية(08 نقاط)

دار حوار بين عماد و أخوه مصطفى حول استهلاك الطاقة الكهربائية حيث نصح عماد أخاه بعدم الإسراف في استهلاك الكهرباء (يقضي مصطفى 4 ساعات يوميا أمام الحاسوب ) فرد عليه مصطفى  قائلا أنت أكثر إسرافا مني حيث تقضي 4 ساعات يوميا في مشاهدة التلفاز فتدخل أنت لحسم الأمر بينهما.

- بناءا على مكتسباتك القبلية:

1- بين من منهما على صواب معللا إجابتك

2- احسب الطاقة المستهلكة لكل جهاز في مدة زمنية t=4h بالجول ثم بالواط الساعي ثم بالكيلو واط الساعي

3- احسب ثمن الطاقة المستهلكة للجهازين معا إذا علمت أن:         1KWh                        5Da