اختبار الثلاثي الثالث في مادة:  العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                              المدة: ساعة ونصف

التمرين الاول: 06 نقاط

تمعن العبارات التالية ثم اجب عن الاسئلة :

- عند احتراق قطعة من الفحم ( الكربون) في غاز الاكسجين ينتج غاز يعكر رائق الكلس.

- سم الغاز المنطلق؟

- نمذج هذا التفاعل بمعادلة كيميائية؟

- يعاني سكان المناطق القريبة من البحر من ظاهرة الصدأ التي تتشكل على الابواب الحديدية بشكل كبير من المناطق البعيدة عنه.

- كيف تفسر ذلك ؟

- اقترح حلا لهذا المشكل؟

- لاشعال مصباح الجيب يجب توصيله بعمود كهربائي.

- مثل السلسلة الوظيفية و الطاقوية لهذه التركيبة؟

التمرين الثاني:06 نقاط

قدم الاستاذ للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية، ثم طلب منهم توصيلها بغرض معرفة قيمة مقاومة ناقل اومي كما هو موضح في المخطط المقابل.

I=0.1Aض

U=4,7V

مانوع الربط المستعمل بين المصباح و الناقل الاومي؟

- استنتج :

- شدة التيار الكهربائي   I1المارة في المصباح؟

- شدة التيار الكهربائي I2  المارة في الناقل الاومي؟

- اكتب العلاقة بين المقاومة، شدة التيار و التوتر الكهربائي بين طرفي الناقل الاومي؟

- كيف تسمى هذه العلاقة؟

- استنتج قيمة المقاومة R ؟

- ما وظيفة الناقل الاومي في الدارة الكهربائية؟

الوضعية الادماجية :

اراد عصام ان يقيس الاستطاعة الكهربائية لمصباح، لكنه لا يملك جهاز الواطمتر. ففكر في طريقة اخرى وذلك باستعمال الوسائل التالية: بطارية، قاطعة بسيطة، اسلاك توصيل, مصباح كهربائي، جهازي فولطمتر  و امبير متر.

ساعد عصام في تحقيق تجربته وذلك بالاجابة عن الاسئلة التالية:

- ارسم مخطط دارة كهربائية للعناصر المذكورة في النص باستخدام الرموز النظامية؟

- بعد توصيله للاجهزة  بطريقة صحيحة ، ثم غلق القاطعة تحصل على القياسات الموضحة في الجدول الاتي:

| الجهاز | امبير متر | فولطمتر |
| --- | --- | --- |
| المعيار | 1 A | 5 V |
| السلم | 100 | 100 |
| القراءة | 50 | 90 |

- بالاستعانة بالجدول المقابل احسب:

- شدة التيار الكهربائي المارة في المصباح؟

- قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح؟

- استنتج الاستطاعة الكهربائية للمصباح ؟

- برايك ما علاقة الاستطاعة المسجلة على المصابيح و الاجهزة باقتصاد الطاقة الكهربائية في المنزل؟

بالطبع ستتعب............

لو كان النجاح سهلا لوصل اليه الجميع .....بالتوفيق

تركيبة عصام