الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                               السنة الدراسية: 2020/2021

متوسطة بوسعيد عائشة – عين تموشنت                                                    المستوى: ثالثة متوسط

اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنلوجيا                                  المدة: ساعة ونصف

الجزء الأول: (12ن)

التمرين الأول: (6ن)

نضع في أنبوب اختبار كمية من مسحوق الزنك (Zn) ونضيف لها كمية من حمض كلور الماء (HCl) فيحدث فوران وانطلاق غاز يحدث فرقعة عند تقريب لهب منه و ينتج كذلك محلول كلور الزنك ZnCl2

- سم الغاز المنطلق وأكتب صيغته الكيميائية. 1ن

- حدد في جدول المتفاعلات والنواتج عيانيا ومجهريا. 2ن

- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصلة مع الموازنة وكتابة الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي. 2ن

- أذكر عاملين مؤثرين في زيادة سرعة التفاعل الكيميائي. 1ن

التمرين الثاني: (6ن)

تملك نور في منزلها ثلاجتين:

A+++

B+

200W

600W

Ag + 2HNO3        H2 + 2AgNO3

الصفحة 1 من 2                                                                                                                       اقلب الصفحة

- ماذا تمثل الدلالتين  (600W ,   200W)

- تشتغل الثلاجتان لمدة 24 ساعة (24h) يوميا:

- أحسب الطاقة المحولة من طرف كل جهاز بــــ KWh .

- إذا كان سعر الكيلوواط ساعي الواحد 4DA، أحسب تكلفة استهلاك الطاقة لكل جهاز في اليوم.

- أحسب تكلفة استهلاك الطاقة لكل جهاز خلال ثلاثي (90يوم).

- بماذا تنصح نور لكي تقتصد في استهلاك الطاقة.

الجزء الثاني: (08ن)

الوضعية الادماجية:

يحتوي منزل زكرياء على عدة أجهزة كهربائية مختلفة الدلالة  من بينها الأجهزة المبية في الوثيقة أدناه:

كمبيوتر ألعاب

مدفأة كهربائية

سخان ماء

كهربائي

ميكروويف  (Micro Onde)

خصائص الأجهزة مبينة في الجدول الآتي:

| الجهاز | عدد الأجهزة | زمن التشغيل | استطاعة الجهاز |
| --- | --- | --- | --- |
| ميكروويف | 1 | 30min | 600W |
| كمبيوتر | 2 | 5h | 800W |
| مدفأة كهربائية | 3 | 6h | 2000W |
| سخان ماء كهربائي | 1 | 120min | 1800W |

- لاحظ زكرياء أنه عندما يشغل جميع هذه الأجهزة في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي.

- ما سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل علما أن الاستطاعة المتوسطة المتوفرة PMD=6KW

- اقترح حلولا عليه لتفادي هذا المشكل.

- أحسب الطاقة المحولة من طرف كل جهاز بالكيلوواط ساعي (KWh).

- أحسب الطاقة المحولة من طرف الميكروويف بالجول (J)

- ماهو الجهاز الذي وجب على زكرياء التقليل من استعماله؟ علل اجابتك.

صفحة 2 من 2                                                                                                  أساتذة المادة يتمنون لكم كل التوفيق