الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                               السنة الدراسية: 2021/2022

متوسطة بوسعيد عائشة – عين تموشنت                                                    المستوى: ثالثة متوسط

اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنلوجية                                  المدة: ساعة ونصف

الجزء الأول: (12ن)

التمرين الأول: (6ن)

يعتبر غاز الأكسجين من أهم الغازات في الطبيعة فهو ضروري لحياة الانسان وضروري لعملية الاحتراق.

- كيف يمكن الكشف تجريبيا عن هذا الغاز؟ 1ن

- أكتب صيغته الكيميائية. 1ن

- بمكن الحصول على هذا الغاز بعملية التحليل الكهربائي للماء (الوثيقة 1)

- صف في جدول هذا التحول الكيميائي. 1ن

- أكتب ثم وازن معادلة التفاعل الحاصل. 2ن

- أكمل ثم وازن المعادلة الآتية: 1ن

CH4 + …….              CO2 + H2O

التمرين الثاني: (6ن)

من أجل معرفة الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي قمنا بتركيب دارة كهربائية وفق المخطط النظامي المقابل.

- سمّ العنصر (1) وبين دوره في الدارة الكهربائية. 1ن

- بعد غلق القاطعة هل يتوهج المصباح؟ برر اجابتك. 1ن

- من أجل قياس شدة التيار الكهربائي المارة في الدارة  والتوتر الكهربائي بين طرفي المصباح ربطنا أجهزة قياس:

- سم هذه الأجهزة. 1ن

- أعد رسم الدارة الكهربائية بتركيب هذه الأجهزة. 1ن

- توقف مؤشر جهاز قياس الشدة بعد غلق القاطعة عند التدريجة 320 على سلم 500 تدريجة فإذا علمت أن الجهاز ضبط على المعيار 0.5A

- احسب شدة التيار المارة في الدارة. 1ن

- توقف مؤشر جهاز قياس التوتر بعد غلق القاطعة عند التدريجة 6 على سلم 15 تدريجة فإذا علمت أن الجهاز ضبط على المعيار 15V

- احسب توتر المصباح. 1ن

الصفحة 1 من 2                                                                                                                       اقلب الصفحة

الجزء الثاني: (08ن)

الوضعية الادماجية:

اشترى أب أيوب ثلاث مدفآت، 2 كهربائية والثالثة تعمل باحتراق غاز المدينة.

مدفأة C

مدفأة A (1200W)

مدفأة B (2,2 KW)

- ما هي المدفأة التي تعتقد بأنها مناسبة بين A وB مع التبرير. 1ن

- أذكر مخاطر المدفأة C عندما يكون لهب الاحتراق أصفر. 1ن

تشتغل كل مدفأة لنفس المدة 6h يوميا.

- أحسب بـــ KWh الطاقة المستهلكة لكل مدفأة. 2ن

- استنتج الطاقة الكلية. 1ن

- أحسب تكلفة استهلاك هذه الطاقة حيث سعر 1KWH هو 4.20DA       1ن

- أحسب الطاقة المحولة للمدفأة A بالجول (J) 1ن

- اذكر حلا واحدا لتجنب أخطار المدفأة C وحلا واحدا للتقليل من فاتورة الكهرباء. 1ن

صفحة 2 من 2                                                                                                  أساتذة المادة يتمنون لكم كل التوفيق