| مديرية التربية لولاية خنشلة | اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا | السنة الدراسية: 2021/ 2022 |
| --- | --- | --- |
| متوسطة:الشهيد يعقوب زواوي |  | المدة: ساعة ونصف . |
| المستوى: سنة الثالثة متوسط |  | الأستاذة: كنزاري ربيعة |
| التمرين الأول: (06ن )-------------------------------------------------------------------------------------------- أثناء استعمال الأم للأجهزة التي في الجدول نبهتها ابنتها إلى ضرورة الترشيد في استهلاك الكهرباء و الانتباه لدلالات الأجهزة و PMD لتفادي احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل. اسم الجهاز; غسالة; مكواة; فرن كهربائي. العلاقة المستعملة; ……....; ...........; .............. الطاقة E; ……....; 1380 kj; 650 Wh. الاستطاعة P; 550 W; 2.3 KW; ............. الزمن t; 2 h; ............; 30 min. - أكمل الجدول . - أ/ ماذا قصدت البنت بالرمز PMD ؟ ب/ هل ينقطع التيار الكهربائي في حال شغلت الأم هذه الأجهزة معا ؟ علل . التمرين الثاني: (06ن )-------------------------------------------------------------------------------------------- من اجل معرفة الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي قمنا بتركيب دارة كهربائية وفق المخطط النظامي التالي: سم العنصر (1) وبين دوره في الدارة. - بعد غلق القاطعة هل يتوهج المصباح (L1) برر إجابتك. - من أجل قياس شدة التيار الكهربائي المارة في الدارة نزعنا العنصر (1) ووضعنا مكانه جهاز القياس: - سم جهاز قياس شدة التيار الكهربائي وكيف يربط في الدارة. (bاعد رسم الدارة مبينا عليها جهة مرور التيار الكهربائي توقف مؤشر الجهاز بعد غلق القاطعة عند التدريجة 320 على سلم 500 تدريجة فإذا علمت أن الجهاز ضبط على المعيار 0.5A احسب شدة التيار(I)المارة في الدارة. الوضعية الإدماجية: (08ن )--------------------------------------------------------------------------------------- السياق: تمتلك الجزائر إمكانيات طبيعية كبيرة تؤهلها لأن تكون رائدة في استغلال الطاقات المتجددة منها ( الطاقة الشمسية – طاقة الرياح – الطاقة المد والجزر ...) . لكن الطاقة الكهربائية الأكثر إنتاجا تتم بواسطة محطات كهرومائية و من أهم هذه الإمكانيات السدود المنتشرة في عدة ولايات و التي تستغل في إنتاج الطاقة الكهربائية وفق المخطط التالي : المطلوب: - أ – وضــح كيف يتم انتاج الكهرباء بـهذا النموذج مستخدما السلسلة الوظيفية. ب - ارسم مخطط السلسلة الطاقوية مبرزا التحويلات المفيدة و غير المفيدة - اقترح سلسلتين وظيفيتين أخريتين لإشعال مصباح كهربائي عن طريق بعض الطاقات المتجددة الواردة في السياق - احسب الطاقة التي يوفرها سد إغيل إمدا بولاية بجاية خلال يوم واحد مقدرة بـ KWh علما أن استطاعة المحطة 24 ميغاواط .حيث :1MW = 1000 KW - أذكر على الأقل خاصيتين من خصائص الطاقات المتجددة. بالتوفيق |
| الصفحة 1/1 |  |  |