| الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية |  |  |
| --- | --- | --- |
| مديرية التربية لولاية خنشلة | اختبار الثلاثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا | السنة الدراسية: 2021/2022 |
| متوسطة: الشهيد يعقوب زواوي |  | المدة: ساعة ونصف . |
| المستوى: السنة الثالثة متوسط |  | الأستاذة: كنزاري ربيعة |
| الوضعية الأولى: (06ن )----------------------------------------------------------------------------------------- في حصة الأعمال التطبيقية و قصد شرح مفهوم التيار الكهربائي المستمر ، قام الأستاذ مع مجموعة من التلاميذ بتجربة النموذج الدوراني للماء و تركيب دارة كهربائية كما هو موضح في الشكل التالي : - ساعد زملائك بإكمال الجدول التالي : الدّارة الكهربائية; النّموذج المائي. - ..................... - القاطعة - ....................... - ....................... - ....................; - جزيئات الماء - ................... - ................... - عنفة - أنبوب الماء. - ما هو مفهوم التيار الكهربائي المستمر ؟ - اقترح نموذج آخر مع مماثلة البطارية والمصابيح. الوضعية الثانية: (06ن )----------------------------------------------------------------------------------------- لديك الدارة الكهربائية المقابلة: 1) بين على الرسم الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي (خارج المولد) 2) سم العنصرين ① و② 3) املأ الفراغات: - شدة التيار الكهربائي رمزها ........ وتقاس بجهاز .....الذي يربط على ...... في الدارة الكهربائية ووحدة قياسها ........ - التوتر الكهربائي رمزه ......... ويقاس بجهاز ........ الذي يربط على ......... مع عناصر الدارة، ووحدة قياسه ......... 4) اذكر قانون الشدَات في الدارة على التسلسل وفي الدارة على التفرع. |

العلم أنيس في الوحدة .....صاحب في الغربة ..... دليل إلى الرشد..... معين في الشدة ..... ذخر بعد الموت الوضعية الإدماجية: (08ن )-------------------------------------------------------------------------------------- السياق : اشترى والدك جهاز جديد (بلازمة) و كان بصدد تثبيته على جدار الغرفة بمساعدة أخاك مستعملا مثقبا كهربائيا يشتغل ببطارية , و في تلك اللحظة دخل جدك و أخذ يلوم والدك لشراء هذا التلفاز لأنّه سيرفع من قيمة فاتورة الكهرباء و الغاز السندات: المطلوب: - في رأيك هل جهاز التلفاز من الأجهزة الأكثر استهلاكا للطاقة علما أنَه مكتوب عليه الدلالتين (100 W ; V 220 ) ؟ و لماذا ؟ - شكل السلسلة الوظيفية ثم الطاقوية عند عمل المثقاب الكهربائي مبينا عليهما التحويلات المفيدة و غير المفيدة مع المحيط الخارجي. - احسب الطاقة التي يستهلكها التلفاز لمدة 8 hيوميا ؟ ما هو ثمن الاستهلاك خلال 3أشهر ( 90يوم) ، علما أن ثمن 1 KWhهو DA 5 ما هي الإجراءات التي تقوم بها في منزلكم من أجل تخفيض فاتورة الكهرباء والغاز بالتوفيق