متوسطة كريم بلقاسم – عين البنيان السنة الدراسية: 2023- 2024

المستوى الثالثة متوسط ﴿ اختبار الثلاثي الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا ﴾ المدة: ســـــاعة ونصف

التمرين الأول: محمد تلميذ يدرس السنة الثالثة متوسطة أنجز دارة كهربائية كما هو مبين في التركيب التالي (الوثيقة01) ، أخبره زميله في الصف أنه أخطأ في انجاز التركيب: الوثيقة 01; الوثيقة 02. - حدد الخطأ الذي ارتكبه محمد؟ قدم حلا لهذا الخطأ؟ - بعد تصحيح الخطأ وغلق القاطعة ، أشار الجهازين A و V الى القيم المبينة في الوثيقة 02. - أحسب شدة التيار الكهربائي المارة على المصباح؟ - أحسب التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح ؟ - أحسب استطاعة المصباح المستعمل في دارة محمد؟

| التمرين الثاني: 3 اشترى منير مصباحان كهربائيان الأول يحمل الدلالة (6V ,6W) والثاني (6V,12W) من أجل تركيبهما في دراجته الهوائية، لــــــــــــــــــكنه احتار في اختيار أيهما المصباح الامامي وأيهما المصباح الخلفي؟ - اذا علمت أن المصابيح مربوطة على التفرع والتوتر بين طرفي البطارية6V ، أحسب: - شدة التيار المارة في كل مصباح؟ - استطاعة البطارية؟ - الطاقة التي يستهلكها كل مصباح خلال 20 دقيقة؟ - أي المصباحين هو الأمامي؟ علل. |  |
| --- | --- |
| الوضعية الإدماجية: 3 في إحدى الحصص المخبرية قدم الاستاذ للتلاميذ مقاومة كهربائية بها حلقات ملونة ، وطلب منهم ايجاد قيمتها ، اختلفت يسرى وياسمين في لون الحلقة الثالثة حيث يسرى قالت ان لونها أحمر وياسمين قالت أن لونها برتقالي ، للتاكد من ذلك أنجزا دارة كهربائية كما هو موضح في المخطط التالي (حيث دلالة المصباح 12V): ?. - ساعدهما في مهمتهما بالاجابة عما يلي: - جد شدة التيار المار على المصباح والمار على المقاومة؟ - أحسب التوتر بين طرفي المقاومة ؟ - أحسب قيمة المقاومة؟ ثم استنتج لون الحلقة الثالثة؟ - عند نزع المقاومة ماذا سيحدث للمصباح؟ علل. - شفرة الألوان: اسود; بني; احمر; برتقالي; اصفر; اخضر; ازرق; بنفسجي; رمادي; ابيض. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. |
| الصفحـة1/1 | ﴿ أستاذ المادة يتمنى لكم التوفيق و النجاح ﴾ |