الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                                                متوسطة : الحيرش عبد القادر موزاية

التاريخ :  19/05/2024                                                                      المستوى :         الثالثة متوسط

اختبار الفصل الأخير  في مادة:          العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                   المدة: ساعة و نصف

التمرين الأول : (06 نقاط) : في الشكل المقابل المصباحين مـتماثلين  وثيقة -1-  :

1)- أملأ الجدول بعد غلق القاطعة ، مع إعطاء الطريقة .

| I1 | I2 | I3 | V1 | V2 | V3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 A |  |  |  | 18 V |

2)- أحسب استطاعة المصباحين معا.

3)- أحسب الطاقة الكهربائية المحولة من طرف المصباحين خلال نصف ساعة Wh   ثم   KWh.

- +

V1

V2

V3

A3

A2

A1

وثيقة -1-

التمرين الثاني : (06 نقاط) أكمل الفراغات بما يناسبها وأعط اللون المرافق لكل رقم على الوثيقة  2:

1- نقول عن لونين أحدهما.........والآخر..........أنهما متكاملان  إذا أعطا اللون ............ عند تركيبها

2- عند جمع اللون الأزرق و الأصفر تتحصل على اللون .................  .

وثيقة -2-

3

4

1

V

B

R

2

2

3- عند جمع اللون الوردي  و الأخضر تتحصل على اللون .................  .

4- تفسر ظاهرة قوس قزح .............الضوء الأبيض .

الوضعية الإدماجية : (8 ن)

- حينما انقطع التيار الكهربائي احتارت أم  أحمد في كيفية  تسخين الماء قصد تحضير الحليب لأخيه الصغير فاهتدى أحمد  لفكرة تمكنه من تسخينه مستعملا مقاومتين دلالتهما

( Ω100 = R2  R1= ( يحتملان تيارا قدرهI = 120 mA   تشتغلان بالبطارية ، ولكن احتار في   دلالة البطارية التي يجب أن يختارها من بين البطاريات ( V30 – V 24-  V12 ) وثيقة - 3 -

- في رأيك ماهي البطارية المناسبة  والربط المناسب لهما ؟ ثم مثل المخطط المناسب ؟

- برأيك ما استطاعة كل مقاومة ؟ فإذا استهلكت المقاومتان معا طاقة كهربائية ET  قدرها :Wh  1.44

كم يستغرق وقت لتسخين الماء ؟

- استغل أحمد انقطاع التيار الكهربائي و راح يجرّب تجارب الضوء في غرفته مادامت مظلمة، فأخذ

ثلاث أضواء مختلفة الألوان على مسافة واحدة كما في الوثيقة 3.

3

2

1

مساحة  تجمع الأضواء

وثيقة -3-

- إذا علمت أن المساحة   ظهر فيها ضوء أبيض وأن ضوء المصباح (1) أصفر :

- ماهي أضواء المصابيح  الأخرى (2 و3 ) ؟

- إذا أطفأ المصباح (1) ما لون المساحة  حينئذ ؟

- وضعنا بدلا من المصباح (2) مصباح ضوئه أحمر فأعطى مع المصباح (1) و(3) ضوء أبيض

(المساحة ) .

- ما لون المصباحان (1) و(3) إذن ؟

بالتوفيق وعطلة سعيدة