الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                              مديرية التربية لولاية باتنة

متوسطة:الشهيد معاش بوسعيدي - أولاد سلام   التاريخ:21/05/2024   المستوى :3متوسط

اختبار الفصل الثالث في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                    المدة:ساعة ونصف

التمرين الأول (06نقاط )

آلاء ومروى تلميذتان تسكنان في نفس الحي في كل بيت :4 مصابيح متماثلة ،تلفاز ،ثلاجة ،غسالة .

(منزل مروى تستعمل المصابيح الفلورية ) الجدول التالي يبيّن إستطاعة أجهزة كل بيت :

|  |  | مصباح | تلفاز | ثلاجة | الغسالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منزل آلاء | الإستطاعة | 75W | 100W | 120W | 2700W |
| منزل مروى | الإستطاعة | 18W | 100W | 120W | 2700W |

1-أحسب الإستطاعة الكليّة للأجهزة في كل منزل ؟

2-أحسب الطاقة المستهلكة في كل منزل خلال t=2h بالواط ساعي (Wh) ثم بالكيلوواط ساعي (KWh)
 3-أحسب تكلفة التشغيل خلا ل نفس المدة إذا علمت أن ثمن الكيوواط ساعي 4,17DA  .

4-في رأيك ماهو المنزل الإقتصادي ولماذا ؟

التمرين الثاني : (06نقاط )

أراد محمد إصلاح جهاز تلفاز  وعند فتحه وجد ناقل أومي مقاومته الكهربائية R لاتظهر ألوانها فقام بتوصيل الناقل الأومي مع بطارية يشير جهاز الأمبير متر إلى القيمة I=96mA وجهاز الفولط متر إلى القيمة U=12V

1-جد قيمة الناقل الأومي R ؟

أراد محمد إستبداله وعند بحثه عن مقاومة بديلة وجد ثلاث مقاومات في مذياع قديم بحيث قيمة كل مقاومة

R1=200Ω±10%    و R2=130Ω±10%    و R3=100Ω±5%

2-  بالإعتماد على جدول القيم أدناه حدّد ألوان المقاومات الكهربائية: R1 و  R2 و  R3

3-ساعد محمد على اختيار المقاومة الأنسب لجهازه من بين المقاومات السابقة ؟برّر إجابتك

نربط المقاومات الثلاث  على التسلسل مع بطارية قوتها المحركة الكهربائية e=12V فيمر فيها تيار كهربائي شدته I .

4- أحسب شدة التيار (I)المارة في هذه النواقل الأومية ثم عبّر عنها بالميلي أمبير (mA)

السندات :

| اللون | أسود | بني | احمر | برتقالي | اصفر | اخضر | ازرق | بنفسجي | رمادي | ابيض | فضي | ذهبي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| القيمة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ±10% | ±5% |

الوضعية الإدماجية: (08نقاط )

I-بعد بزوغ الشمس في يوم ممطر ،كانت سعاد وأميمة في طريقهما إلى متوسطة الشهيد معاش بوسعيدي ،فشد انتباه سعاد ظهور قوس قزح في السماء ،فتساءلت عن سبب حدوث هذه الظاهرة ومصدر هذه الألوان

قالت أميمة لقد درسنا هذه الظاهرة في مادة الفيزياء .

قامت سعاد بمحاكاة هذه الظاهرة الطبيعية (قوس قزح )بالتجربة الموضحة في الشكل المقابل :

1-ما دور الموشور ؟

2-اذكر الألوان السبعة الظاهرة على الشاشة  ؟

3-قام نيوتن بتقسيم طيف الضوء الأبيض إلى مجالات لونية كم عددها ؟أذكرها .

4- أذكر الألوان الأساسية المستعملة في ميدان الرسم .

5- يمكن تركيب الضوء الأبيض وذلك باستعمال تجربة أخرى أذكرها ؟

4-هل يمكن تحليل الضّوء الصادر عن الليزر بواسطة موشور ؟ لماذا ؟

II-نقوم بتسليط الأضواء الأساسية الثلاثة على الشاشة كما يوضّحه الشكل المقابل:

5- سمّ الألوان المتشكّلة عن جمع الألوان الأساسية : 1-2-3-4

6-كيف تسمّى الألوان المتشكلة داخل البيانات 2-3-4 ؟

7-كيف يسمّى هذا النموذج ؟

8-يكون الضوءان متكاملين إذا شكّل مجموعهما ضوءا أبيض ،أربط بسهم بين الضوء الأساسي والضوء الثانوي الذي يكمله .

- الضوء الأحمر                       الضوء السماوي

- الضوء الأخضر                      الضوء الأصفر

- الضوء الأزرق                       الضوء الأرجواني

حكمة : "الجيوب الفارغة لم تمنع أحدا من إدراك النجاح بل العقول الفارغة والقلوب الخاوية هي التي تفعل ذلك  "

وداعا ...عطلة سعيدة