الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية المسيلة                                                   متوسطة بوشنافة عمر

المستوى : الثالثة متوسط                                           السنة الدراسية : 2024/2023

اختبار الثلاثي الثالث في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.                  المدة: ساعة ونصف

التمرين الأول :

- أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح العبارات الخاطئة إن وجدت :

1- للتّيار الكهربائي جهة اصطلاحية  من القطب الموجب الى القطب السالب خارج المولد.

2- التوتر الكهربائي هو  سرعة تدفق الدقائق الكهربائية عبر الناقل.

3- في دارة كهربائية على التفرع تكون لشدة التيار الكهربائي نفس القيمة في  جميع نقاط الدارة الكهربائية .

4- وحدة قياس التوتر الكهربائي هي الأمبير (A) .

5- في دارة كهربائية على  التفرع يكون التوتر الكهربائي الكلي مساويا لمجموع التوترات الكهربائية الفرعية

6- التّيار الكهربائي المستمرهو الحركة الاجمالية ، الآنية و في نفس الجهة للدقائق الكهربائية في دارة كهربائية مغلقة.

التمرين الثاني :

اليك العناصر الكهربائية  التالية :

العنصر

العنصر

العنصر

العنصر

العنصر

1-سمّ  العنصران     و        .

2-أرسم بالرموز النظامية المخطط النظامي للدارة الكهربائية المشكلة من كل  العناصر المرقمة   محترما الشروط التالية :

- يُركب  الصمّام ( العنصر) بطريقة تسمح بمرور  التيار الكهربائي   فيتوهج  المصباح .

- يركب الجهاز     على التفرع مع  المصباح  بينما  يركب العنصر   على التسلسل مع المصباح .

3- مثّل على المخطط الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي .

4- أحسب القيمة التي يقيسها العنصران   و  علما أن :

| الجهاز | السلم | المعيار | القراءة |
| --- | --- | --- | --- |
| العنصر | 15 | 5V | 11 |
| العنصر | 5 | 3A | 3.5 |

الوضعية الادماجية :

| المخطط 01 | شدة التيار ( I ) | التوتر الكهربائي ( U ) |
| --- | --- | --- |
| للـمصباح L1 | I1=0.25A | U1= |
| للمـصباح L2 | I2=0.25A | U2= |
| للدارة ( الكلية ) | I= | U=4V |

| المخطط 02 | شدة التيار ( I ) | التوتر الكهربائي ( U ) |
| --- | --- | --- |
| للـمصباح L1 | I1=0.25A | U1=2V |
| للمـصباح L2 | I2=0.25A | U2=2V |
| للدارة ( الكلية ) | I=0.4A | U=4V |

في حصة الأعمال المخبرية أنجز تلميذ بعض القياسات للتحقق من قانوني الشدات و التوترات مستعينا بالمخططين 1 و 2 ولكن بعد وضعه لنتائج القياسات في الجدول سقط الحبر على معظم خانات الجدول.

المخطط 01

المخطط 02

المطلوب:

1-مانوع ربط المصباحين في المخططين 1 و 2 ؟

2-  أ-أكتب العبارة الحرفية لقانون الشدات في الربط على التسلسل و في الربط على التفرع .

ب-أكتب العبارة الحرفية لقانون التوترات في الربط على التسلسل و في الربط على التفرع .

3-أعد رسم الجدول ثم أكمل الخانات الملطّخة بالحبر  علما أن المصباحين متماثلين.

بالتوفيق