الإختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

متوسطة معمر الجيلالي العربي-الصبحة-                                                                         المدة: ساعة و نصف

المستوى: الثالثة متوسط                                                                                            السنة الدراسية:2023/2024

التمرين الأول : (06 ن)

1

الـــــوثــــيـــقة 01

قامت شفاء بإنجاز دارة كهربائية كما يوضحه المخطط النظامي (الوثيقة 01) ولكن بعد غلق القاطعة تفاجأت بعدم توهج المصباح.

- وضح الخطأ المرتكب والذي جعل المصباح لا يتوهج .

- أعد رسم المخطط النظامي بعد تصحيح الخطأ وبين عليه

الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي.

بعد تصحيح الخلل الموجود في الدارة الكهربائية توهج المصباح وانحرف المؤشر

الى التدريجة 18 على السلم 30 باستعمال العيار 5V .

- سم العنصر 1 ، وما الغرض من استعماله ؟ وكيف يتم توصيله؟

- أحسب التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح.

التمرين الثاني: (06 ن)

الـــــوثــــيـــقة 02

أراد معاذ حساب بعض المقادير الفيزيائية لمصباحي دراجته حيث المصباح الأمامي دلالتيه (6V-12W)L1  ، والمصباح الخلفي دلالتيه  (6V-6W)L2 مربوطين على التفرع كما هو موضح في الوثيقة 02 .

- أي المصباحين أشد اضاءة؟ ولماذا؟

- أحسب شدة التيار المارة في كل مصباح؟ ثم استنتج شدة التيار الكلي للدارة؟

- أحسب قيمة الطاقة المحولة بالواط ساعي لكل مصباح خلال ساعة واحدة.

- استنتج قيمة الطاقة الكلية المحولة خلال نفس المدة؟ هل هي محفوظة؟

الصفحة 01 من 02 اقلب الصفحة

الوضعية الإدماجية : (08 ن)

أراد محمد مشاهدة التلفاز لكنه اكتشف أن جهاز التحكم في التلفاز معطل، قام بتفكيكه فوجد مقاومتين أخذه الفضول في معرفة قيمتهما، ساعد أحمد في الإجابة على تساؤلاته.

السندات:

| أسود | بني | أحمر | برتقالي | أصفر | أخضر | أزرق | بنفسجي | رمادي | أبيض |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

10                  5                     2                 1

فضي                ذهبي                  أحمر              بني

أحمر     أصفر  أخضر برتقالي

R2

أسود   أسود رمادي

بني

R1

المطلوب:

- جد قيم المقاومات، كيف نسمي هذه الطريقة؟

- أي من هذه المقاومات يمرر أكبر قيمة للتيار الكهربائي؟ علل؟

*أراد محمد التأكد من قيمة المقاومة R1 ، فقام بربطها على التسلسل مع بطارية ومصباح كما هو موضح في الوثيقة 01

الـــــوثــــيـــقــــة 01

- وجد قيمة شدة التيار الكهربائي المارة في المقاومة  I= 0.05A .

- وجد قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المقاومة U= 4V.

- أحسب قيمة هذه المقاومة الكهربائية ، كيف نسمي هذه الطريقة؟

أيــــامـــــك الــــقــــادمـــة ســــتـــكـــون مـــثـــل حـــصــــاد يـــوســـف بــعــد

تـــعــبــه، وراحـــت أيـــوب بــعــد صـــبـــره....