متوسطة: الشهيد علاوة فلاك                                                           الموسم الدراسي : 2023/2024        المستوى: الثالثة متوسط                                                                      المدة الزمنية: ساعة ونصف

الاختبار الأخير في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول:     أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ

- الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي هي من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج المولد.

- كلما كانت قيمة المقاومة الكهربائية كبيرة للعنصر الكهربائي كلما زادت قيمة شدة التيار الكهربائي المار به.

- الحلقات الملونة الموجودة على النواقل الكهربائية وضعت للتزيين فقط

- في الربط على التفرع تكون شدة التيار الكهربائي متساوية في جميع نقاط الدارة

- تبقى الطاقة محفوظة أثناء التحويل من المولد لعناصر الدارة الكهربائية .

التمرين الثاني:

أراد احمد حساب بعض المقادير الفيزيائية لمصباحي دراجته حيث المصباح الأمامي دلالته (6v-12w) L1 و المصباح الخلفي دلالته (6v-6w) 2 Lمربوطين على التفرع مع مولد دلالته 6v كما هو موضح في المخطط النظامي المقابل.                                                                  		                  (6v-12w)  L1

- ماذا تمثل الدلالة المسجلة على كل مصباح؟

- لما لا يتم ربط المصباحين على التسلسل؟                                                                     (6v-6w) L2

- أي المصباحين أشد إضاءة ؟ ولماذا؟

- احسب شدة التيار المار في كل مصباح ؟ ثم استنتج شدة التيار الكلي "I t" للدارة؟

- احسب قيمة الطاقة المحولة E لكل مصباح بالواط الساعي wh ثم بالجول J خلال 1 ساعة.

- استنتج قيمة الطاقة المحولة من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائي بالجول J .                           6v

الوضعية الإدماجية:

نزع محمد وسمير ثلاث نواقل أومية من جوف مذياع قديم لاستخدامها في إصلاح أجهزة أخرى وذلك بعد تحديد قيمة المقاومة الكهربائية لكل منها, حيث وجدا ناقلين اثنين حلقاتهما ملونة و واضحة و لكن الثالث ممحوة, ما دفعهما للتفكير في طريقة لمعرفة قيمة مقاومة الناقل الأومي الثالث(R3 ) .

حلقاته ممحوة

((R1			                   ((R2                                                                R3))

ملاحظة: دقة القياس :  فضي = 10%  ,  ذهبي = 5%  , أحمر= %2   , بني=1%

| اللون | اسود | بني | احمر | برتقالي | اصفر | اخضر | ازرق | بنفسجي | رمادي | ابيض |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الرقم | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- باستعمال طريقة شفرة الألوان جد قيمة المقاومة الكهربائية للناقلين الأوميين R1 و R2 .

A

من اجل إيجاد قيمة مقاومة الناقل الأومي الثالث (R3 ) اقترح محمد أن تركب المقاومات الثلاثة على التسلسل مع مولد يحمل الدلالة 12V ثم قياس شدة التيار المار في الدارة .      e = 12v

- ماذا تعني القيمة e =12v                                                                                     A I=0,169

- احسب المقاومة الكلية Rt ؟

- استنتج قيمة مقاومة الناقل الأومي الثالث R3  ثم لونه.                                 R1       R2        R3

- إذا ركبنا كل مقاومة من المقاومات الثلاثة السابقة على حدة في دارة كهربائية بسيطة تحتوي على مصباح ومولد و قاطعة .

- ماهي المقاومة التي يكون فيها توهج المصباح ضعيف ؟ برر إجابتك؟

بالتوفيــــق للجميــع