الوضعية الأولى :

الوثيقة -01-

أنجز محمد تركيبا كهربائيا لتوهج مصباحين L1 و L2 كما هو موضح في الوثيقة -01-.

1- سم جهاز القياس المربوط مع المصباحين واذكر طريقة ربطه في الدارة.

- يشير مؤشر الجهاز إلى التدريجة 20 على سلم 100 باستعمال المعيار 5A ، أحسب

شدة التيار الكهربائي المارة في الدارة الكهربائية.

2- عند تغيير مكان الجهاز وربطه بين المصباحين، برأيك ماهي القيمة التي يقيسها؟

علل.

3- لقياس التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح L1 ،سم الجهاز المستعمل في ذلك واذكر طريقة ربطه في الدارة الكهربائية.

4- إذا كانت قيمة التوتر بين طرفي المصباح L1 هي U1 = 3V والتوتر الكهربائي الكلي Ut = 6V ،أحسب التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح L2

الوضعية الثانية :

الوثيقة -02-

عثر محمد على مذياع جده القديم لكن عند محاولة تشغيله وجده معطل فقام بفتحه ومحاولة إصلاحه ،لفت انتباهه عناصر كهربائية تحتوي على حلقات ملونة (الوثيقة -02-) أراد معرفة ما الغرض من استعمالها فركب إحداها في دارة كهربائية كما هو موضح في ( الوثيقة -03-).

1- سم هذا العنصر الكهربائي وأعط رمزه.

2- أحسب قيمة هذا العنصر الكهربائي.

3- استبدل العنصر الكهربائي بأخر قيمته 400Ω وبعد غلقه للقاطعة لاحظ أن

الوثيقة -03-

توهج المصباح أصبح ضعيفا.

- أحسب شدة التيار الكهربائي المارة في هذا العنصر الكهربائي علما أن التوتر

الكهربائي بين طرفيه U = 6V.

- فسر سبب التوهج الضعيف للمصباح.

- بين دور هذا العنصر الكهربائي في الأجهزة الكهربائية.