الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                                       مديريـــــة التربيــــــة لولايـــــة الجلفـــــة

متوسطة: رقيق أحمد القطب الحضري بربيح       	                                         السنة الدراسية: 2023/2024

المستوى: 2 متوسط

اختبار في مادة:  العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا		              	المـــــــــــــــــــــــــــــــدة: ساعــــــة ونصف

اللقب والاسم:..........................................................القسم: ................

الجزء الأول : (12 نقطة)

20

التمرين الأول: (06 نقاط)

أجب بـ صحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد :

1ـ يقاس التوتر الكهربائي بجهاز الأوم متر ويربط على التسلسل في الدارة الكهربائية.(..................)

...........................................................................................................

2ـ تقاس القوة الدافعة الكهربائية بواسطة جهاز الفولط متر داخل الدارة الكهربائية . (..................)

...........................................................................................................

3ـ في الربط على التفرع تكون شدة التيار الكهربائي الكلية مساوية لمجموع شدات التيارات الفرعية. (..........)

...........................................................................................................

4ـ الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي من القطب السالب إلى القطب الموجب. (..................)

...........................................................................................................

التمرين الثاني:( 06 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية قام التلاميذ بتركيب الدارة الموضحة في الوثيقة 1 وعند غلق القاطعة لاحظ التلاميذ توهج المصباح وانحراف مؤشر الجهاز1. (الوثيقة1)

1ـ سم الجهاز 1 ؟ وما دوره في الدارة الكهربائية ؟

................................................

الوثيقة 1

.................................................

2ـ أعد رسم الدارة باستعمال الرموز النظامية

3. وضح على المخطط الجهة الاصطلاحية لمرور التيار

الكهربائي في الدارة.

4. أحسب القيمة المقاسة بـ mA  .(الوثيقة 2)

.........................................................

..........................................................

5. استنتج القيمة المقاسة في الجهاز 2 .

الوثيقة 2

...........................................................

6. أحسب الطاقة المحولة بالمصباح خلال ساعة واحدة.

...........................................................................................................

الجزء الثاني (08 نقاط) :

الوضعية الإدماجية :

- قام عبد القادر بمساعدة عمه في تنظيف الدكان الذي يعمل فيه الذي كان مخصصا لتصليح الأجهزة  الكهرومنزلية، شد انتباهه العناصر الكهربائية الموضحة في الوثيقة 3 :

الوثيقة 3

الوثيقة 4

- ماذا تمثل هذه العناصر وما دورها؟

......................................................................................................................................................................................................

- حدد قيمة  R1 و R2.

R1=…………………………..   R2=………………………………..

- أراد عبد القادر معرفة قيمة R3 لكن الألوان كانت غير واضحة، اقترح عليه عمه تركيب دارة بسيطة كما توضحه الوثيقة 4.

- جد قيمة التوتر الكهربائيU2  بين طرفي العنصر R3 .

...................................................................................................

...................................................................................................

-  ثم استنتج قيمة R3 .

......................................................................................................................................................................................................

- قم بتلوينR3  واقترح طريقة أخرى للتوصل لقيمتها.

......................................................................................................................................................................................................

السند:

| الألوان | أسود | بني | أحمر | برتقالي | أصفر | أخضر | أزرق | بنفسجي | رمادي | أبيض | ذهبي | فضي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأعداد | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5% | 10% |

بالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيق