الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

المؤسسة: البشير الابراهيمي                                                                                    المدة: ساعة و نصف

المستوى: ثالثة متوسط

اختبار الفصل الثاني لمادة التكنولوجيا و العلوم الفيزيائية

التمرين الأول:

قامت زهرة في حصة الأعمال المخبرية بإنجاز الدارة الكهربائية المتمثلة في المخطط الموالي ثم أغلقت القاطعة فلم يتوهج المصباح .

بالاعتماد على مخطط الدارة الكهربائية ساعد زهرة  في الإجابة على ما يلي :

- ما سبب عدم توهج المصباح ؟و كيف يمكن إصلاح المشكل ؟

- ارسم الشكل الصحيح للدارة و حدد عليها الاتجاه الاصطلاحي للتيار الكهربائي ؟

- بعد إصلاح الخلل انحرف مؤشر العنصر -1- فسجل القيم التالية

| الجهاز | العنصر-1- |
| --- | --- |
| المعيار | 10V |
| السلم | 100 |
| القراءة | 45 |

3- ما اسم العنصر -1- ؟ و ما الغرض من استعماله ؟

4- احسب التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح ؟

التمرين الثاني:

تشغل عائلة أحمد الأجهزة الكهربائية  المبينة أدناه في نفس الوقت يوميا ما يعادل ساعتين.

2000 W

فرن كهربائي

آلة خياطة

- ماذا تعني الدلالات التي يحملها كل جهاز كهربائي؟ وماهو الجهاز أقل استهلاك للطاقة؟ علل.

- أحسب الطاقة الكهربائية الكلية المستهلكة من طرف الأجهزة الثلاث بـ:  KW.h

- أحسب تكلفة الأجهزة الثلاث في اليوم إذا علمت أن سعر الكيلو واط ساعي هو 1.617دج.

- بماذا تنصح هذه العائلة ؟

الوضعية الادماجية:

بعد ظهور بعض العيوب في الاشكال التقليدية للطاقة (التلوث، الامراض، حوادث نووية....) سعي الانسان الى البحث عن مصادر جديدة للطاقة ( الطاقة المتجددة) منها استغلال طاقة الرياح باستخدام طواحين هوائية كبيرة لتوليد الكهرباء (السند1).

- اشرح كيف يمكن انتاج طاقة كهربائية انطلاقا من طاقة الرياح .

- حدد اسماء الجمل المساهمة.

- شكل السلسلة الوظيفية ثم السلسلة الطاقوية للتركيبة الوظيفية.

- اقترح تركيبة اخرى لتوهج المصباح.

- اذكر مصادر اخرى للطاقة المتجددة .