الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المستوى:ثالثةمتوسط                    متوسطة:رحماني محمد بن مبارك البور

الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا     المدة: ساعة ونصف	2025/2024

التمرين الأول(6ن):تعتبر الطاقة الشمسية من الطاقات البديلة النظيفة والمتجددة، فقد سمحت الطاقة الشمسية من الاستهلاك العقلاني للطاقة الكهربائية .

- ماذا يقصد بالطاقة البديلة النظيفة والمتجددة؟

- أذكر مصادر أخرى للطاقة الكهربائية في الجزائر؟

- أكمل السلسة الوظيفية للتركيبة المقابلة

- شكل السلسلة الطاقوية الموافقة لها

التمرين الثاني(6ن):جاءك والدك وبيده فاتورة الكهرباء والغاز الخاصة بمنزلكم وطلب منك أن تشرح له كيفية حساب الاستهلاك وثمنه وبعض الرموز المكتوبة فيها .

1-ماذا يقصد بالرموز التالية:

Elec54M                      PMD=6Kw              Gaz 23M            DMD=5m3h

2-أحسب الطاقة المستهلكة للكهرباء والغاز مبيناً طريقة الحساب

3-أحسب ثمن الطاقة المستهكة للكهرباء اذا علمت أن ثمن الــkwh الواحد هوDA 1.7787

الوضعية الادماجية(8ن):

عندما تقوم الأم بتشغيل كل الأجهزة الموضحة في الجدول في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي عن المنزل.

| ثلاجة | مكواة | غسالة | مدفأة كهربائية |
| --- | --- | --- | --- |
| 700w | 1.5 kw | 1600w | 2700w |

1-ماذا تمثل الدلالات كل المرفقة مع جهاز؟

2-فسّرسبب انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل كل هذه الأجهزة في وقت واحد علماً أنPMD=6Kw

3-أحسب الطاقة المستهلكة من طرف كل جهازاذا علمت أنه يشتغل لمدة ساعتين في اليوم ثم أحسب الطاقة الكلية

4-أحسب ثمن هذه الطاقة إذا علمت أن ثمن الــkwh الواحد هوDA  3

أسرة المــــــــــــادة تتمنى لكم التوفيــــــــــــــــــــــــــــق