الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

متوسطة : زمرة الصادق ـــــ شالمة ـــــــ                                                                 السنة الدراسية : 2023/2024

المستوى  : الثالثة متوسط                                                                          المدة : ساعة ونصف

التقويم التحصيلي للثلاثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول: (06 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية ، ومن أجل الوصول إلى مفهوم التيار الكهربائي ، قام الأستاذ مع مجموعة من التلاميذ بتجربة النموذج المائي، وتركيب دارة كهربائية  ( الوثيقة ـــــــ 01 ـــــــ)

الوثيقة ــ 01 ــ

1/ ماثل في الجدول التالي بين النموذج المائي و الدارة الكهربائية.

| النموذج المائي | الدارة الكهربائية |
| --- | --- |
| ............................ | المولد |
| العنفة | .............................. |
| الأنبوب المغلق | ................................ |
| تشغيل المضخة | ................................. |
| جزيئات الماء | ................................. |
| التيار المائي | ................................ |

2/ استنتج مفهوما مبسطا للتيار الكهربائي، وماهو نوعه ورمزه؟

3/ ارسم دارة كهربائية بسيطة مبينا عليها الجهة الاصطلاحية ، والجهة الحقيقية  للتيار الكهريائي خارج المولد.

التمرين الثاني : (06 نقاط)

نحقق الدارة الكهربائية الموضحة في الوثيقة ــــــــ 02 ـــــــ ، حيث المصباحين

A

V

L2 و L1  متماثلين و دلالتهما توافق دلالة البطارية .

1ــــــــ  أ/ سم الجهازين الموضحين في المخطط               و

ب/ بين وظيفة كل جهاز ، وطريقة ربطه في الدارة الكهربائية

الوثيقة ــ 02 ــ

.

2ــــــــ طبّق قانوني الشدات والتوترات لحساب المقادير المجهولة في الجدول ( توضيح طريقة الحساب)

| I2 | I1 | I | U2 | U1 | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……. | 0.5 A | …… | ……. | …… | 6 V |

3 ـــــ اذكر احتياط أمني يجب اتخاذه للحفاظ على سلامة جهازي القياس.

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

جرى حوار بين الشقيقين عماد وكريم ، حين نصح هذا الأخير عماد بعدم الإسراف في الكهرباء

1200W

بعد قضاء أربع ساعات يوميا عند المكيف الهوائي ، فردّ عماد قائلا:

أنت أكثر إسرافا حيث تقضي أربع ساعات يوميا في مشاهدة التلفاز .

1/ برأيك أيّ الجهازين أكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية ؟ برر إجابتك.

2/تأكد من ذلك حسابيا بـــــــ :

100W

أ ـــــ احسب الطاقة المحولة من طرف كل جهاز بـــ K Wh .

ب ــــ احسب تكلفة تشغيل كل جهاز خلال ثلاثي، ماذا تلاحظ؟

3/ قدم نصيحتين حول استعمال الجهازين  لترشيد استهلاك الطاقة .

يعطى : سعر  KWh 1 هو  3 DA

موفقون إن شاء الله