الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية عين تموشنت                                                                                          متوسطة فرطاس محمد ـ حاسي الغلة                                           السنة الدراسية: 2023-2024                                                                                                                                                                                                                                                                            التاريخ :05/03/2024                                                                                             المستوى:الثالثة متوسط                                                       المدة : ساعة ونصف

إختبار الفصل الثاني في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (06نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية أنجز التلاميذ دارة كهربائية الوثيقة-1- من أجل قياس شدة التيارالمارة في الدارة الكهربائية وكذلك التوتر الكهربائي بين طرفي مصباح،وعند غلق القاطعة لاحظ التلاميذ أن مؤشري جهازي الأمبيرمتر و الفولطمتر ينحرفان جهة اليسار  (أي تحت الصفر).

1-أذكر سبب ذلك و طريقة إصلاح الخلل.

بعد تصحيح الخطأ إشتغل المقياسان بشكل جيد، إليك صورة لشاشة  أحد الأ جهزة. الوثيقة-2-

2- حدّد القيمة المقاسة.

V

A

(الوثيقة 02)

(الوثيقة 01)

3- أكمل كتابة الجدول

| شدة التيار الكهربائي | التوتر الكهربائي |
| --- | --- |
|  |  | الرمز |
|  |  | جهاز القياس |
|  |  | الوحدة |

التمرين الثاني: (06نقاط)

نحقق الدارة الكهربائية المبينة في الوثيقة-3- حيث المصباحين 1L  2L متماثلين

و دلالتهما توافق دلالة البطارية.

- حدّد نوع التيار الكهربائي المستعمل و جهته على الدارة (أعد الرسم)

2- سمّ أحد  الجهازين الموضّحين في المخطّط و طريقة ربطه في الدارة

3- طبق قانوني الشدات و التوترات لحساب المقادير المجهولة في الجدول

| U | U1 | U2 | I | I1 | I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6V | …. | …. | …. | 0.25A | …. |

(الوثيقة 03)

اليك المقاومات التالية - اوجد قيمة كل منها باستعمال شفرة الالوان ادناه:-

R2

R1

فضي بني اصفر احمر

بني  اسود اسود  ازرق

الوضعية الإدماجية: (08نقاط)

الأجهزة الكهرومنزلية وإستهلاكها للطاقة

وصلت بدارة كهربائية منزلية الأجهزة الكهربائية التالية:

220V-2000 W

220V-75W

220V-500W

الثلاجة

الفرن

المصباح

- إشرح ما تمثله كل دلالة: 220V-75Wثم أذكر نمط تحويل الطاقة في الجهازين الكهربائين: الفرن- المصباح

2- أحسب الطاقة الكهربائية الممنوحة الكلية في أحد الأجهزة خلال ساعة واحدة

- أحد الأجهزة يستهلك طاقة كهربائية قدرها0.3kwh   يوميا

3 - أحسب تكلفة استهلاكه للطاقة الكهربائية خلال 30يوم

ثمن الكيلوواط ساعي(k.w.h) 4DA =

قدّم النصائح اللاّزمة  لتوفير الطاقة و التكلفة (4 نصائح )

الوثيقة -1-

بالتوفيق

الوثيقة-3-