| مديرية التربية لولاية الشلف | اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا | التاريخ: 05/03/ 2024 |
| --- | --- | --- |
| متوسطة: مامو عيسى / الشعابنية |  | المدة: ساعة ونصف . المستوى: 03 متوسط |
| الجزء الأول : 12 نقطة التمرين الأول: (06ن ) أنجز محمد الدارة الكهربائية الموضحة في المخطط المقابل (الوثيقة 01): علما أنه استعمل مصابيح متماثلة ، فلاحظ بعد غلق القاطعة أن المصابيح الثلاثة لا تتوهج ، والأجهزة لا تشتغل 1- ما نوع الربط المستخدم بين المصابيح الثلاثة في المخطط 2- سمّ كل عنصر من العناصر (1، 2 ) 3- أذكر سبب عدم توهج كل المصابيح ، وعدم اشتغال الأجهزة؟ 4- بعد إصلاح الخلل من طرف محمد وإغلاق القاطعة :أشار مؤشر الجهاز (A1) الى التدريجة 20 ، في السلم 100 علما أن العيار المستعمل :2 A أ/ احسب شدة التيار الكهربائي (I1) المقاسة بهذا الجهاز - أما الجهاز V1 فيشير مؤشره الى التدريجة 30 ، في السلم 50 ، حيث العيار المستعمل : 5 v ب/ احسب قيمة التوتر الكهربائي (U1)المقاس بالجهاز (V1) 5- أكمل الجدول التالي مبينا القوانين المستخدمة للحساب الوثيقة 01 التوتر الكهربائي (U); شدة التيار (I). المصباح ( L1). المصباح (L2). المصباح (L3). المولد. 6- وجد محمد مقاومة منزوعة الألوان كما هو موضح في الوثيقة 02: - تعرّف على لون حلقات المقاومة التمرين الثاني: (06ن ) تستخدم متوسطة مامو عيسى بالشعابنية نظام التدفأة المركزية باحتراق غاز الميثان ، حيث يُستخدم الماء كوسيط لنقل الحرارة ،في بداية الأمر يتم تسخين الماء في مراجل خاصة (Boilers) يدور بعدها في شبكة أنابيب بواسطة مضخات التدوير ، ثم يتوزع الى المشعات الحرارية الموجودة في الأٌقسام ، كما أن هذه المراجل الخاصة تعمل أيضا بالكهرباء لتعديل الحرارة ، كماهو موضح في الوثيقة 03 ، ويعد نظام التدفأة هذا الأكثر أمانا واقتصادا في العالم : 1- مثل مخططي السلسلتين الوظيفية ثم الطاقوية للجمل : غاز الميثان +الهواء ، الماء ، المشعاع ، القاعة ، مبينا التحولات المفيدة وغير المفيدة. 2- مثل الحصيلة الطاقوية للجملة : الماء ، ثم اكتب العلاقة الرمزية لمبدأ انحفاظ الطاقة لهذه الجملة. 3- أحسب الطاقة التي تستهلكها بــ:الكيلوواط الساعي الوثيقة 03 الوثيقة 02 ( kwh) ثم الجول (J)، علما أن استطاعة تحويلها للطاقة هي : p=0.24 kw وتشتغل 15 ساعة في اليوم. اقلب الصفحة الصفحة 1/2 الجزء الثاني: 08 نقاط الوضعية الإدماجية: (08ن ) اشترى والدك جهاز جديد (بلازما) و كان بصدد تثبيته على جدار الغرفة بمساعدة أخيك مستعملا مثقابا كهربائيا يشتغل ببطارية , و في تلك اللحظة دخل جدك و أخذ يلوم والدك لشراء هذا التلفاز لأنّه سيرفع من قيمة فاتورة الكهرباء و الغاز - في رأيك هل جهاز التلفاز من الأجهزة الأكثر استهلاكا للطاقة علما أنَه مكتوب عليه الدلالتين (100 W ، V 220 ) ؟ و لماذا ؟ - شكل السلسلة الوظيفية ثم الطاقوية عند عمل المثقاب الكهربائي مبينا عليهما التحويلات المفيدة و غير المفيدة مع المحيط الخارجي. - أ/ - احسب الطاقة التي يستهلكها التلفاز لمدة 8 h يوميا ؟ ما هو ثمن الاستهلاك خلال 3 أشهر ( 90 يوما)، علما أن ثمن 1 KWh هو DA 5 ب/- ما هي الإجراءات التي تقوم بها في منزلكم من أجل تخفيض فاتورة الكهرباء والغاز؟ بالتوفيق لكم جميعا أستاذ المادة يوسفي الصفحة 2/2 |