متوسطة جبار الحاج                                                                              الموسم الدراسي : 2023/2024

المستوى : سنة 3 متوسط                                                                        المدة الزمنية : ساعة ونصف

إختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول : ( 06 نقاط)

إليك مخطط لدارة كهربائية في الوثيقة المقابلة :

سم العناصر المرقمة (1-2-3) وماهي

وظيفة كل عنصر .

- علما أن :

|  | القراءة | السلم | المعيار |
| --- | --- | --- | --- |
| العنصر 1 | 50 | 50 | 500 mA |
| العنصر 2 | 0.9 | 3 | 30 V |

أ – أوجد شدة التيار الكلية It .

ب – التوتر الكلي Ut بين طرفي المولد .

ج – أنقل ثم أكمل الجدول التالي معتمدا على قانوني

الشدات والتواترات في دارة كهربائية :

| U3 = ……… | U2= 3v | U1 = ……. | Ut = …….. |
| --- | --- | --- | --- |
| I3 = ………. | I2 = 0.3 A | I1 = ……. | It =…….. |

التمرين الثاني : ( 06 نقاط)

ارادت فاطمة خفض شدة التيار الكهربائي لأقل شدة ممكنة في دارة أنجزتها لمشروعها التكنولوجي بإستعمالها لمقاومة كهربائية R .

فوجدت  ناقلين أوميين R1 و R2 أحدهما حلقاته الملونة ممحوة .

- إستنتج قيمة المقاومة R1 .

لمعرفة قيمة المقاومة R2 قامت فاطمة بتحقيق الدارتين في المخططين ( بإستعمال نفس المولد)

ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها الجهاز في المخطط 1 ؟

- أ – ما هي قيمة المقاومة الكلية (Rt) في الدارة الموضحة

في المخطط 2 ؟

المخطط 1

ب- إستنتج قيمة المقاومة R2 .

- إقترح أي من المقاومتين مناسبة لمشروع فاطمة مفسرا

المخطط 2

إقتراحك .

المعطيات :

| أسود | أحمر | اخضر | رمادي | أزرق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 5 | 8 | 6 |

e

فضي :10%

I

RT

الوضعية الإدماجية : ( 08 نقاط )

لترشيد إستهلاك الكهرباء في المنزل بعد التكلفة الكبيرة للفاتورة ، أراد محمد حساب ثمن الطاقة المستهلكة في منزله الذي يحتوي على أهم الأجهزة المستعملة و الموضحة في الجدول التالي :

| الجهاز | 5 مصابيح | المكيف | الثلاجة | الغسالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الإستطاعة | 75 w ( مصباح واحد) | 3.5 kw | 140 w | 1.9 kw |
| مدة الاشتغال يوميا | 6 h | 4h | 24 h | 15 min |

- أحسب الطاقة الكهربائية المستهلكة لكل الأجهزة في اليوم الواحد .

- أحسب الطاقة المستهلكة خلال ثلاثي ثم إستنتج مبلغ الدفع إذا كان ثمن الكيلواط ساعي هو 5da .

في أحد الأيام قام محمد بتوصيل جهاز التلحيم(3kw)  في منزله للقيام ببعض الأعمال( بالإضافة إلى الأجهزة السابقة)  وعند تشغيله إنقطع التيار الكهربائي في كل أرجاء المنزل .

بالتوفـــــيق والنجـــــــاح  / أستاذ المادة

فسر سبب إنقطاع التيار الكهربائي وإقترح حلا لذلك .