الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

متوسطة : بلولة بلخير -عين ياقوت-                                                                  التاريخ : مارس 2024

المستوى : ثالثة متوسط                                                                                 المدة : ساعة ونصف

الاختبار الثاني في العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول (06ن):

إنطلاقا من الوثيقة المقابلة والتي تمثل تركيبة وظيفية تسمح لنا بإنارة مصباح بواسطة الطاقة الشمسية:

-1 إشرح مبدأ عمل هذه التركيبة .

2- مثل السلسلة الوظيفية  للتركيبة .

3- مثل السلسلة الطاقوية  لها .

-4 اعط العلاقة الرمزية لانحفاظ الطاقة.

التمرين الثاني(06ن) :

هناك عدة نماذج تحاكي نموذج التيار الكهربائي من بينها النموذج المائي و نموذج القطار كما هو موضح في الوثيقة التالية :

| النموذج المائي | الدارة الكهربائية | نموذج القطار |
| --- | --- | --- |
| ......................................... | ............................................. | العربات |
| .......................................... | التيار الكهربائي | .......................................... |
| حنفية مغلقة | .......................................... | حواجز غير قابلة للعبور |
| ....................................... | دارة كهربائية مغلقة | .................................... |
| ........................................ | .............................................. | عمال يدفعون العربات |

1/ أنقل الجدول على ورقة الإجابة و أكمل عليه الفراغات .

اقلب الورقة

2/ أعط تعريفا بسيطا للتيار الكهربائي المستمر .

3/ أرسم دارة كهربائية بسيطة مبينا عليها جهة التيار الكهربائي المستمر.

الوضعية الادماجية : (08ن)

في محطة توليد الكهرباء عن طريق الرياح ، تم تركيب 84 عمود كل واحد منها له إستطاعة تحويل كهربائية قدرها    600kw ، مع العلم أن المحطة تشتغل 5000 ساعة خلال السنة .

1/ أ- ما هي إستطاعة تحويل الطاقة في المحطة بالكامل ؟

ب- ما مقدار الطاقة الكهربائية التي تنتجها هذه المحطة ؟ ب kwh ثم بال kj

2/

تعتبر الطاقة الكهربائية أحد أهم الطاقات المتجددة نظرا لحاجتنا لها في حياتنا اليومية ، كيف لا و معظم الأجهزة المنزلية تعتمد عليها .

أ – أحسب قيمة فاتورة الكهرباء(خلال الثلاثي) بعد إستخدام الأجهزة التالية ،علما أن ثمن الكيلو واط ساعي الواحد يقدر ب 5DA :

- مجفف شعر (400w) يوميا لمدة ساعة.

- غسالة (2000W) يوميا لمدة ساعة ونصف .

- مسخن الماء (3000W) يوميا لمدة ساعتين .

بالتوفيق