متوسطة: مزندي محمد ~ بالبيضاء ~

المستوى : ثالثة متوسط                                                                           مارس 2024

الإختبار الثاني فـي مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا                                       المدة: ساعة ونصف

التمرين الأول:6ن

إليك المخطط التالي :

- أذكر الجمل المساهمة في الفعل النهائي؟

- مثل السلسلة الوظيفية لهذا المخطط؟

- مثل السلسلة الطاقوية لهذا المخطط؟

التمرين الثاني: 6ن:

- ماذا نعني بالرموز54M   و DMD

- أكمل الجدول التالي :

| العلاقة الرياضية | الزمن t | الاستطاعة P | الطاقة E |
| --- | --- | --- | --- |
| ............................ | 2min | ............................. | 150Kj |
| ............................ | 3h | 200W | .................. |
| ............................ | .................... | 500W | 2KWh |

الوضعية الثانية 8ن:

يحتوي منزل احمد على عدة أجهزة كهربائية وهي كالتالي:

| الأجهزة | التلفاز | الثلاجة | محرك كهربائي | مدفأة كهربائية | آلة غسيل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستطاعة | 300W | 200W | 2500W | 2000W | 1200W |

عند قراءة احمد للفاتورة وجد رمزا لم يفهم معناه وهو: PMD = 6Kw .

باستغلال السندات ومكتسباتك:

- ماذا تعني الدلالةPMD ؟

- هل يستطيع احمد تشغيل الأجهزة الكهربائية في آن واحد؟ مع التبرير؟

- أحسب الطاقة المحولة E لكل جهاز بوحدة Kj إذا علمت أن الزمن الذي يعمل به كل جهاز هو: t = 3min ؟

- أحسب الطاقة المحولة E الكلية بوحدة Kj ثم بوحدة KWh ثم بوحدة Wh؟

بالتوفيق مع أستاذ المادة:

بن العايب يوسف

إن النجاح لا يتطلب عذرا، والفشل

لا يترك أي مبررات.

1|1

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل