كرية معدنية

خفيفة (B)

الجزء الأول: (12 نقطة)

التّمرين الأوّل: (06 نقاط)

❶

نُحقق الدّارة الكهربائية المبينة في الوثيقة-1 حيث المصباحين L1، L2 متماثلين، ودلالتهما توافق دلالة البطارية.

❷

حَدِد نوع التيار الكهربائي المستعمل وجهته.

- سمِّ الجهازين ❶ و❷ الموضحين في المخطط وطريقة ربطهما.

I

U1

I1

أكمل الجدول بما يناسب مطبقًا قانوني الشدَّات والتَّوترات.

| I2 | I1 | I | U2 | U1 | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | 0.5A | … | … | … | 6V |

I2

التّمرين الثّاني:(06 نقاط)

الوثيقة-1

U2

فضي

أحمر

بني

ذهبي

إليك النواقل الأومية التّالية:

أخضر

برتقالي

أحمر

أسود

R3=15000000Ω±2%                        R2=…                                                R1=…

- حدّد قيمة المقاومتين R1 وR2 باتسعمال شفرة الألوان.

- لوّن حلقات النّاقل الأومي الثّالثR3 .

- اختر النّاقل الأومي الذي يسمح برور شدّة التّيار الكهربائي الأكبر، علّل إجابتك.

- أحسب شدة التّيار الكهربائي المار في ناقل أومي مقاومته R=100Ω مربوط في دارة كهربائية دلالة بطاريتها 24V.

المعطيات: شفرة الألوان للناقل الأومي.

| اللون | الأسود | البني | الأحمر | البرتقالي | الأصفر | الأخضر | الأزرق | البنفسجي | الرمادي | الأبيض | الفضي | الذهبي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| العدد | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ±10% | ±5% |

الجزء الثّاني: (08 نقاط)

الوضعيّة الإدماجيّة:(08 نقاط)

قامت مريم في حصة أعمال مخبرية بإنجاز الدارة الكهربائية الموضحة في السند (2) , حيث من أجل قياس شدة التيار الكهربائي المار في الدارة إستعملت الجهاز الموضح في السند (3) .

السند (2)

2

COM

300 mA

6 A

السند (3)

2

التعليمة: ساعد مريم في تجربتها بالإجابة عن ما يلي:

- ما إسم الجهاز الموضح في السند (3).

- أرسم المخطط النظامي للدارة الموضحة في السند (2) مع تحديد جهة التيار الكهربائي وجهة تحرك الدقائق الكهربائية بأسهم.

- عن طريق السند (3) أحسب شدة التيار الكهربائي المارة في هذه الدارة.

أرادت مريم قياس التوتر الكهربائي للبطارية، فاستعملت جهازًا آخرًا.

♦بالتّوفيق والنّجاح -أساتذة المادة♦

ما إسم هذا الجهاز؟ وكيف يربط في الدارة؟ وما هو رمزه النظامي؟