الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                                      مديرية التربية لولاية سعيدة

متوسطة: أحداث 17 أكتوبر 1961                                                     المستوى: الثالثة متوسط

اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية                                            المدة: ساعة و نصف

التمرين الأول:

قمت بفتح تلفاز قديم فوجدت بداخله ناقلين أوميين ,احدهم حلقاته ملونة واضحة ( الوثيقة 01) ,لكن الناقل الأومي الثاني حلقاته ممحوة , ففكرت في طريقة للكشف عن ألوان هذه الحلقات ,فاقترح عليك والدك أن تركب المقاومتين على التسلسل في دارة كهربائية مع بطارية وجهاز قياس شدة التيار الكهربائي , كما هو موضح في (الوثيقة 02)

الوثيقة -02-

الوثيقة -01-

الوثيقة -02-

- بالاستعانة بشفرة الألوان (الجدول ادناه) أوجد قيمة المقاومة R1 (دون دقة القياس )

- استنتج شدة التيار I1  وI2المارة   ب الناقلين الأوميين .

- احسب قيمة التوتر  U1و U2.للناقلين الأوميين

- استنتج قيمة المقاومة  R2ثم تعرف على حلقاتها الثلاث الأولى.

التمرين الثاني :

قوس قزح ظاهرة فيزيائية طبيعية ’ منظره يبهر الكبار والصغار ’ فكيف يتشكل ومن اين ياتي ؟

-  من اجل ذلك قامت عائشة بانجاز التجربة الموضحة في الرسم

1)  ما وظيفة الموشور الأول في التجربة ؟

2)  عَدِّد الألوان الأساسية المنبعثة منه ثم اذكرها ؟

3)  تعرف على دور الموشور الثاني ؟ اذكر طريقة اخرى لها نفس مبدأ العمل

4)  من هو عالم الذي اكتشفها ؟

- اعتمادا على نتائج تجربة نشاط التركيب الجمعي أكمل المخطط التالي :

الوضعية الإدماجية :

إليك مخطط لدارة كهربائية، تحتوي على مصباحين وبطارية, بما انك درست ميدان الكهرباء , أجب على ما يلي :

- بتطبيق قانون الشدات احسب شدة التيارI1 المارة بالمصباحL1  .

- بتطبيق قانون التوترات استنتج قيمة التوترU1وU2 بين طرفي المصباحين L1  وL2

- اكتب قانون استطاعة التحويل الكهربائي

- احسب قيمتها في المصباحين  L1  وL2

- استنتج Pt الاستطاعة الكلية .

- احسب الطاقة المحولة للبطارية Et  خلال مدة زمنية قدرها   t=15min  .