| السنة الدراسية: 2024/2025 |  | متوسطة معروف بن ميرة –جليدة- |
| --- | --- | --- |
| المدة: ساعة ونصف |  | المستوى: الثالث المتوسط |
| الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا |  |  |

الجزء الأول: (12 ن)

التمرين الأول:

للتأكد من انحفاظ الاستطاعة ركب محمد الدارة الممثلة في المخطط الموالي:

- ماذا تمثل الدلالتان (6V, 0.5A) للمصباح L1  ؟

- احسب بالاعتماد على السند المقابل:

- شدة التيار الكهربائي الكلية. مع التعليل

- التوتر الكهربائي الكلي. برر.

- احسب استطاعة كل من المصباحين L1 و L2 .

- احسب الاستطاعة الكلية للمولد.

التمرين الثاني:

A

V1

بعد تركيب الدارة التالية لاحظ رضا أن المصابيح الثلاثة توهجت بنفس شدة الاضاءة.

L3

L1

L2

- حدد نوع ربط المصابيح.

- املأ الجدول التالي. (لا تقبل أي إجابة دون تبيان خطوات الحساب)

| U3 | U2 | U1 | UT | I3 | I2 | I1 | IT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ................. | 2.5V | ................. | ................. | ................. | ................. | ................ | 0.6A |

- حدد شدة إضاءة المصابيح مع التعليل (جيدة-قوية-ضعيفة)، إذا علمت أنها تحمل الدلالة (6V,3W).

1

الجزء الثاني: (08 ن)

الوضعية الإدماجية:

أحضر تلميذان قطعا إلكترونية لتدعيم التجارب في حصة الفيزياء، فاختار منها  الأستاذ قطعتين متمثلتين  في مقاومتين كهربائيتين مختلفتين.

6V

V

A

السندات تمثل  تجربتين قام بهما فوجان من التلاميذ في حصة الأعمال المخبرية باستعمال المقاومتين.

السند -1- تجربة الفوج 1

السند -2- تجربة الفوج 2

السند -3-: - أشار الأمبيرمتر إلى التدريجة 40 على السلم 100 والمعيار 1A  .

- أشار الفولط متر المضبوط على معيار 3V إلى التدريجة 20 على السلم 30 .

- توهج المصباح توهجا عاديا.

المطلوب:

- بالاعتماد على السند -1-

- حدد مدلول القيمة المسجلة على جهاز القياس.

- أعد رسم مخطط الدارة دون جهاز القياس. وحدد عليها جهة التيار الكهربائي وجهة حركة الدقائق الكهربائية.

- بالاعتماد على السند -2- و-3- :

- جد كل من: شدة التيار الكهربائي المارة في المقاومة، والتوتر الكهربائي بين طرفيها.

- احسب قيمة هذه المقاومة الكهربائية.

- إليك الدلالات: (1.5V) - (3.8 V) - (6V)

- أي منها تمثل دلالة المصباح؟ برر إجابتك

2

بالتوفيق