الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية مديرية التربية لولاية - تبسة - المقاطعة الثالثة متوسطة : رحال عبد الحفيظ - بئر العاتر-

اليوم : 19 ماي 2025 المستوى: ثالثة متوسط المدة : ساعة ونصف

الاختبار الثالث في مادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الــجــــزء الأول (12ن):

التمرين الأول (06ن): أ- اكمل الجدول المقدار الفيزيائي; رمزه; جهاز القياس; وحدة القياس. شدة التيار الكهربائي. التوتر الكهربائي. المقاومة الكهربائية. استطاعة تحويل الطاقة. ب- اجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ ان وجد 1- في الربط على التسلسل تكون شدة التيار الكهربائي متساوية في جميع نقاط الدارة. 2- القوة المحركة الكهربائية تتعلق بالمولد الكهربائي . 3- تتحرك الدقائق الكهربائية من القطب الموجب نحو القطب السالب خارج المولد.

التمرين الثاني (06ن): قام محمد بإنجاز الدارة الكهربائية الموضحة في الوثيقة -01- حيث المصياح L1 يحمل الدلالتين (V-5W6 ) والمصباح L2 يحمل (V-2W6 ) الدلالتين 1- برايك : - كيف تم ربط المصباحين ؟ - ماذا نسمي القيمة التي يقيسها الفولط متر قبل غلق القاطعة ؟ 2- اي المصباحين اشد اضاءة ؟ ولماذا ؟ 3- احسب شدة التيار الكهربائي المار في كل من L1 , L2 ثم استنتج شدة التيار الكلية 4- احسب قيمة الطاقة المحولة لكل مصباح خلال ساعتين

الـــجــــزء الثــاني (08ن):

الوضعية الادماجية (08ن): أراد زكرياء إصلاح جهاز كهربائي وعند فتحه له وجد مقاومة كهربائية R محترقة ولا تظهر ألوانها ومكتوب على مكان تركيبها U=12 V , I= 0.1 A وعند بحثه عن مقاومة بديلة وجد ثلاثة مقاومات لجهاز قديم . فلم يستطع معرفة المقاومة الأنسب منها. فضي. برتقالي .بني .ازرق فضي.بني .برتقالي. بني ذهبي. بني .اسود. بني 3R 2R 1R الفضي; الذهبي; الأبيض; الرمادي; البنفسجي; الأزرق; الأخضر; الأصفر; البرتقالي; الأحمر; البني; الأسود; اللون. 10%; 5%; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0; القيمة. - التعليمـــــــــــــــــة - ماذا تمثل كل من القيم U و I ؟ - احسب قيمة المقاومات الكهربائية R ,1R ,2R ,3R - كيف تساعدزكرياء على اختيار المقاومة الأنسب لجهازه من بين المقاومات السابقة ؟علل اجابتك.

انتهى بالتوفيق و النجاح