متوسطة الشهيد بوقرة رابح بني سليمان                                     السنة الدراسية: 2024 ـ 2025
المستــوى: الثالثـــة متوســـط .                                                  المــــدّة : ساعـــة ونصــف      اختـبار الفصـل الثالث في مادّة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية                                   التاريخ:19ماي 2025

الوضــعية الأولـى:

كما في الشكل أدناه: R - 1 R - 2 R3       ❖ إليك ثلاث مقاومات مختلفة

1- ماهو دور المقاومة في الدارة؟

2- باستعمال شفرة الألوان جد قيمة المقاومتين R1 و2R ثم قم بتلوين حلقات المقاومة 3R.

في دارة كهربائية كما هو موضح في المخطط التالي: R=350Ω       ❖ نركب مقاومة

1- احسب شدة التيار المار في الدّارة.

2- جد قيمة التوتر المطبق بين طرفي المصباح.

- شفرة الألوان:

| أسود | بني | أحمر | برتقالي | أصفر | أخضر | أزرق | بنفسجي | رمادي | أبيض |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ذهبي: %5 ±        فضي: %10 ±

الوضــعية الثــانية:

من أجل تطبيق قانون الشدّات والتوترات قام محمّد بإنجاز دارة  كهربائية

كما هو مبين في المخطط المقابل.

).       6V ، والمصابيح الثلاثة متماثلة (دلالة كل مصباح 9Vحيث أنّ دلالة البطارية

- حدّد نوع الرّبط الذي اعتمد عليه محمّد؟

اقلب الصفحة                                         1 من2

2- املأ الجدول التالي بتطبيق قانوني الشدّات والتوترات.

(لا تقبل الاجابة دون تبيان خطوات الحساب):

| I3 | I2 | I1 | I | U3 |  | U2 | U1 | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ….. | …... | 0.3A |  | ........ | ….. | 2.7V | ….. |

3- في رأيك كيف هي شدّة إضاءة المصابيح؟ علّل.

الوضعية الإدماجية:

في حصة الأعمال المخبرية  أراد  محمد التأكد من قانون انحفاظ الاستطاعة فأنجز تركيبة كهربائية كما هو مبين في المخطط أدناه حيث أنّ دلالة البطارية متناسبة مع المصباحين.

- حدّد مصدر الطاقة الذي يشغّل الدّارة الكهربائية؟

- أحسب استطاعة البطارية ثم استطاعة المصباحين؟

- هل استطاعة التحويل محفوظة؟ علّل.

4- احسب الطّاقة المستهلكة من طرف المصباح الأول خلال ساعة ونصف؟

2من2                                      انتهى  بالتوفيق