الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

المتوسطة : احمد بوقطوطة                                                                      السنة الدراسية:  2024/2025

المستوى:  الثالثة متوسط           						     المدة: ساعة و نصف

الاختبار الثالث في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الوضعية الأولى : (6 نقاط )

- أكمل الجدول الموالي:

| الرمز النظامي | جهاز القياس | الوحدة | الرمز المقدار | المقدار الفيزيائي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ................... | الامبير متر | ...................... | .................... | شدة التيار الكهربائي |
| v | ...................... | ........................ | U | ...................... |
| ................... | ..................... | Ω | .................... | ......................... |
|  | الواط متر | ................. | P | ......................... |

الوضعية الثانية  : ( 6 نقاط )

اشترى  منير مصباحان كهربائيان الأول يحمل الدلالة (6V ,6W)  والثاني (6V,12W) من أجل تركيبهما في دراجته الهوائية، لــــــــــــــــــكنه احتار في اختيار  أيهما المصباح الامامي وأيهما المصباح الخلفي؟

- اذا علمت أن المصابيح مربوطة على التفرع والتوتر بين طرفي البطارية6V ، أحسب:

- شدة التيار المارة في كل مصباح؟

- استطاعة البطارية؟

- الطاقة التي يستهلكها كل مصباح خلال 20 دقيقة؟

- أي المصباحين هو الأمامي؟ علل.

الوضعية الإدماجية : (8 نقاط)

في إحدى الحصص المخبرية قدم الاستاذ للتلاميذ مقاومة كهربائية بها حلقات ملونة ، وطلب منهم ايجاد قيمتها ، اختلفت يسرى وياسمين في لون الحلقة الثالثة حيث يسرى قالت ان لونها أحمر وياسمين قالت أن لونها برتقالي ، للتاكد من ذلك أنجزا دارة كهربائية كما هو موضح في المخطط التالي (حيث دلالة المصباح 12V):

|  | ? |
| --- | --- |

- ساعدهما في مهمتهما بالاجابة عما يلي:

- جد شدة التيار المار على المصباح والمار على المقاومة؟

- أحسب التوتر بين طرفي المقاومة ؟

- أحسب قيمة المقاومة؟ ثم استنتج لون الحلقة الثالثة؟

- عند نزع المقاومة ماذا سيحدث للمصباح؟ علل.

- شفرة الألوان:

| اسود | بني | احمر | برتقالي | اصفر | اخضر | ازرق | بنفسجي | رمادي | ابيض |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |