الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

| المدرسة | الشيخ الحاج قدار الخاصة | المستوى | 3متوسط 1+2 |
| --- | --- | --- | --- |
| السنة الدراسية | 2024-2025 | المادة | علوم فيزيائية |
|  |  | المدة | 1 ساعة |
| الفرض الثالث في مادة العلوم الفيزيائية |  |  |  |  |

الوضعية الأول 10ن

من اجل تحديد بعض المقادير الفيزيائية في ميدان الظواهر الكهربائية قام مجموعة من التلاميذ باختبار معلوماتهم بملء الجدول ادناه

-ساعد التلاميذ على ملء الجدول

|  | الرمز | جهاز القياس | وحدة القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| التيار الكهربائي |  |  |  |
| التوتر الكهربائي |  |  |  |
| المقاومة الكهربائية |  |  |  |

بعدها قام التلاميذ بتركيب دارة كهربائية تحتوي عل مصباحين متماثلين دلالتهما (6v-2w) وبطارية دلالتها  (6v)وقاموا بإضافة بعض الأجهزة  القياس كما هو موضح في المخطط ادناه

1- ما نوع ربط المصباحين في هذه الدارة

بعد غلق القاطعة أشار مؤشر الأمير متر للتدريجة 14 على سلم 100وباستعمال المعيار5

2-احسب شدة التيارالكلي المار في الدارة الكهربائية

اذا علمت ان قيمة التوتر= 3 v  U1 اكمل الجدول بما يناسب مع التعليل

| U2 | U1 | UT | I2 | I1 | IT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……… | 3V | ………. | ……….. | ……….. | ……….. |

الوضعية الثانية10ن

R2=24Ω

وجد حسان في صندوق الخردوات ناقلين اوميين واحد منهما حلقاته ملونة  واضحة والأخر حلاقته ممحوة لكن مسجل عليه قيمة المقاومة الكهربائية التي يتميز  بها (الوثيقة 1)

1-حدد قيمة المقاومة R1 ثم ميز لون كل حلقة للناقل الاومي R2

2-سم طريقة التعرف على قيمة المقاومة الكهربائية للنواقل R1و R2

قصد التحقق من قيمة المقاومة R2قام حسان بربط الناقل الاومي الثاني عل التسلسل في دارة كهربائية كما هو موضح في المخطط

حيث I=0.5A و U=12V

3- احسب قيمة المقاومة R2 بالاعتماد على المثلث المقابل وقارن بين القيمتين المتحصل عليهما