الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

متوسطة الشهيد ديبس المختار

المستوى: الثالثة متوسط                    الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية                             المدة: ساعة ونصف

الوضعية الأولى(06ن):

أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد.

- لحساب إستطاعة التحويل الكهربائي نستعمل العلاقة P=R×U

- عند إضافة مقاومة كهربائية في دارة كهربائية تزداد شدة التّيار الكهربائي.

- يربط جهاز الأمبير متر في الدّارة الكهربائية على التّفرع لقياس قيمة المقاومة.

- لحساب قيمة شدة التّيار الكهربائي نستعمل العلاقة: I=المعيار×السلمالقراءة

- الرّبط المستعمل في المنازل، هو ربط على التّسلسل.

- الرّمز النّظامي للمقاومة الكهربائية هو:

الوضعية الثانية(06ن):

المخطط (2)

(3)

المخطط (1)

قام مروان بتحقيق التركيبين الموضحين في المخططين المقابلين.

- ما نوع الرّبط في كل مخطط؟

- برأيك في أي مخطط تكون شدة التّيار الكهربائي أقل؟ برّر إجابتك.

- كيف نسمي العنصر رقم (3)؟ وما هو دوره في الدّارة الكهربائية؟

- في المخطط (2): إذا كانت شدة التّيار الكهربائي المارة في العنصر رقم (3) هي: I=0,1A

- اُحسب التّوتر الكهربائي U بين طرفي العنصر (3).

- اَعد رسم المخطط (2)، واَضف إليه جهاز الفولط متر بين طرفي العنصر (3).

الوضعية الإدماجية(8ن):

طلب أستاذ العلوم الفيزيائية من محمد إنجاز التّركيب المبين في المخطط التّالي:

L1

L2

-

+

A

V

1

2

المصباحان متماثلان

- سمّ الجهازين 1 و2؟  وكيف تّم ربطهما في الدّارة الكهربائية؟

- ما هو المقدار الّذي يقيسه كل جهاز؟

- أشار الجهاز رقم 1 إلى التّدريجة (القراءة) 20 على سلم 100 باستعمال معيار 5A

- اُحسب شدة التيار الكهربائي I

- اِستنتج شدة التّيار الكهربائي I1و I2 المارة في المصباحين L1و L2

- أشار الجهاز رقم 2 إلى التّدريجة (القراءة) 6 على سلم 30 باستعمال معيار 15V

- اُحسب التّوتر الكهربائي U1 بين طرفي المصباح L1

- اِستنتج التّوتر الكهربائي U2 بين طرفي المصباح L2

- اُحسب التوتر الكلي بين طرفي المولد U

- اُحسب إستطاعة التّحويل P للمصباح L1

بالتوفيق للجميع