★ التمرين الخامس :

في تركيب كهربائي منزلي، توتره الفعال U = 220 V نشغل بصفة عادية وفي نفس الوقت لمدة 45 دقيقة مدفأة كهربائية تحمل الإشارتين

(220 V – 1000 W) و ستة (6) مصابيح متشابهة فنلاحظ أن قرص العداد الكهربائي سجل استهلاكا قيمته 1,02 KWh وأن قرص العداد أنجز 204 من الدورات.

- اعط المدلول الفيزيائي للإشارات المسجلة على المدفأة ؟

- أحسب  R   قيمة مقاومة المدفأة ؟

- استنتج شدة التيار I1  المار في المدفأة ؟

- أحسب C ثابتة العداد الكهربائي ؟

- أحسب E1 الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف المدفأة بالجول ثم بالواط ساعة ؟

- استنتج E2 الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف المصابيح ؟

- أوجد P2 القدرة الكهربائية الإسمية للمصباح الواحد ؟

- استنتج I شدة التيار الكهربائي المار في هذا التركيب ؟

★ التمرين السادس :

يزداد الإقبال على استعمال المدفأة الكهربائية في فصل الشتاء، وذلك لمواجهة موجة البرد القارس. تساءلت سيدة تقطن بمدينة إفران عن قيمة القدرة الكهربائية الاسمية لمدفأتها الكهربائية وعلاقتها بقيمة مقاومتها الكهربائية.

شغلت هذه السيدة في غرفة مدفأة كهربائية (220V - …KW) ومصباحا كهربائيا (220V - 100W) في أن واحد، الفاصل الكهربائي مضبوط على الشدة 15A والعداد الكهربائي له ثابتة  C=2Wh/tr. الجهازان الكهربائيان يشتغلان بصفة عادية.

أثناء اشتغال الجهازين معا لمدة زمنية t=30min أنجز قرص العداد 575 دورة.

- ماذا تمثل الإشارات المسجلة على المصباح ؟

- بين أن قيمة القدرة الكهربائية الاسمية للمدفأة هي إحدى القيم التالية : 2,1KW       -    2,2 KW  -  2,3 KW

- حدد معللا جوابك قيمة المقاومة الكهربائية للمدفأة الكهربائية ؟

- بين لماذا لم ينقطع التيار الكهربائي عند اشتغال الجهازين معا ؟

★ التمرين السابع :

تبقى عشرة مصابيح بهو عمارة سكنية مشتغلة خلال الفترة الليلة لمدة 8 ساعات، نتيجة إهمال قاطنيها.

- علما أن المصابيح متماثلة ويحمل كل واحد منها الإشارتين (220V - 140W) احسب بالوحدة KWh الطاقة الكهربائية E المستهلكة من طرف مصباح واحد خلال  30يوما ؟

- استنتج الكلفة الإجمالية للطاقة المستهلكة من طرف مصابيح بهو العمارة خلال  30يوما ؟ نعطي ثمن الكيلواط ساعة 1,20 درهما.

- اقترح إجراء عمليا للحد من تبديد الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف مصابيح بهو العمارة السكنية ؟

ث. الإعدادية الزمخشري

مستوى الثالثة إعدادي

الموسم الدراسي : 15 - 16

سلسلة تمارين رقم 6 مادة العلوم الفيزيائية

★ التمرين الأول :

املاء الجدول التالي بما يناسب ؟

| المقدار الفيزيائي | اسمه | وحدته | رمزها | جهاز قياسه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | التوتر |  |  |  |
|  |  |  |  | الأوممتر |
| I |  |  |  |  |
|  |  |  | W |  |
|  |  | الجول |  |  |

★ التمرين الثاني :

يمثل المنحنى جانبه مميزة موصل أومي :

- حدد تبيانة التركيب التجريبي الذي يمكن من التحقق من قانون أوم ؟

- حدد مبيانيا قيمة المقاومة الكهربائية R لهذا الموصل الأومي ؟

نطبق بين مربطي الموصل الأومي

التوتر U = 2V

- حدد شدة التيار الكهربائي المار

في الموصل الأومي حسابيا ثم مبيانيا ؟

- احسب القدرة الكهربائية P

المستهلكة من طرف الموصل الأومي ؟

★ التمرين الثالث :

في تركيب منزلي 220V، نشغل الأجهزة الكهربائية التالية :

جهاز تلفاز (P1=88W ; I1=0,4 A).

آلة غسيل قدرتها الاسمية هي P2=2,1kW.

ثريا مكونة من ستة مصابيح كل منها يتميز بشدة تيار اسمية قيمتها I3=0,25A.

مسخن مائي مميزاته الاسمية (P4=990W ; I4=4,5A).

- أحسب شدة التيار I2 المار في آلة الغسيل. ثم المقاومة R للمسخن المائي؟

- أحسب القدرة الكهربائية PL لكل مصباح في الثريا، ثم قدرة الثريا P3؟

- أحسب القدرة الكهربائية الاجمالية للأجهزة الأربعة ؟

- هل يمكن تشغيل جميع هذه الأجهزة في نفس الوقت و دون انقطاع التيار الكهربائي ؟ علل جوابك.

نعطي شدة التيار القصوية للتيار الكهربائي المنزلي : Imax = 15 A.

★ التمرين الرابع :

نشغل بصفة عادية مسخن الماء يوميا لمدة زمنية t  تحت توتر فعال قيمته 220V ، فيمر فيه تيار كهربائي شدته 10A.

- تحقق أن مقاومة مسخن الماء تساوي 22 Ω نعتبر أنه يتصرف كموصل أومي ؟

- احسب القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف مسخن الماء ؟

- احسب مدة الاشتغال اليومي t ، علما أن الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف مسخن الماء خلال هذه المدة هي E = 8,8 KWh ؟