المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا .                                                                                المتوسطة :الأمير عبد القادر // تيغنيف //

الميدان : الظواهر الكهربائية.                                                                                             الأستاذ(ة) :ســــــــــــــــي يوسف ابراهيم .

المقطع التعلمي : الظواهر الكهربائية .                                                                                  المستوى : ③ متوسط .

الحصة التعلمية : الوضعية الإنطلاقية الشاملة ( الأم ) .                                                             المدة : ① ســـــــــاعــة + ① ســـــــــاعــة.

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.

رقم

المذكرة : ①

الكفاءة الختامية :يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترما الشروط الأمنية .

مركبات الكفاءة :

① يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر .

② يوظف المفاهيم و القوانين الخاصة بالدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر , و استخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر , ومعرفة رتبة بعض مقاديرها .

③ يحقق تركيبات كهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترما شروط التشغيل النظامي و احتياطات الأمن الكهربائي .

هدف وضعيـــــــة " الأم "

| - يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر . - يوظف المفاهيم و القوانين الخاصة بالدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر , و استخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر , ومعرفة رتبة بعض مقاديرها . - يحقق تركيبات كهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترما شروط التشغيل النظامي و احتياطات الأمن الكهربائي . | مركبات الكفاءة |
| --- | --- |
| - يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة . - يعرف المقادير المميزة للدارة الكهربائية . - يقيس كلا من التوتر و شدة التيار . - يعرف قانوني الشدات و التوترات في الدارة الكهربائية . - يحقق تجريبيا من قانوني الشدات و التوترات . - يقيس مقاومة عنصر مقاوم . - يحترم قواعد الأمن الكهربائي . - يعبر عن التحويل الطاقوي في الدارة الكهربائية - يقدر الطاقة المحولة في دارة كهربائية . | معايير و مؤشرات التقويم |

سير الوضعيـــــــة " الأم "

| أنجز ابو بكر مجسما لبيت مكون من غرفتين رغبة منه بإضاءتهما (انظر الوثيقة 01)، فانجز لذلك مخطط تركيب كهربائي ، اعتــــــرض صديقه عمر على التركيب مقترحـــــــا تركيبا بديـــلا (انظر الوثيقة 02). - دافــــــــــــــــــــــــــــــــع كل منهما عن اقتراحه ، تدخلت لتوضيح أي التركيبيــــن أصح : | نــــــــص الوضعية |
| --- | --- |
| - ماذا ينتج عن حركة الدقائق المجهرية ؟ - ما نوع الربط المستعمل في مخطط تركيبة عمر و أبو بكر ؟ - أعد رسم مخطط تركيب عمر و أبو بكر ثم اربط جهاز الفولط متر و الأمبير متر معا على أحد المصباحين . - استعمل عمر و أبو بكر مصابيح تحمل الدلالات (6V , 0.45 W) ، و بطارية تحمل الدلالة (6 V). - أكتب قانونا الشدات و التوترات في المخططيـــــــن . - فسر علاقة دلالة كل من البطارية و المصابيح و هذا النوع من الربط بشدة اضاءة المصباحين ؟ أي المخططين أقرب للواقع . - بعد توضيحك صحة التركيب ، اقترحت على عمر اضافة مقاومة كهربائية. لكنه تفاجأ بعدم اضاءة المصباحين عند وضع المقاومة R1 ، و اضاءتهما عند استبدال R1 بـــ R2 (الوثيقة 03). لم يفهم سبب ذلك ، فطلب منك بعض التوضيحات. - مــا علاقة المقاومة بشدة التيار ؟ - فسر سبب عدم اضاءة المصباحين عند وضع المقاومة R1 في التركيب . - أحسب الطاقة الكهربائية المحولة خلال ساعتين من التشغيل ؟ - علما أن : المقاومة R1 أكبر بكثير من المقاومة R2 . | التعليمــــــــات |
| - يكتب الوضعية على كراسه. - يقرأ الوضعية جيدا. - يحدد المشكل المطروح من وضعية الانطلاق. - يطرح تصورات و يسجل فرضيات مختلفة حسب عمل الأفواج . - يسجل الفرضيات على كراسه للتأكد من صحتها بعد الانتهاء من دراسة الموارد المعرفية المقترحة . | تحليل الوضعيــــــــة |

| الترجمة السليمة للوضعية | - يعرف المقادير المميزة للدارة الكهربائية . - يعرف قانوني الشدات و التوترات في الدارة الكهربائية . - يحقق تجريبيا من قانوني الشدات و التوترات . - يقيس مقاومة عنصر مقاوم . - يحترم قواعد الأمن الكهربائي . - يعبر عن التحويل الطاقوي في الدارة الكهربائية . - يقدر الطاقة المحولة في دارة كهربائية . |
| --- | --- |
| الاستخدام السليم لأدوات المادة | - ينتج عن الحركة السريعة للدقائق المجهرية عبر النواقل في دارة كهربائية مغلقة تيار كهربائي مستمر . - نوع الربط المستعمل فـــــــــــــــي تركيبة عمر: الربط على التفرع . تركيبة ابوبكر: الربط على التسلسل . - الرسم التخطيطي : P=U×I =► I=P/U =► I= 0.45/6= 0.075 A - قانونا الشدات و التوترات في المخططيـــــــن : مخطط تركيبة عمر: I=I1+I2= 0.075 + 0.075 = 0.15 A U=U1=U2 = 6V مخطط تركيبة ابوبكر: I’=I1’=I2’ = 0.075 A U’=U1’+U2’ = 3+3=6V - علاقة دلالة كل من البطارية و المصابيح و هذا النوع من الربط بشدة اضاءة المصابيح: تكون الإضاءة عادية عندما يكون التوتر المطبق بين طرفي المصباح يتوافق مع دلالة المولد . المخطط الأقرب للواقع : مخطط تركيبة عمر. - العلاقة التي تجمع المقاومة بشدة التيار هي : U= R× I - سبب عدم اضاءة المصباحين عند وضع المقاومة R1 في التركيب : المقاومة تعرقل مرور التيار الكهربائي ، أي كلما كانت المقاومة أكبر فإن شدة التيار الكهربائي تكون أضعف (أو تكاد تنعدم) و بالتالي عدم توهج المصباحين. - حساب الطاقة الكهربائية المحولة : P=0.45W ; t =02 h=2×3600=7200 S E= P× t = 0.45 × (02×3600) = 3.24 × 103 j |
| الانسجام | - التسلسل المنطقي للأفكار و انسجام التفسيرات المقدمة . |
| التمييز و الاتقان | - الدقة في الاجابة . |

المراجع :المنهاج , الوثيقة المرافقة  , مواقع الانترنيت , الكتاب المدرسي , مذكرات سابقة .

النقد الذاتي :................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

الأستاذ(ة) :                                                                           المدير(ة) :                                    المفتش(ة) :

أستاذ التعليم المتوسط

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الأستــاذ : سي يوسف ابراهيم

الميدان : الظواهر الكهربائيــــــــــــة.

الوضعيــــــــــــــــــــــــة الإنطلاقيـــــة الشاملــــة (الوضعية الأم)

نـــــــــــــــــــص الوضعية :

أنجز ابو بكر مجسما لبيت مكون من غرفتين رغبة منه بإضاءتهما (انظر الوثيقة 01)، فانجز لذلك مخطط تركيب كهربائي ،  اعتــــــرض صديقه عمر على التركيب مقترحـــــــا تركيبا بديـــلا (انظر الوثيقة 02).

دافــــــــــــــــــــــــــــــــع كل منهما عن اقتراحه ، تدخلت لتوضيح أي التركيبيــــن أصح :

التعليمــــــــــــــــــات :

- ماذا ينتج عن حركة الدقائق المجهرية  ؟

- ما نوع الربط المستعمل في مخطط تركيبة عمر و أبو بكر ؟

- أعد رسم مخطط تركيب عمر و أبو بكر ثم اربط جهاز الفولط متر و الأمبير متر معا على أحد المصباحين .

- استعمل عمر و أبو بكر مصابيح تحمل الدلالات (6V , 0.45 W) ، و بطارية تحمل الدلالة (6 V).

- أكتب قانونا الشدات  و التوترات في المخططيـــــــن .

- فسر علاقة دلالة كل من البطارية و المصابيح و هذا النوع من الربط بشدة اضاءة المصباحين ؟ أي المخططين أقرب للواقع .

بعد توضيحك صحة التركيب ، اقترحت على عمر اضافة مقاومة كهربائية.

لكنه تفاجأ بعدم اضاءة المصباحين عند وضع المقاومة R1 ، و اضاءتهما عند استبدال R1 بـــ R2 (الوثيقة 03). لم يفهم سبب ذلك ، فطلب منك بعض التوضيحات.

- مــا علاقة المقاومة بشدة التيار ؟

- فسر سبب عدم اضاءة المصباحين عند وضع المقاومة R1 في التركيب .

- أحسب الطاقة الكهربائية المحولة خلال ساعتين من التشغيل ؟

- علما أن : المقاومة R1 أكبر بكثير من المقاومة R2  .