اختبار الثلاثي الثاني في مــادة :

العـــلـــــوم الفــيـــزيــائــية و التــــــــــــــكنـــولــــــــــوجيـــا

وزارة التربية الوطنية

متوسطة الأمير عبد القادر- تغنيف

المستوى : الأولى متوسط

التمرين الأول : (06 نقاط)

- لديك بطارية توترها (6V ) مصباحان متماثلان توتر كل منهما (6V ) .

- كيف يتم توصيل هذه العناصر الكهربائية حتى يتوهج المصباحان باضاءة عادية مدعما اجابتك بمخطط ؟

نحقق التركيب الكهربائي حسب المخطط (الشكل 1 ) :

- كيف ربط المصباحان حسب المخطط ؟

- بعد غلق القاطعة . كيف تكون شدة اضاءة المصباحين ؟

- ماذا تلاحظ عند اتلاف أحد المصباحين ؟

الشكل 1

لاحظ المخطط النظامي التالي (الشكل 2 )

- ما نوع ربط المصباحين ؟

- أعد رسم المخطط النظامي للدارة ثم أضف سلكا حتى تستقصر

L1

المصباح L1.

الشكل 2

L2

أرسم مسار التيار الكهربائي في الدارة المستقصرة .

التمرين الثاني : (06 نقاط)

يمثل الشكل المقابل مخطط دارة موجودة في بيت مريم .

- ما نوع هذه الدارة الكهربائية ؟

- ماهي العناصر الكهربائية الموجودة في هذه الدارة ؟

0

0

أتمم جدول الحقيقة بـمشتعل أوغير مشتعل و ماذا تستنتج؟

| القاطعة k1 | القاطعة k2 | 1 1 المصباح L |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | ……………………. |
| 0 | 0 | ……………………. |
| 1 | 0 | ……………………. |
| 1 | 1 | ……………………. |

الوضعية الادماجية : (08 نقاط)

أحضر أب "شريفة" كهربائيا لانشاء تركيبة كهربائية لرواق منزلهم الجديد, وبعد نهاية توصيل المصابيح الأربعة في الرواق قام الكهربائي بغلق القاطعة , فلاحظ أن الانارة ضعيفة , ثم نزع أحد المصابيح من غمده فشاهد عدم توهج المصابيح الأخرى.

- لاحظت "شريفة" كل ما حدث فأرادت أن تقنع الأب بأن هذه التركيبة لا تصلح للانارة .

- ماهو سبب اشتعال المصابيح بانارة ضعيفة في رأيك ؟ وضح ذلك بمخطط كهربائي مناسب .

- ما نوع الربط بين المصابيح الذي استعمله الكهربائي لرواق المنزل ؟

المدة : ساعة و نصف

ركــز * فكــر * أجــب * نظــم

ماهو الحل الذي تقترحه على أب "شريفة" و الكهربائي حتى يصبح توهج المصابيح بشكل جيد؟ وضح ذلك بمخطط كهربائي