| متوسطة خالد بن مني –ثنية النصر- السنة الدراسية 2024 - 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| المستوى الأولى متوسط ﴿ الاختبار الأول لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا ﴾ المدة: ساعة و نصف |  |  |
| الاسم: ......................... . | اللقب: .................................. . | القســـــــــم: 1مــــــ......... . |
| - التمرين الأول(06ن) : لاحظ الوثيقتين التاليتين : 1 2 ما نوع ربط المصابيح في كل دارة كهربائية؟ - في الدارة الكهربائية (1) نوع الربط هو على ................................ . - في الدارة الكهربائية (2) نوع الربط هو ..................................... . - باستعمال الرموز النظامية ارسم مخططا للدارة الكهربائية (1): - إذا احترق المصباح(L1)ماذا يحدث للمصابيح الأخرى في كل دارة كهربائية؟ - في الدارة الكهربائية (1) المصباح(L2)................................................................................... . - في الدارة الكهربائية (2) المصباح(L2)..........................والمصباح(L3)........................................ . - في رأيك, هل نوع ربط المصابيح في المنزل مثل نوع ربطها في الوثيقة(1)؟ علل............................................... ............................................................................................................................................................................ |  |  |
| - التمرين الثاني(06ن) : لاحظ الوثيقتين (3) حيث : دلالة البطارية هي(4,5v) و دلالة كل مصباح هي (3,8v)و (3,8v): - نربط سلكا ناقلا بين طرفي المصباح (L1) الوثيقة (3).ما ذا يحدث لكل مصباح ؟ 3 المصباح (L1)..................................................................... . - المصباح (L2)..................................................................... . - مثل بأسهم صغيرة جهة مرور الكهرباء على الوثيقة (3). - كيف تكون شدة توهج المصباح(L2) في الدارة (3) مع وجود السلك الناقل بين طرفي المصباح (L1)؟ - ........................................................................................................................................... - في الدارة الممثلة بالمخطط النظامي المقابل صف ماذا يحدث في الحالات التالية: - عند غلق القاطعة k1 فقط:....................................................................... - عند غلق القاطعة k2 فقط:....................................................................... - عند غلق القاطعة k1 و k2 معا:............................................................... .............................................................................................................. |  |  |

| - الوضعية الإدماجية: (08 ن) يمثل الشكل المقابل دارة موجودة في سلم بيت زيد حيث يمكنه إشعال و إطفاء المصباح من مكانين مختلفين. - ما نوع (اسم) هده الدارة الكهربائية؟ .................................................... ... 5 أذكر مكان آخر نجد فيه هذا النوع من الدارات؟ - ..................................................... . - أراد زيد أن ينجز دارة كهربائية مماثلة للدارة الكهربائية السابقة فأحظر عمود كهربائي دلالته (1,5v) ومصباح (3v)وقاطعتين و أسلاك. - باستعمال الرموز النظامية ارسم لزيد مخططا لهذه الدارة ليتبعه لتركيب دارته للتحم في المصباح من مكانين مختلفين (كما درستها). - عند تركيبه للدارة لاحظ توهجا ضعيفا للمصباح. - اذكر سبب ذلك. - السبب هو لأن.................................................................................................... . - أراد زيد أي يجعل توهج المصباح السابق عاديا لكنه لم يجد سوى مجموعة من الأعمدة الكهربائية ذات الدلالات (1,5v) مع المصباح ذو الدلالة (3v) و مجموعة أسلاك توصيل. 6 ماذا يفعل باستعمال الوسائل السابقة حتى يتوهج المصباح توهجا عاديا ؟ - ................................................................................................................... . - وضح ذلك بالرسم باستعمال الرموز النظامية أو دون استعمال الرموز النظامية أي برسم توضيحي للتركيب . |  |  |
| --- | --- | --- |
| الصفحـة2/2 | ﴿ بالتوفيق و النجاح للجميع ﴾ | - ع/أستاذةالمادة: مصطفى,ك |

1