الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                                               مديرية التربية لولاية المدية                                                            
  متوسطة يحي بلخيراولاد ابراهيم                                                                  المستوى: الاولى    متوسط

الاختبار الاول  في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                                                        المدة 1سا و نصف

السنة الدراسية 4022 /2025

التمرين الاول  :

- قام أحمد بتجربة توهج مصباح الجيب فلاحظ أن توهجه ضعيف فقام بتفكيكه لمعرفة السبب  فوجد عمودين كهربائيين دلالة كل واحد منهما 1.5V ومصباح دلالته 6V ( الوثيقة 01).

- فسر التوهج الضعيف للمصباح.

- اقترح حلا مدعما إجابتك برسم مخطط نظامي يسمح بتوهج المصباح توهجا عاديا، علما أنه لدينا فقط مجموعة من بطاريات دلالتها 1.5V .

- اعط نوع ربط الاعمدة الذي ركبته و سمح بالتوهج العادي.

- ما الهدف من ضم الأعمدة؟

التمرين الثاني :

- أحضر والد أحمد كهربائيا لمنزله الجديد لإنشاء تركيبة كهربائية للتحكم في مصباح الدرج (وثيقة 01) من مكانين مختلفين متباعدين، فقام الكهربائيُّ بتركيب الدارة الكهربائية و كان أحمد الذي يدرس السنة الاولى متوسط يلاحظه  و يسأل  و يستنتج من خلال ما درسه.

- مثل  مخطط الدارة الكهربائية بالرموز النظامية

- كيف نسمي هذا النوع من الدارات الكهربائية؟

- اذكر اماكن اخرى تستعمل فيها هذا النوع من الدارات الكهربائية ؟

- اقترح جدولا لحالة القاطعتين يبين متى يتوهج المصباح  و متى لا يتوهج ؟ ماذا يسمى الجدول ؟

الوضعية الادماجية  ::

السندات

- كثيرا ما نسمع بحدوث شرارات كهربائية تؤدي الى نشوب حرائق خطيرة و لا نك عبقري في فهم ما يحصل توصلت لبعض اسباب ذلك بحدوث الاستقصار في الدارات الكهربائية و الاثار الناجمة عنه و تعلم كيف نتجنب ذلك و لتبسيط مفهومك حاول توضيح ما يجري في المخططين التاليين (الوثيقة 02) بالإجابة عما يلي :

- أنقل الجدول التالي وحدد في التركيبين، ما إذا كان المصباح يتوهج أو لا يتوهج؟ مبررا اجابتك .

|  | المخطط1 | المخطط 2 |
| --- | --- | --- |
| المصباح L1 |  |  |
| المصباح L2 |  |  |
| تبرير الإجابة (التفسير) |  |  |

- اعد رسم المخططين و حدد عليهما جهة مرور التيار الكهربائي ؟

- ما هي الدارة الأكثر تعرضاً للخطر؟ علل؟

- اعد رسم الدارة الكهربائية باقتراح حل يجنبنا الخطر ؟

بالتوفيق يا نجوم الفيزياء