| الاستاذة | المتوسطة | المستوى | المقطع | الوضعية التعلمية 03 | الحصة التعلمية 01 | المـدة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تاني سميرة | الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية | الأولى متوسط | الظواهر الكهربائية | تركيب الدارات الكهربائية | الربط على التسلسل و الربط على التفرع | 1 ساعة |

| الأهداف التعلمية و مؤشرات التقويم | - يحقّق عمليا دارة كهربائية بسيطة (اشتعال مصباح، تشغيل محرك كهربائي) انطلاقا من مخطّطها النظامي - يركّب دارة كهربائية بها عدّة مصابيح في الحالات المختلفة للربط (على التسلسل، على التفرّع، المختلط). |
| --- | --- |
| العقبات المطلوب تخطّيها | - التمييز بين الربط على التسلسل و الربط على التفرع - صعوبة تصور الربط المختلط و قراءة مخططه. |
| السندات التعليمية | - أعمدة كهربائية ، مصابيح ، قاطعة ،أسلاك توصيل . |

| انشطة الاستــــاذ | انشطة التلميــــذ |
| --- | --- |
| الوضعية الجزئية: تأمل مصابيح الحجرة الدّراسية. - قدم شرحا وافيا عن طرق ربط المصابيح و مميزات كل ربط. نشاط : - حقق تركيب يحوي: مولد ، مصابيح ، قاطعة ،أسلاك توصيل بعدة طرق - مع العلم أن المصابيح متماثلة و دلالاتها3.8V .و دلالة البطارية 4.5V - قارن بين التركيبات الكهربائية إرساء للموارد المعرفية - تتشكل الدارة الكهربائية على التسلسل من حلقة واحدة تضم المولد. - تضمّ الدارة الكهربائية على التفرع عدة حلقات ،حيث يمكن للعناصر الكهربائية فيها أن تشتغل بصفة مستقلة عن بعضها البعض. - الربط المختلط يضم الربط على التسلسل و الربط على التفرع معاً. تقويم للموارد المعرفية مثّل مخطط لدارة كهربائية تحوي مولداً، قاطعة ،مصباحين ، أسلاك توصيل حيث: المصباح الأول يتوج دوماً و المصباح الثاني نتحكم فيه بواسطة قاطعة | - يوظف المكتسبات القبلية (المعرفية و المنهجية) - يقدم الفرضيات و التصورات و يناقشها. - يركب دارة كهربائية بها عدة مصابيح في حالات مختلفة للربط (على التسلسل، على التفرع، المختلط) طريقة الربط; الملاحظة و التفسير. التسلسل; - اضاءة المصباحان ضعيفة - عند نزع أحد المصباحين ينطفئ الآخر لأنه أصبح ضمن دارة كهربائية مفتوحة. التفرع; - اضاءة المصباحان عادية - عند نزع أحد المصباحين يبقى المصباح الآخر مشتعلاً لأنه ضمن دارة كهربائية مغلقة. المختلط; - اضاءة المصباحين L2,L1 ضعيفة. - اضاءة المصباح L3 عادية. - عند نزع المصباح L1ينطفئ المصباح L2لأنه مربوط على التسلسل اي ان دارته مفتوحة - عند نزع المصباح L3يبقى المصباحان , L1 L2 لأن دارتهما مغلقة. يحل التقويم |

| الاستاذة | المتوسطة | المستوى | المقطع | الوضعية التعلمية 03 | الحصة التعلمية 02 | المدة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تاني سميرة | الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية | 01 متوسط | الظواهر الكهربائية | تركيــب الـــدارات الكهربائية | ضم الأعمـــــدة الكهربائية | 1 ساعة |

| مؤشرات التقويم | - ينتقي المولد المناسب لتشغيل مصباح أو عدد من المصابيح تشغيلا عاديا. |
| --- | --- |
| العقبات المطلوب تخطّيها | - التمييز بين الربط على التسلسل و الربط على التفرع - صعوبة تصور الربط المختلط و الغرض من ربط الأعمدة. |
| السندات التعليمية | - أعمدة كهربائية ، مصابيح ، قاطعة ،أسلاك توصيل . |

| انشطة الاستــــاذ | انشطة التلميــــذ |
| --- | --- |
| الوضعية الجزئية: تساءل زميلك عن كيفية ربط البطاريات ، في آلة التّحكم الخاصة بالتلفاز. - قدم له شرحا وافيا عن ربط الأعمدة نشـــاط: حقق تركيب الدارة الكهربائية المبينة في المخطط (01) . الملاحظة: احمرار ضعيف لسلك التوهج . الاقتراح: نضيف عمودا آخر مماثل للأول بحيث نوصل القطب الموجب للعمود الأول بالقطب السالب للعمود الثاني (المخطط 02) الملاحظة: يشتعل المصباح لكن دون التوهج العادي. الاقتراح: نضيف عمودا ثالثا مماثلا للعمودين السابقين المخطط (03) الملاحظة: يشتعل المصباح بشكل عادي. حيث ربطت الأعمدة الثلاثة على التسلسل ومجموع دلالاتها توافق دلالة المصباح. إرساء للموارد المعرفيـــة - حتى يشتعل المصباح يجب أن تكون دلالة العمود تساوي أو اكبر بقليل من دلالة المصباح . - إن الغرض من ربط الأعمدة على التسلسل هو الحصول على دلالة مناسبة تسمح بتشغيل جهاز معين تشغيلا عاديا مثل: راديو، لعب الكترونية،.... تقويم للمــــوارد المعرفيـــة - تفحص بطارية أعمدة ذات الدلالة V4.5 أو مصباح الجيب. - حدّد طريقة ربط الأعمدة الكهربائية. | - يشغّل مصباح أو عدد من المصابيح تشغيلا عاديا تحتوي البطارية المسطحة و علبة مصباح الجيب على ثلاثة أعمدة ،توتر كل واحدة منها V1.5 ضمت على التسلسل. |

| الأستاذة | المتوسطة | المستوى | المقطع | الوضعية التعلمية 04 | المدة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تاني سميرة | الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية | الاولى متوسط | الظواهر الكهربائية | الدارة الكهربائية من نوع «ذهاب - إياب» | 1 ساعة |

| الأهداف التعلمية و مؤشرات التقويم | - يتعرّف على الانارة "ذهاب وإياب" ومبدأ تشغيلها. - يحقّق دارة "ذهاب وإياب" مستعينا بمخطّط ويشغلها |
| --- | --- |
| العقبات المطلوب تخطّيها | - التمييز بين القاطعة البسيطة و القاطعة ذهاب-إياب - صعوبة تمثيل للدارة الكهربائية ذهاب واياب و تحقيقها. |
| السندات التعليمية | - أعمدة كهربائية ، نواقل، عوازل، مصابيح ، قاطعة ذهاب-اياب، |

| انشطة الاستاذ | انشطة التلميذ |
| --- | --- |
| الوضعية الجزئية: في رواق المؤسسة نتحكم في المصباح من مكانين مختلفين - اقترح مخطط كهربائي يجسد هذه الدارة الكهربائية. - الدارة الكهربائية «ذهاب - إياب» نشــــاط - تصور تركيبة تحقق توهج مصباح من مكانين مختلفين، ثم مثلها بمخطط قابل للتحقيق التجريبي حيث: الرمز النظامي لقاطعة «ذهاب - إياب». - أكمل بمشتعل أو منطفئ الجدول المرفق. - أكمل جدول الحقيقة إرساء للموارد المعرفية للتحكم في مصباح أو أكثر من مكانين مختلفين كالأروقة و السلالم نستعمل تركيب دارة من نوع «ذهاب - اياب». تقويم للموارد المعرفية مثل مخطط كهربائي حيث يتم التحكم في مصباحين من مكانين مختلفين ثم مثل جهة التيار الكهربائي عليه | - يتعرف على الانارة «ذهاب - إياب» و مبدأ تشغيلها - يحقق دارة «ذهاب- إياب» مستعينا بمخطط و يشغلها - يملأ الجدول بمشتعل او منطفئ القاطعة K1; القاطعة K2; حالة المصباح. A1; B1; متوهج. A1; B2; منطفئ. A2; B2; متوهج. A2; B1; منطفئ. - يملأ الجدول الحقيقة القاطعة K1; القاطعة K2; حالة المصباح. A1; B1; 1. A1; B2; 0. A2; B2; 1. A2; B1; 0. حل التقويم |