| الاستاذة | المتوسطة | المستوى | المقطع | الوضعية التعلمية 06 | المدة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تاني سميرة | الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية | الاولى متوسط | الظواهر الكهربائية | كيف نتجنب الدارة المستقصرة؟ | 1 ساعة |

| الأهداف التعلمية و مؤشرات التقويم | - يجري صيانة لدارة كهربائية: الكشف عن خلل وتصحيحه - يتعرّف على منبعي التيار الكهربائي: بطارية الأعمدة الكهربائية العادية والقطاع الكهربائي، ويميّز بينهما من حيث الاستعمال والخطورة. - يكتشف حالة الدارة القصيرة ويتجنّب حدوثها. - يقوم بصيانة الدارة الكهربائية مستخدما كاشف الناقلية. - يستخدم المنصهرة والقاطع بشكل صحيح لحماية دارة كهربائية |
| --- | --- |
| العقبات المطلوب تخطّيها | - دور المنصهرة و القاطع وضرورتهما لحماية منشأة كهربائية . - صيانة دارة كهربائية. |
| السندات التعليمية | - أعمدة كهربائية- مصابيح - قواطع – أسلاك توصيل منصهرات -قاطع منزلي |

| انشطة الاستاذ | انشطة التلميذ |
| --- | --- |
| الوضعية الجزئية: رأيت سابقا الأثار الناجمة عن الدارة القصيرة. اقترح حلولا تراها مناسبة لتفادي خطورة هذه الأثار. خطورتها. - الحماية من استقصار الدارة - عــــزل الأســـلاك نشاط: نحقق التركيب التجريبي المقابل حيث يتلامس السلكان الناقلان في جزء غير مغلف منهما. الملاحظة:عدم توهج المصباح وارتفاع درجة حرارة البطارية ثم تلفها (حدوث استقصار للبطارية) تصحيح الخلل: كي نتجنب خطر الاستقصار نغلف الأسلاك بمادة عازلة مثل البلاستيك )شريط لاصق (. - استعمال المنصهرة نشاط : نحقق التركيب الموضح في الوثيقة1 و نستقصر المصباح الملاحظة :قبل توصيل الناقل ، المصباح يتوهج عاديا و بعد توصيله ينطفئ المصباح و تنصهر المنصهرة. - الحمايـــة في المنـــــزل - استعمـــال القاطــــع الكهربائي نشاط : تمعن و تفحص القاطع الكهربائي المبين في الوثيقة الملاحظة: القاطع الآلي عبارة عن علبة كهربائية تركب بعد العداد مباشرة في الشبكة المنزلية . دوره :حماية الشبكة الكهربائية المنزلية من خطر الدارة المستقصرة أو الارتفاع المفاجئ للكهرباء إرساء للموارد المعرفية لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب : - تغليف أسلاك التوصيل بعازل كهربائي . - وضع منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة - تركيب قاطع كهربائي لحماية الانسان و الأجهزة حيث يسمح بقطع الكهرباء في كل المنزل عند الضرورة. بعض الاحتياطات الامنية للحماية من خطر الكهرباء - عدم لمس الاسلاك وهي عارية . - قطع التيار الكهربائي عند عملية الصيانة و ارتداء القفازات عند القيام بذلك . - عدم تركيب او فك أي جهاز كهربائي بالقرب من المنابع المائية مثل الحمام .المطبخ ....الخ . - تجنب إدخال أي شيء في المآخذ الكهربائية . تقويم الموارد المعرفية ميّز بين الأجهزة التالية من حيث مصدر تغذيتها. ساعة الحائط - حاسوب- الالة الحاسبة- الثلاجة- مدفأة كهربائية- آلة غسيل الملابس- آلة التصويٌر- المكيٌف الهوائي –مصباح يدوي- هاتف محمول- مكواة- مجفف الشعر تعمل بالقطاع الكهربائي; تعمل بالبطارية. - ............................ - ............................ - ............................; - ............................ - ............................ - ............................. | - يوظف المكتسبات القبلية (المعرفية و المنهجية) - يقدم الفرضيات و التصورات و يناقشها - يكتشف حالة الدارة المستقصرة وتجنب حدوثها - يستخدم المنصهرة والقاطع بشكل صحيح لحماية دارة كهربائية منزلية . - يتمعن و يتفحص قاطع كهربائي. - يقوم بصيانة الدارة الكهربائية باستخدام كاشف الناقلية . - يقوم بصيانة الدارة الكهربائية باستخدام كاشف الناقلية . - يتعرف على منبعي التيار الكهربائي : بطارية الاعمدة الكهربائية العادية و القطاع الكهربائي ويميز بينهما من حيث الاستعمال والخطورة . حل التقويم تعمل بالقطاع الكهربائي; تعمل بالبطاريـــة. - مدفأة كهربائية - آلة غسيل الملابس - المكيٌف الهوائي - مكواة - مجفف شعر; - ساعة الحائط - حاسوب - الآلة الحاسبة - آلة التصويٌر - المصباح اليدوي - هاتف محمول. تقديم وضعية ادماج التعلمات كوظيفة منزلية ، تحل لاحقا |