وضعيـــــــــــة الانـطــــــــــــــــــلاق

| المراحل | أنشطة الأستاذ | أنشطة التلميذ |
| --- | --- | --- |
| نص الوضعية تحليل الوضعية | للمشاركة في مسابقة المخترع الصغير طلب منك تصميم تركيب كهربائي يحتوي على عناصر كهربائية بحيث : - تتحكم في دارة كهربائية لاشتعال المصباح أو أكثر وتشغيل محرك كهربائي صغير. - تتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين. - أخذ الاحتياطات الازمة لتشغيل هذه الدارات في شروط آمنة. - شرح وتوضيح الوضعية من قبل الأستاذ وإزالة الغموض في فهم الوضعية وتعلماتها دون التعمق في شرح المفاهيم البنائية. - شرح والتذكير بالمفاهيم الضرورية التي يعرفها التلميذ من التعليم الإبتدائي . - دفع التلاميذ إلى ضرورة اكتساب موارد أخرى تمكنهم من معالجة الوضعية (دفعهم للبحث والتساؤل وحب المعرفة). | - يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن افواج. - يطلبون التوضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية. - تحديد المهمة المطلوبة واستخراج المعطيات والسندات من الوضعية. - يحاولون تحديد دور كل عنصر في الوضعية. - يقدمون فرضياتهم وتسجل على جزء هامشي من السبورة لكل فوج. - تسجيل الفرضيات في دفتر النشاطات لحلها في نهاية الميدان. |

الأستاذة : ن – ف

المستوى: الأولى متوسط

الميدان (02):الظواهر الكهربائية

المقطع التعلمي01:الدارة الكهربائية

الوضعية التعلمية01:ماهي الدارة الكهربائية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .

الأهداف التعلمية : 1- يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة. 2- يتمكن من معرفة عناصر الدارة الكهربائية البسيطة. 3- يتمكن من معرفة كيفية توصيل العناصر الكهربائية لتشغيل دارة بسيطة . 4- يتعرف على العناصر الناقلة والعازلة الكهربائية . 5- يمثل عناصر لدارة كهربائية بالرموز النظامية. 6- يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير تشغيل دارة كهربائية بسيطة . 7- يركب دارة كهربائية بسيطة اعتمادا على مخططها النظامي. 8- يمثل دارة كهربائية بسيطة باستعمال الرموز النظامية؟

خصائص الوضعية: - وضعيات استكشافية تجريبية لمعرفة مبدأ تشغيل عناصر كهربائية شائعة الاستعمال. - وضعية تجريبية لتصنيف المواد الناقلة والمواد العازلة للكهرباء.

السندات التعلمية: العقبات الواجب تخطيها: - تصور دارة كهربائية ذات بعض الاجزاء المخفية (مثل المنشأت الكهربائية المنزلية,دارات الالعاب الكهربائية). - إعتبارالهواء الذي لايراه عازلا كهربائية. أعمدة كهربائية – مواد ناقلة للتيار الكهربائي – مواد عازلة للتيار- مصابيح – قاطعة – محرك كهربائي – صمام ضوئي – أسلاك توصيل .

سيــــــــــــــر الوضعيـــــة التعليميــــــــــة التعلميــــــــــــة

| المراحل | أنشطة الأستاذ | أنشطة التلميذ |
| --- | --- | --- |
| الحصة الأولى تمهيد: الوضعية الجزئية | - مراجعة للمكتسبات القبلية حول الكهرباء قام محمد الذي يدرس في السنة أولى متوسط تشغيل لعبة كهربائية التي تمثل في سيارة كهربائية فقام باحضار مجموعة من الوسائل والادوات المناسبة لذلك. 1-برأيك ماهي العناصر الضرورية لصنع سيارة كهربائية .إقترح مخططا مناسب لذك؟مع أخذ كل الاحتياطات الأمنية الازمة. 2-إقترح نموذجا مجهريا يفسر مايجري عند إشتغال اللعبة الكهربائية (السيارة). | - يقرؤون الوضعية جيدا. - يحاولون مناقشة الوضعية. - يقدمون فرضياتهم . - يستنتجون مفهوم الدارة الكهربائية . |
| النشاطات التعلمية | 1- مفهوم الدارة الكهربائية : نشاط (01):عناصر الدارة الكهربائية - يقدم لتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (أعمدة كهربائية – أسلاك توصيل – مصابيح – قاطعة – محرك كهربائي – صمام ضوئي ) - سم هاته العناصر. - حقق تركيب لإشتعال مصباح أو تشغيل محرك . - ماهو دور كل عنصر من العناصر المقدمة ؟ - عند ربط مجموعة من العناصر الكهربائية على شكل حلقة . ماذا نسميها ؟ | - تسمية العناصر الكهربائية . - يقومون بتركيب لإشتعال مصباح وتشغيل محرك - دور العمود الكهربائي توليد الكهرباء. - دور الأسلاك هو توصيل الكهرباء. - دور المصباح هو الإنارة والمحرك الدوران. - مجموعة العناصر على شكل حلقة نسميها دارة كهربائية. |
| إرساء الموارد المعرفية | - الدارة الكهربائية البسيطة :هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية ،وتحتوي على مولد واحد على الاقل . - عناصر الدارة الكهربائية البسيطة:تتكون من :مولد كهربائي، مصباح أو محرك ،قاطعة ،وترتبط ببعضها البعض على شكل حلقة . | - يسجلون النتيجة على الكراس |

| النشاطات التعلمية | نشاط (02): إنجاز دارة كهربائية - يقدم لتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (أعمدة كهربائية – أسلاك توصيل – مصابيح – قاطعة – محرك كهربائي ) وتحقيق تركيب يسمح بتشغيل المصباح - ماهو دور القاطعة في هذه الدارة ؟ - قم بعكس مربطي المصباح ثم أغلق القاطعة ؟ - استبدل المصباح بالمحرك : - قم بعكس أقطاب البطارية ماذا تلاحظ؟ | - في التركيب(1) نلاحظ عدم توهج المصباح.لعدم وجود بطارية. - في التركيب(2) نلاحظ عدم توهج المصباح.لأن القاطعة مفتوحة . - في التركيب (3) نلاحظ توهج المصباح . لأن القاطعة مغلقة . - دور القاطعة : غلق وفتح الدارة الكهربائية. - عند عكس مربطي مربطي المصباح يضيء بشكل عادي . - عند عكس أقطاب البطارية تنكس جهة دوران المحرك الكهربائي . |
| --- | --- | --- |
| إرساء الموارد المعرفية | - لتشغيل دارة كهربائية يجب أن تكون القاطعة مغلقة ويجب أن تضم مولدا واحدا على الأقل . - الدارة الكهربائية مفتوحة إذا كانت القاطعة مفتوحة . - الدارة الكهربائية مغلقة إذا كانت القاطعة مغلقة . - للمصباح الكهربائي مربطان متماثلان . - المولد الكهربائي : هو كل عنصر كهربائي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية وله قطبان غير متماثلان . احدهما موجب (+) والأخر سالب (-) . | - يسجلون النتيجة على الكراس . |
| الحصة الثانية النشاطات التعلمية | 2- النواقل والعوازل : نشاط (03): المواد المشكلة للدارة الكهربائية : - يقدم لتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (عمود كهربائي – أسلاك توصيل – مصباح كهربائي .) ومجموعة من الأجسام الصلبة والسائلة المختلفة . قم بانجاز التركيبة المبينة في الشكل ثم باستبدال المواد . | - يملأ الجدول التالي بوضع علامة(x) : المواد; توهج المصباح; عدم توهج المصباح. ألمنيوم; X. نحاس; X. بلاستيك; X. خشب; X. حديد; X. زجاج; X. غرافيت قلم رصاص; X. ماء نقي; X. ماء ملحي; X. |
| إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد | نسمي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء بالنواقل الكهربائية والتي لاتسمح بمرور الكهرباء بالعوازل الكهربائية . تمرين 14-10ص72. | - يسجلون النتيجة على الكراس . |
| النشاطات التعلمية | 3- مخطط دارة كهربائية : نشاط (04): الرموز النظامية : - يقدم للتلاميذ الرموز النظامية للعناصر الكهربائية المستعملة : العنصر الكهربائي; الرمز النظامي. العمود الكهربائي. مصباح توهج. القاطعة البسيطة. المحرك الكهربائي; M. سلك التوصيل. - أرسم مخطط لدارة كهربائية تحتوي على بطارية أعمدة ، قاطعة مفتوحة،مصباح كهربائي ، أسلاك توصيل باستعمال الرموز النظامية | - رسم مخطط دارة كهربائية باستعمال الرموز النظامية : |
| إرساء الموارد المعرفية | تمثل الدارات الكهربائية بخطط تستعمل فيه الرموز النظامية للعناصر الكهربائية المستعملة كما تمكننا من تركيب دارات إنطلاقا من مخططاتها | - يسجلون النتيجة على الكراس |
| النشاطات التعلمية | 4 - النموذج الدوراني للتيار الكهربائي : نشاط (05): يمكن اعتبار مايجري في الدارة الكهربائية على أنه دقائق مادية صغيرة جدا تملأ بشكل كامل الدارة تنتقل داخل أسلاك التوصيل والعناصر الكهربائية وفق حركة منظمة من القطب السالب إلى القطب الموجب للمولد ويلعب المولد دور المضخة في تحريك الدقائق المادية . وأصطلح على أن جهة التيار الكهربائي من القطب الموجب نحو القطب السالب للمولد . - أرسم مخطط دارة كهربائية لتشغيل المحرك الكهربائي وحدد عليها الجهة الإصطلاحية للتيار الكهربائي . | -يعود الى المخططات السابقة ويحدد جهة التيار الكهربائي عليها . |
| إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد | - يمكن شرح مايجري في الدارات الكهربائية باستعمال النموذج الدوراني للتيار الكهربائي . -التيار الكهربائي :يمثل الحركة الاجمالية للدقائق المادية . تمرين 1-2-3 -7-18ص72-74. | - يسجلون النتيجة على الكراس . |

الميدان (02):الظواهر الكهربائية

المقطع التعلمي01:الدارة الكهربائية

الوضعية التعلمية02:إشتعال مصباح التوهج

الأستاذة : ن – ف

المستوى: الأولى متوسط

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .

الأهداف التعلمية : 1- يركب دارة كهربائية محترما شروط التشغيل. 2- يعرف دلالات بعض العناصر الكهربائية (مصباح - مولد). 3- ينتقي المولد المناسب لتشغيل مصباح أو عدد من المصابيح تشغيلا عاديا.

خصائص الوضعية: - وضعية تجريبية لمعرفة الطريقة المناسبة لإشتعال مصباح إشتعالا عاديا من خلال دلالته ودلالة المولد .

السندات التعلمية: أعمدة كهربائية مختلفة الدلالة – مصابيح مختلفة الدلالة – قاطعة – أسلاك توصيل .

العقبات الواجب تخطيها:

- دلالات المصابيح

- دلالات المولد

سيــــــــــــــر الوضعيـــــة التعليميــــــــــة التعلميــــــــــــة

| المراحل | أنشطة الاستاذ | أنشطة التلميذ |
| --- | --- | --- |
| تمهيد : الوضعية الجزئية | - مراجعة للمكتسبات القبلية حول مفهوم الدارة الكهربائية (عناصرها ،الرموز النظامية ......) إليك مجموعة متنوعة من المصابيح ومجموعة من الأعمدة الكهربائية المختلفة . - حاول تشغيل هذه المصابيح بصفة عادية بتشكيل الدارات الكهربائية الملائمة ؟ | - يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الدارة الكهربائية البسيطة . - يقرؤن الوضعية الجزئية . - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها . |
| النشاطات التعلمية | 1- مربطي المصباح : نشاط (01): - يقدم للتلاميذ مجموعة من المصابيح : -فك وتعرف على بعض مكونات المصباح (مرابط المصباح ) | -يتعرف على بعض مكونات المصباح : |
| إرساء الموارد المعرفية | -المصباح :هو عنصركهربائي وظيفته التوهج والكشف عن مرور التيار الكهربائي له مربطان متماثلان ناقلان للكهرباء العقب الفتيرو المركزي وهما متصلان بطرفي سلك التنغستن ويفصل بينهما بمادة عازلة . | - يسجلون النتيجة على الكراس . |
|  | 2-الطريقة الملائمة لاشتعال مصباح توهج : نشاط (02): دلالة مصباح التوهج ودلالة المولد : - يقدم للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائي (أعمدة كهربائية مختلفة الدلالة – أسلاك توصيل – مصابيح مختلفة الدلالة - قاطعة) - حقق تركيب يسمح بالتشغيل العادي للمصباح وذلك باختيار عمود كهربائي مناسب ؟ - أرسم مخططا كهربائيا لهذه الدارة وقم بتوضيح الدلالات المناسبة ؟ | يختار العمود المناسب لتشغيل العادي للمصباح : |
| إرساء المواد المعرفية | - لمصباح التوهج دلالة ، يجب مراعاتها عند إستعماله . - للمولد الكهربائي دلالة لها أهمية في اشتعال . - لتوهج المصباح توهجا عاديا يجب أن تكون دلالته متناسبة مع دلالة المولد . | - يسجلون النتيجة على الكراس . |

الأستاذة : ن – ف

المستوى: الأولى متوسط

الميدان (02):الظواهر الكهربائية

المقطع التعلمي01:الدارة الكهربائية

الوضعية التعلمية03: تركيب الدارات الكهربائية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .

الأهداف التعلمية : 1- يركب دارة كهربائية في تشكيلات مختلفة (على التسلسل – على التفرع- المختلط)

خصائص الوضعية: - وضعيات استكشافية تجريبية لمعرفة حالة الدارة التي تحتوي على أكثر من مستقبل كهربائي وطرق الربط بينهما وشروط تشغيلها وكيفية التحكم في تشغيل جزء من أجزاء الدارة. .

السندات التعلمية: أعمدة كهربائية – مصابيح – قاطعة– أسلاك توصيل .

العقبات الواجب تخطيها:

- التفريق بين أنواع الربط وخصائص كل نوع

سيــــــــــــــر الوضعيـــــة التعليميــــــــــة التعلميــــــــــــة

| المراحل | أنشطة الاستاذ | أنشطة التلميذ |
| --- | --- | --- |
| الحصة الأولى تمهيد : الوضعية الجزئية | - مراجعة للمكتسبات القبلية حول اشتعال مصباح توهج (الدلالة المناسبة لتشغيل العادي للمصباح.........) عند تشغيل المصابيح الأمامية في السيارة تلاحظ توهج مصباحين معا. - كيف يمكن تركيب دارة مصباحين ؟ - اقترح مخططا كهربائيا لتحقيق ذلك ؟ | - يساهم في إسترجاع بعض المفاهيم حول إشتعال مصباح توهج . - يقرؤون الوضعية الجزئية . - يقدمون فرضياتهم . |
| النشاطات التعلمية | 1- التركيب على التسلسل وعلى التفرع : نشاط (01): - يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (عمود كهربائي 4.5V - مصباحين متماثلين 3.8v – قاطعة – أسلاك توصيل ) - حقق تركيب دارة كهربائية لتشغيل مصباحين معا: - ماذا يحدث عند غلق القاطعة ؟ - انزع أحد المصباحين من غمده ماذا تلاحظ ؟ - هل يمكن التحكم في جزء من هذا التركيب بقاطعة ؟ - ماهو نوع الربط عناصر هذه الدارة؟أرسم مخططها ؟ - هل يمكن تشغيل المصباحين بتركيب أخر ؟ - ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟ - انزع أحد المصباحين من غمده ماذا تلاحظ ؟ - هل يمكن التحكم في جزء من هذا التركيب بقاطعة ؟ - ماهو نوع الربط عناصر هذه الدارة؟أرسم مخططها ؟ | - عند غلق الدارة يتوهج المصباحان معا بشدة نفسها وضعيفة . -عند نزع أحد المصباحين ينطفئ المصباح الآخر لأن الدارة أصبحت مفتوحة. - يرسم مخطط الدارة الكهربائية (1) باستعمال الرموز النظامية: - تكفي قاطعة للتحكم في التركيب . - نوع ربط هذه الدارة هو على التسلسل - يمكن تشغيل مصباحين بتركيب آخر . - يساهم في البحث عن تركيب آخر . - عند غلق الدارة يتوهج المصباحان معا بشدة نفسها وعادية . - عند نزع أحد المصباحين يبقى المصباح الآخرمشتعلا لأن دارته مغلقة. - يمكن التحكم في جزء واحد من أجزاء الدارة كوضع قاطعة مع المصباح الثاني - يرسم مخطط الدارة الكهربائية (2) باستعمال الرموز النظامية: - نوع ربط هذه الدارة هو ربط على التفرع |

| إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد | - تتشكل الدارة الكهربائية على التسلسل من حلقة واحدة تضم المولد. - تضم الدارة الكهربائية على التفرع عدة حلقات .ويمكن للعناصر الكهربائية أن تشتغل بصفة مستقلة عن بعضها البعض . تمرين 10-12-13 ص79-80 | - المساهمة في إرساء الموارد المعرفية. |
| --- | --- | --- |
| الحصة الثانية : النشاطات التعلمية | 2-التركيب المختلط : نشاط (02): - يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية :(عمود كهربائي 4.5v- ثلاثة مصابيح – قاطعة – أسلاك توصيل) - حقق تركيب الدارتين حسب المخططين التالين : - في المخطط الأول: مانوع الربط بين المصباح L1 والمصباح L2؟المصباح L2 والمصباح L3؟ - في المخطط الأول: مانوع الربط بين المصباح L1 والمصباح L2؟المصباحين L1وL2 معا والمصباح L3؟ - كيف هي حالة توهج المصابيح في المخططين ؟ - ماهو نوع الربط عناصره هذه الدارة ؟ | - يحقق الدارتين إنطلاقا من مخططهما: - في المخطط (1):المصباحين L1 و L2مربوطين على التسلسل والمصباحين L2 وL3 مربوطين على التفرع . - في المخطط (2):المصباحين L1وL2 مربوطين على التسلسل والمصباحين L1وL2 معا مربوطين على التفرع مع المصباح L3. - نوع ربط هذه الدارة هو ربط مختلط . |
| إرساء الموارد تقويم الموارد | - الربط المختلط يضم الربط على التسلسل والربط على التفرع معا. تمرين 14 – 15ص80. | - المساهمة في إرساء الموارد المعرفية. |

الأستاذة : ن – ف

المستوى: الأولى متوسط

الميدان (02):الظواهر الكهربائية

المقطع التعلمي01:الدارة الكهربائية

الوضعية التعلمية04: ذهاب - إياب

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .

الأهداف التعلمية : 1- يتعرف على الإنارة ’ذهاب – إياب’ ومبدأ تشغيلها . 2- يحقق دارة ’ذهاب - إياب’ مستعينا بمخطط ويشغلها .

خصائص الوضعية: - وضعيات استكشافية تجريبية لمعرفة التحكم في إضاءة مصباح من مكانين مختلفين للتوصل إلى مبدأ الإنارة ’ذهاب – إياب’

السندات التعلمية: أعمدة كهربائية – مصابيح – قاطعتين ’ذهاب – إياب ’– أسلاك توصيل .

العقبات الواجب تخطيها:

- مبدأ عمل دارة ذهاب وإياب

سيــــــــــــــر الوضعيـــــة التعليميــــــــــة التعلميــــــــــــة

| المراحل | أنشطة الأستاذ | أنشطة التلميذ |
| --- | --- | --- |
| تمهيد : الوضعية الجزئية | - مراجعة للمكتسبات القبلية حول تركيب الدارات الكهربائية (التسلسل – التفرع – المختلط ) في رواق المدرسة يوجد مصباح نتحكم في إضاءته من مكانين متباعدين . - بين كيف يمكننا التحكم في مصباح من مكانين مختلفين بحيث نشعل من الأول ونطفئ من الثاني أو العكس ؟ مستعينا بمخطط كهربائي . | - يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول تركيب الدارات الكهربائية . - يقرؤون الوضعية الجزئية . يقدمون فرضياتهم . |
| النشاطات التعلمية | 1- الدارة الكهربائية ذهاب – إياب : نشاط (01): - يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (عمود كهربائي – مصباح – قاطعتين ذهاب إياب – أسلاك توصيل) - حقق تركيب الدارة الكهربائية التالية : - اكمل الجدول التالي ب:يشتعل أو لايشتعل : المواضع; وضعية(K1); وضعية(K2); حالة المصباح. 1; ب; ج. 2; ب; ج1. 3; ب1; ج1. 4; ب1; ج. - كيف يمكننا التحكم في إشتعال المصباح ؟ - متى يشتعل المصباح ؟ 2- جدول الحقيقة لتشغيل دارة كهربائية ذهاب- إياب نشاط (02): - يرمز للمصباح المشتعل بالرمز 1والمصباح المنطفئ بالرمز 0. - أكمل الجدول الحقيقة التالي : وضعية(K1); وضعية(K2); حالة المصباح. ب; ج. ب; ج1. ب1; ج1. ب1; ج. | - يحقق الدارة إنطلاقا من مخططها : - يكمل الجدول: المواضع; وضعية(K1); وضعية(K2); حالة المصباح. 1; ب; ج; يشتعل. 2; ب; ج1; لايشتعل. 3; ب1; ج1; يشتعل. 4; ب1; ج; لايشتعل. - يمكننا من التحكم في إشتعال المصباح من مكانين مختلفين . - يشتعل المصباح إذا كانت الدارة مغلقة وهذا يحدث إذا كانت القاطعتين لهما نفس الوضعية . - يكمل جدول الحقيقة : وضعية(K1); وضعية(K2); حالة المصباح. ب; ج; 1. ب; ج1; 0. ب1; ج1; 1. ب1; ج; 0. |
| إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد | - للتحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين (متباعدين) نستعمل تركيب الدارة الدارة من النوع (ذهاب-إياب) - القاطعة ذهاب-إياب هي قاطعة مزدوجة لها ثلاثة مرابط. تمرين 1-2- 3 -4 ص88 | - المساهمة في إرساء الموارد المعرفية . |

الأستاذة : ن – ف

المستوى: الأولى متوسط

الميدان (02):الظواهر الكهربائية

المقطع التعلمي02:الدارة الكهربائية المستقصرة

الوضعية التعلمية01:  ماهي الدارة الكهربائية المستقصرة؟

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .

الأهداف التعلمية : 1- يتعرف على حالة إستقصار الدارة الكهربائية ويمثلها بمخطط كهربائي 2- يتوقع الأثر الذي يحدثه استقصار جزء من دارة كهربائية. 3- يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير حالة استقصار قي دارة كهربائية.

خصائص الوضعية: - وضعيات استكشافية تجريبية لمعرفة أسباب حدوث عطل كهربائي من أجل الوصول إلى مفهوم الدارة القصيرة والتحقق من ذلك تجريبيا .

السندات التعلمية: أعمدة كهربائية – مصابيح – قواطع– صوف الحديد - أسلاك توصيل .

العقبات الواجب تخطيها:

- صعوبة إدراك الدارة المستقصرة وصعوبة تصور أن الدارة المستقصرة تؤدي إلى حوادث خطيرة

سيــــــــــــــر الوضعيـــــة التعليميــــــــــة التعلميــــــــــــة

| المراحل | أنشطة الأستاذ | أنشطة التلميذ |
| --- | --- | --- |
| تمهيد الوضعية الجزئية | - مراجعة للمكتسبات القبلية حول الدارات الكهربائية . بسبب تركيبات كهربائية فوضوية إندلع حريق في منزل وأدت التحقيقات الأولية لمصالح الحماية المدنية أن سبب الحريق نتيجة شرارة كهربائية . - ماهي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الشرارة الكهربائية؟ - كيف نسمي الدارة الكهربائية في هذه الحالة ؟ | - يساهم في إسترجاع بعض المفاهيم حول أنواع الربط(تسلسل ،تفرع ،مختلط) - يقرؤون الوضعية الجزئية . - يقدمون فرضياتهم . |
| النشاطات التعلمية | 1-الدارة المستقصرة: نشاط (01): يقدم لتلاميذ العناصر الكهربائية (عمود كهربائي (4.5V) - مصباحان متماثلان (3V)-أسلاك توصيل) - حقق تركيب دارة كهربائية لمصباحين مربوطين على التسلسل: - صل ناقل بين طرفي المصباح L1 - ماذا تلاحظ؟ - مثل المخطط الموافق موظفا النموذج الدوراني للتيار الكهربائي . - صل ناقل بين طرفي المصباحين معا . - ماذا تلاحظ؟ - تحسس البطارية ؟ - مثل المخطط الموافق موظفا النموذج الدوراني للتيار الكهربائي ؟ | نشاط(01): - يشتعل المصباحان معا وبنفس شدة الإضاءة - بعد وصل الناقل بين طرفي المصباح(L1) لايشتعل وتزداد إضاءة المصباح (L2). -عدم إشتعال المصباح (L1)يدل على عدم مرور التيار الكهربائي عبر المصباح بل مر عبر الناقل . - نقول أننا استقصرنا المصباح (L1). - لايشتعل المصباحان لأن التيار الكهربائي لايمر في المصباحين معا،بل يسلك الطريق الأسهل وهو طريق الناقل . - هذه الحالة خطيرة تؤدي إلى سخونة في الأسلاك والبطارية مما يؤدي إلى إتلافها . |
| النشاطات التعلمية | نشاط (02):يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (بطارية(4.5v)-مصباحان متماثلان (6v)-أسلاك توصيل). - حقق تركيب دارة كهربائية لمصباحين مربوطين على التفرع : - صل ناقل بين طرفي المصباح (L1): - ماذا تلاحظ ؟ - مثل المخطط الموافق موظفا النموذج الدوراني للتيار الكهربائي . | نشاط (02): - يشتعل المصباحان معا وبنفس شدةالإضاءة - بعد وصل الناقل بين طرفي المصباح (L1) لايشتعل المصباحان لان التيار الكهربائي لايمر في المصباحين معا ،بل يسلك الطريق الأسهل وهو طريق الناقل . |
| إرساء الموارد | الاستقصار :عندما نوصل سلكا ناقلا بين طرفي عنصر الكهربائي ،يحدث يحدث استقصارة . في دارة كهربائية على التسلسل :استقصار أحد عناصرها لايتسبب في فتح الدارة الكهربائية . في دارة كهربائي على التفرع:استقصار أحد عناصرها يؤدي إلى إستقصار العمود الكهربائي وعدم إشتغال بقية العناصر الكهربائية . - في دارة كهربائية بسيطة، إستقصار العنصر الموصول مع العمود يؤدي إلى استقصار العمود الذي يسخن ويعرض للتلف . | - المساهمة في إرساء الموارد المعرفية . |
| النشاطات التعلمية | 2-أثار إستقصار الدارة الكهربائية: نشاط (03):يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية :عمود كهربائي (4.5V)- مصباحان متماثلان(3V)- قاطعة – أسلاك توصيل – صوف الحديد. - حقق تركيب الدارة الكهربائية المبينة في المخطط التالي: - ماذا تلاحظ عند وصل ناقل بين المصباح L1 ؟ - ماذا تلاحظ عند وصل ناقل بين المصباحين معا. | نشاط (03):عند وصل ناقل بين المصباح L1 - ينطفئ المصباحL1ويزداد توهج المصباحL2 -عند وصل ناقل بين المصباحين معا: - لايشتعل المصباحان وينصهر سلك صوف الحديد |
| إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد | آثار استقصار الدارة الكهربائية: - إرتفاع درجة حرارة الأسلاك وإنصهارها . - حدوث شرارة كهربائية ونشوب حرائق . تلف أو سخونة العنصر المستقصر مثل المولد . تمرين 6-5ص96. | - المساهمة في إرساء الموارد المعرفية . |

سيــــــــــــــر الوضعيـــــة التعليميــــــــــة التعلميــــــــــــة

| المراحل | أنشطة الأستاذ | أنشطة التلميذ |
| --- | --- | --- |
| تمهيد الوضعية الجزئية | - مراجعة للمكتسبات القبلية حول الدارة المستقصرة . بعد تعرفك على خطورة الدارة المستقصرة في التركيبات الكهربائية،اقترح مجموعة من القواعد الأمنية التي تمكنك من تجنب حدوث حالة الاستقصار وما الاحتياطات الأمنية الواجب إتخاذها لحماية التجهيز والإنسان من الأخطار الناجمة عن إستخدام الكهرباء في المنزل. | - يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول أسباب حدوث الدارة المستقصرة وآثارها ؟ - يقرؤون الوضعية الجزئية. - يقدمون فرضياتهم . |
| النشاطات التعلمية | 1-الحماية من إستقصار الدارة الكهربائية : نشاط (01):يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية التالية : (بطارية4.5-مصباح أسلاك توصيل) - حقق تركيب الدارة الكهربائية التالية حيث يتلامس السلكان المستعملان في جزء غير مغلف منهما: - ماذا تلاحظ؟ - كيف تسمي هذه الظاهرة؟ وماسبب حدوثه؟ - غلف السلكين بشريط لاصق ماذا تلاحظ؟ نشاط(02):يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (بطارية 4.5-مصباحان متماثلان 3V- منصهرة- أسلاك توصيل) - حقق تركيب الدارة الكهربائية التالية: - ماذا تلاحظ عند غلق القاطعة؟ - ننزع السلك الناقل ونغير المنصهرة الفاسدة بأخرى جديدة .ماذا تلاحظ؟ - ماهو دور المنصهرة؟ | نشاط (01): لايشتعل المصباح. - تسمى هذه الظاهرة باستقصار العمود الكهربائي .لان تلامس الناقلين في مكان لايوجد به عازل يؤدي إلى جعل العمود في دارة قصيرة. - عند تغليف السلكين يشتعل المصباح . نشاط (02): -لايشتعل المصباحان . - تحترق المنصهرة وذلك بانصهار سلكها الشعيري. - بعد نزع الناقل وتغيير المنصهرة يشتعل المصباحان ،ولاينصهر سلك المنصهرة. |
| إرساء الموارد المعرفية | لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب : -تغليف أسلاك التوصيل بعازل كهربائي . -وضع منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة | - المساهمة في إرساء الموارد المعرفية. |
| النشاطات التعلمية | 2- الحماية في المنزل: نشاط (03):يقدم للتلاميذ قاطع آلي . - تفحص العنصر الكهربائي التالي : - أين يستعمل هذا العنصر الكهربائي؟ - كيف يشتغل ؟وماهو دوره؟ | نشاط (03): - يوضع داخل المنزل بعد العداد مباشرة. - يقطع التيار آليا. - دوره حماية كل الشبكة الكهربائية المنزلية في حالة استقصار الدارة أو الإرتفاع المفاجيء للتيار الكهربائي . |
| إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد | لحماية الأشخاص والأجهزة في المنزل من كل خطر كهربائي ،يجب تركيب : - منصهرة وقاطع كهربائي ،يسمح بقطع التيار الكهربائي في كل المنزل عند الضرورة. تمرين 1-3-4 ص96. | - المساهمة في إرساء الموارد المعرفية. |