| ما يكتبه المتعلم |  |  |
| --- | --- | --- |

| العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا |  | الأولى متوسط |
| --- | --- | --- |

| الأستاذ: سماحي حسين |  | متوسطة: أحمد بن دحمان - زناتة |  | الميدان الأول: الظواهر الكهربائية |  | الوحدة التعلمية 01: مفهوم الدارة الكهربائية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. مفهوم الدارة الكهربائية:

- الدارة الكهربائية البسيطة هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية، تضم مولدا واحدا على الأقل. أ. عناصر الدارة الكهربائية: العنصر الكهربائي; المولد; المصباح; القاطعة; المحرك; أسلاك التوصيل. دوره; ينتج كهرباء; التوهج; التحكم في الدارة; الدوران; نقل الكهرباء. ب. القاطعة المغلقة والقاطعة المفتوحة: - لتشغيل دارة كهربائية يجب أن تكون القاطعة مغلقة ويجب أن تضم مولدا واحدا على الأقل. - قاطعة مغلقة = دارة مغلقة. - قاطعة مفتوحة = دارة مفتوحة. ج. قطبا المولد ومربطا المصباح: - للمولد (البطارية، أعمدة كهربائية) قطبان، أحدهما موجب رمزه (+) والآخر سالب رمزه (-). - للمصباح مربطين متماثلين.. د. النواقل والعوازل: - الأجسام التي تسمح بمرور الكهرباء تسمى نواقل، مثل: مدور معدني، ورق ألمنيوم، قطعة نقدية... - الأجسام التي لا تسمح بمرور الكهرباء تسمى عوازل، مثل: ممحاة، ورقة، مسطرة بلاستيكية، قطعة نقدية...

2. الرموز النظامية لعناصر الدارة الكهربائية – مخطط الدارة بالرموز النظامية:

- تمثل الدارة الكهربائية بمخطط تستعمل فيه الرموز النظامية للعناصر الكهربائية المستعملة. - يمكننا تشكيل دارات انطلاقا من مخططاتها. الرموز النظامية لبعض العناصر الكهربائية: العنصر الكهربائي; مولد (بطارية); مصباح; قاطعة; محرك; أسلاك التوصيل. شكله. رمزه النظامي.

3. النموذج الدوراني للتيار الكهربائي:

- تنتقل الكهرباء في الدارة من القطب الموجب نحو القطب السالب. - للكشف عن جهة مرور الكهرباء نستعمل عنصرا كهربائيا خاصا يسمى الصمام الكهروضوئي الذي يتميز بسماحه للتيار بالمرور من جهة واحدة فقط، رمزه النظامي: التجربة: إليك الدارة المبينة في الوثيقة المقابلة: - أنجز الدارة ثم سم العنصر D وبين دوره. - العنصر D هو الصمام الضوئي، دوره الكشف عن جهة مرور الكهرباء.. - اغلق القاطعة ثم صف ماذا تلاحظ. عند غلق القاطعة يتوهج المصباح. - اعكس مربطي العنصر D ثم صف ما يحدث. - عند عكس مربطي العنصر D لا يتوهج المصباح. التفسير: - فسر سبب توهج المصباح في الحالة الأولى وعدم توهجه في الحالة الثانية. - سبب توهج المصباح في الحالة الأولى هو سماح الصمام للكهرباء بالمرور. - سبب عدم توهج المصباح في الحالة الثانية هو منع الصمام للكهرباء من المرور.