المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا .                                                                        المتوسطة :الأمير عبد القادر // تيغنيف //

الميدان : الظواهر الكهربائية .                                                                                     الأستاذ(ة) :ســــــــــــــــي يوسف ابراهيم .

المقطع التعلمي :  الأمن الكهربائي .                                                                              المستوى : ④ متوسط .

الحصة التعلمية : الأمـــــــــــــن الكهربائــــــــــي .                                                            المدة : ② ســـــــــاعــة .

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.

رقم المذكرة :⑤

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيّار الكهربائي في النظام المتناوب.

مركبات الكفاءة :

① يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.

② يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل و في المجال المهني.

③ يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل  الأجهزة الكهربائية و الكهرومنزلية  المغذاة  بالتيار المتناوب.

الوسائل المستعملة : مأخذ كهربائي الموجود في القسم  ، مفك البراغي ، الفولط متر، أسلاك التوصيل ، عرض مخطط لشبكة كهربائية يحتوي على منصهرات و قاطع آلي وأجهزة كهربائية والتوصيل الأرضي .

.

سيــــــــر الوضعيـــــــة التعليميــــــــــة/التعلميــــــــــة

| المراحل و المدة | سير النشاطات | المحتوى و المفاهيم | التقويم |
| --- | --- | --- | --- |
| التقويم التشخيصي الوضعية الجزئية | - ما هو التيار الكهربائي المتناوب ؟ كيف يمكن إنتاجه ؟ أراد سليم اصلاح مصباح كهربائي ، فأصيب بصدمة كهربائية عند غلقه القاطعة ، في حين شغلت أخته مجفف الشعر 100W و سخان كهربائي 200W ، فانقطع التيار الكهربائي (220V) ، لتتواصل متاعبها عند فتحها الثلاجة تصاب بصدمة كهربائية . - لاحظ الأب تفاقم المشاكل فأراد اصلاحا تقنيا لتفادي العواقب الوخيمة . - ما هي الأسباب التي أدت إلى تكهرب سليم . - ما هي الأسباب التي أدت إلى تكهرب أخت سليم و الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي. - ما الذي يجب فعله إن أراد الأب شبكة كهربائية سليمة . | - يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول ( التوتر و التيار المتناوبان ). - يقرؤون الوضعية الجزئية . - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة. - يشاهد الوضعية عن طريق المحاكاة : https://www.youtube.com/watch?v=es5cSD1GXLg |  |
| المأخــــذ الكهربــائي 230V الأمــــــــن الكهربائي التقويم التحصيلي النقطة الذهبية | النشــــــــــــــــاط ① : المأخــــذ الكهربــائي (القابس) تستعمل في المنازل مآخذ للتيار الكهربائي المتناوب (وثيقة1) قيمتها المنتجة 230V وتواتره 50HZ يستعمل لتشغيل الأجهزة الكهربائية . الوسائل المستعملة : قابس مفكك ، قفازات . - ما هي مكونات المأخذ الكهربائي ؟ مع ذكر لون كل عنصر . الوسائل المستعملة : مأخذ كهربائي الموجود في القسم ، الفولط متر ، قفازات . - باستعمال جهاز الفولط نقوم بقياس التوتر بين كل طرفي من أطراف المأخذ الكهربائي . - ماذا نلاحظ ؟ - ماذا تستنتج ؟ الوسائل المستعملة : مأخذ كهربائي الموجود في القسم ، مفك براغي (Tournevis – Testeur) ، قفازات . - باستعمال مفك براغي مزود نقوم بالكشف عن الطور و الحيادي . - ماذا يمثل الطرف الذي يشتعل فيه المصباح ؟ - ماذا يمثل الطرف الذي لا يشتعل فيه المصباح ؟ الأمـــــــــــــــــــن الكهربائــــــــــي ( الحماية من الأخطار الكهربائية ) النشــــــــــــــــاط ② : تركيب القاطعـــــــــــــــــة الوسائل المستعملة : مخطط شبكة كهربائية . لاحظ مخطط الشبكة الكهربائية جيـــدا ، ثم أجب عن ما يلي : - سم العناصر الكهربائية الموجودة في الشبكة . - في أي سلك ربطت القاطعة ؟ في رأيك لماذا . النشــــــــــــــــاط ③: المأخذ الأرضي "prise de Terre" الكهربائية؟ الوسائل المستعملة : مخطط شبكة كهربائية . لاحظ مخطط الشبكة الكهربائية (الشكل 1) ، ثم أجب عن ما يلي : - هل توصيل الغسالة يخضع لقوانين الأمن الكهربائي ؟ تعرف على الأسباب و اقترح الحلول المناسبة . النشــــــــــــــــاط ④: المنصهرات "les fusibles" رمزه: الكهربائية؟ الوسائل المستعملة : مخطط شبكة كهربائية . لاحظ مخطط الشبكة الكهربائية ، ثم أجب عن ما يلي : لا تتحمل نواقل الحمولة (الطور و الحيادي) تيار كهربائي شدته 20A . - في رأيك ماذا يحدث ؟ اقترح حلا مناسبا . النشــــــــــــــــاط ⑤: القاطع "le disjoncteur" رمزه: الكهربائية؟ في النشاط السابق دون على القاطع التفاضلي (انظر الشكل) قيمة 18A . - في رأيك ماذا يحدث ؟ هل يمكن تشغيل كل الأجهزة في آن واحد ؟ في حالة الجواب بـ"لا" اقترح حلا مناسبا . | - تحضير الوسائل المطلوبة . - ينجزون النشاط مع مراعاة شروط السلامة. - يقومون بتدوين الفرضيات . يتكون المأخذ الكهربائي من 3 مرابط مختلفة اثنان منها أنثوية احدهما موصول بســــــلك الطور" phase (P) " لونه أحمر و الثاني موصـول بســــــلــك الحيادي"Neutre (N) " لونه أزرق أمــــــــا الثالث فهو ذكر موصـــــول بســــلك الأرضي" (T) Terre"لونه أخضر مصفر. - تحضير الوسائل المطلوبة . - ينجزون النشاط مع مراعاة شروط السلامة. - يقومون بتدوين الفرضيات . - نلاحــــــــــــــــــــــظ أن: - التوتر بين A وB يساوي230V. - التوتر بين T وB يساوي230V. - التوتر بين A وT يساوي0V (معدوم) . - نستنتج أن القطب B هو الطور لأنه يحمل جهد 230V و القطب A هو الحيادي لأنه يحمل جهد 0V . - القطب الذي يشتعل فيه المصباح يمثل الطور . والقطب الذي لا يشتعل فيه المصباح يمثل الحيادي . بما أن سلك الطور يحمل تيار كهربائي ذو التوتر230v فان لمسه يشكل خطر على الإنسان حيث يصاب بـصدمة كهربائية ، وهذا إذا لامسنا سلك الطور أو الطور والحيادي معا أو الطور و الأرضي معا. - تحضير الوسائل المطلوبة . - ينجزون النشاط مع مراعاة شروط السلامة. - يقومون بتدوين الفرضيات . - يشاهد الوضعية عن طريق المحاكاة : - العناصر الكهربائية : هي مصباح ، قاطعة بسيطة ، سلك الطور و سلك الحيادي ، سلك المأخذ الأرضي. - ربطت القاطعة في سلك الطور . التعليل: لتغيير مصباح تالـــــــــــــف يجب قطع التيار الكهربائي باستعمال القاطعة ، لذلك يجب توصيل القاطعة دوما بالطور حتى تتمكن من قطعه. https://www.youtube.com/watch?v=puPfaiZGFrM - تحضير الوسائل المطلوبة . - ينجزون النشاط مع مراعاة شروط السلامة. - يقومون بتدوين الفرضيات . - أسباب حدوث الصدمة الكهربائيـــــــــــــــــة: - حدوث تماس بين سلك الطور و هيكل الغسالة . - عدم وجود المأخذ الأرضي. - الحلول المقترحــــــــة : - عزل سلك الطور عن هيكل الغسالة . - توصيل هيكل الغسالة بالمأخذ الأرضي. السبـــــــــــــــــب : تسخين النواقل مما يؤدي إلى ذوبان العازل الذي يحميها فيتسبب في نشوء حريق بسبب الحمولة الزائدة . الحــــــــــــــــــل : - توصيل المنصهرات بأسلاك الطور فإذا زادت شدة التيار عن حدها تتلف المنصهرة فينقطع التيار و بالتالي تحمي الأجهزة من التلف. - يجب أن تكون قيمة المنصهرة توافق شدة التيار التي تجتاز الجهاز . - ملاحظــــــــــــــــة : في حالة تماس مباشر بين الطور و الحيادي في شبكة التغذية فيؤدي إلى حدوث دارة مستقصــــــــــــــرة (court circuit). - الحـــــــــــــــــــل : - توصيل المنصهرة - تحضير الوسائل المطلوبة . - ينجزون النشاط مع مراعاة شروط السلامة. - يقومون بتدوين الفرضيات . - الملاحظـــــــــــــات : - يفتح القاطع التفاضلي في أقل من 1 ثانية فينعدم التيار . - لا يمكن تشغيل كل الأجهزة في آن واحد . - الحـــــــــــــــل : يجب أن تكون حساسية القاطع مساوية أو أكبر من شدة التيار الكلية التي تجتاز الشبكــــــــة . أذكر ثلاثة أخطار ناتجة عن التوتر المنخفض و ثلاثة أخطار ناتجة عن التوتر المرتفع . | التقويم ① : - ماهي مرابــــــــــــط المآخــــــــــــذ الكهربائية ؟ - ما هي الطرق التي تمكنك مــــــن التمييز بيــــن الأســــــــلاك الكهربائية ؟ التقويم ② : - ماهي قواعـــــــــــد الأمـــــــــــــن الكهربائـــي ؟ |
| إرساء الموارد المعرفية | النشــــــــــــــــاط ① : المأخــــذ الكهربــائي (القابس) تستعمل في المنازل مآخذ للتيار الكهربائي المتناوب تستعمل لتشغيل الأجهزة الكهربائية . يتكون المأخذ الكهربائي من 3 مرابط مختلفة ، يكشف عنهم بثلاثة طرق : - بالألــــــــــوان : ســــــلــك الطور" (P) " لونه أحمر . ســــــلــك الحيادي" (N)"لونه أزرق ســــلك المأخذ الأرضي" (T) " لونه أخضر مصفر. - مفك براغي (Tournevis – Testeur) . - جهاز الفولط متر أو متعدد القياسات . النشــــــــــــــــاط ② : تركيب القاطعـــــــــــــــــة تركب القاطعة دوما في سلك الطور لحماية الشخص عند استبدال المصباح . النشــــــــــــــــاط ③: المأخذ الأرضي "prise de Terre" يحمي المأخذ الأرضي الأشخاص من حالات الصعق نتيجة التسرب الكهربائي (تماس بين سلك الطور و الهيكل المعدني للجهاز) الذي يمر عبره إلى الأرض. النشــــــــــــــــاط ④: المنصهرات "les fusibles" تحمي المنصهرة الأجهزة الكهربائية من الإرتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي و استقصار الدارة (تماس بين سلك الطور و سلك الحيادي) . ملاحظــــــة : يجب أن تكون قيمة المنصهرة توافق شدة التيار التي تجتاز الجهاز . تربط على التسلسل مع الأجهزة في سلك الطور . النشــــــــــــــــاط ⑤: القاطع "le disjoncteur" جهاز كهربائي يربط بعد العداد يفتح في أقل من 1 ثانية لتحسسه لجملة من الأخطار أبرزها التسرب الكهربائي و استقصار الدارة ، زيادة الحمولة (الشدة الزائدة للتيار). النقطة الذهبية : الأخطار الناجمة عن التوتر المنخفض : - فقدان الوعي لمدة معينة. - حروقات في بعض المواقع ممكن أن تكون خطيرة. - توقف التنفس بسبب تشنج العضلات التنفسية ، توقف الدورة الدموية. الأخطار الناجمة عن التوتر المرتفع: - تظهر أعراض قلبية و عصبية . - حروق بليغة غالبا ما يموت المصاب . |  |  |

المراجع : المنهاج , الوثيقة المرافقة  , مواقع الانترنيت , الكتاب المدرسي , مذكرات سابقة .

النقد الذاتي :.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

الأستاذ(ة) :                                                                           المدير(ة) :                                    المفتش(ة) :

أستاذ التعليم المتوسط

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الأستــاذ : سي يوسف ابراهيم