المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا .                                                                         المتوسطة :الأمير عبد القادر // تيغنيف //

الميدان : الظواهر الكهربائية .                                                                                      الأستاذ(ة) :ســــــــــــــــي يوسف ابراهيم .

المقطع التعلمي :التيار الكهربائي المتناوب .                                                                     المستوى : ④ متوسط .

الحصة التعلمية : التوتر و التيار الكهربائيان المتناوبان .                                                     المدة : ④ ســـــــــاعــة .

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.

رقم المذكرة :④

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيّار الكهربائي في النظام المتناوب.

مركبات الكفاءة : ① يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي .

② يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل و في المجال المهني .

الوسائل المستعملة : قضيب مغناطيسي، وشيعة مسطحة، مقياس غلفاني، دينامو الدراجة، راسم الاهتزاز المهبطي، أسلاك التوصيل ،

صمامين ثنائي القطب، متعدد القياسات ، مولد للتيار المستمر و المتناوب .

سيــــــــر الوضعيـــــــة التعليميــــــــــة/التعلميــــــــــة

| المراحل و المدة | سير النشاطات | المحتوى و المفاهيم | التقويم |
| --- | --- | --- | --- |
| التقويم التشخيصي الوضعية الجزئية | - ماذا يحدث بين الجسم المؤثر والجسم المتأثر أثناء التكهرب باللمس و التكهرب بالتأثير ؟ و هل تبقى الشحنة الكلية دوما محفوظة ؟ تنافس أصدقاء عمر في مسابقة للدراجات الهوائية في مضمار مليء بالمنعرجات مستخدمين خرائط Maps باستعمال الهاتف ، فجأة لاحظ أن بطاريته تفرغت . اختبر عمر قدراته العلمية قصد شحن بطارية هاتفه النقال بتركيب دينامو لدراجته الهوائية ، مضيفا جهازا كهربائيا بين مربطا هذا الأخير لاختلاف التيار الناتج في كل من دينامو الدراجة و بطارية الهاتف . - اشرح كيف يتولد التيار الكهربائي باستخدام عجلة الدراجة ؟ - برأيك ما دور الجهاز الذي أضافه عمر في التركيبة ؟ - ما الفرق بين التيار الناتج من الدينامو و التيار الذي يغذي البطارية . | - يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول التكهرب . - يقرؤون الوضعية الجزئية . - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة. - يشاهد الوضعية عن طريق المحاكاة : https://www.youtube.com/watch?v=DV8Gb1s8VI0 |  |
| التقويم التحصيلي النقطة الذهبية | النشــــــــــــــــاط ① : انتاج التيار الكهربائي المتناوب الوسائل المستعملة : قضيب مغناطيسي ، ملف نحاسي (وشيعة) ، جهاز غلفانومتر. - أولا : انتاج تيار كهربائي بظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي. نقوم بادخال و اخراج قضيب مغناطيسي داخل ملف نحاسي (وشيعة) بحيث نوصل هذا الأخير بجهاز غـــلفانومتر. - ماذا تلاحظ بالنسبة لمؤشر غلفانومتر ؟ ماذا تستنتج . - هل يأخذ المؤشر قيم ثابتة ؟ ماذا تستنتج . النشــــــــــــــــاط ② : دراسة دينامو دراجة هوائية على سبيل المثال نأخذ تركيبة وظيفية (ميدان الطاقة للسنة 3 متوسط ) اشتعال مصباح بواسطة طاقة الرياح التي تعمل بوجود منوبات كبيرة من أجل القيام بالتغذية الكهربائية (تنتج تيارا كهربائيا) لمصابيح الأعمدة الكهربائية سبق و أن تطرق إليها التلميذ (السنة الثالثة متوسط) . كمقياس بسيط على ذلك نأخذ دينامو دراجة ، حيث : - قم بتفكيك الدينامو و تعرف على العناصر التي يتكون منها . أجزاء الدينامو : - انطلاقا من مكونات الدينامــــــو ، استنتج مبدأ عمله ؟ - أدر عجلة الدينامو بسرعة كبيرة ثم بسرعة أقل ثم توقف عن التدوير. - ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟ النشــــــــــــــــاط ③ : خصائص التوتر الكهربائي المتناوب - ثانيا : معاينة تيار متحرض براسم الاهتزاز المهبطي. الوسائل المستعملة : قضيب مغناطيسي ، ملف نحاسي (وشيعة) ، جهاز راسم الإهتزاز المهبطي . نربط الوشيعة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي ( الأوسيلوسكوب ) - ماذا تلاحظ ؟ ماذا ينتج عن ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي . الوسائل المستعملة : بطارية ، جهاز راسم الإهتزاز المهبطي . حقق التركيب الموضح في الشكل : - ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟ النشــــــــــــــــاط ④ : دراسة مميزات التوتر المتناوب للتوتر الكهربائي المتناوب أربع خصائص هي: - التوتر الأعظمي Umax : هو أكبر(أقصى) قيمة يأخذها التوتر الكهربائي ، وحدته الفولط (V) ، حيث : Umax = n × Sv الحساسية الشاقولية × عدد التدريجات على محور التراتيب = التوتر الأعظمي - التوتر المنتج Ueff : هي قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز الفولط متر ، وحدته الفولط (V) و يستنتج بالعلاقة : Ueff = Umax / √2 - الدور T : هو المدة الزمنية اللازمة لإتمام دورة واحدة (نوبة موجبة و نوبة سالبة )، وحدته الثانية (S) ، حيث : T= n × Sh الحساسية الأفقية × عدد التدريجات على محور الفواصل = الدور - التردد ( التواتر) f: هو عدد الأدوار التي ينجزها التوتر الكهربائي خلال ثانية واحدة ، وحدته الهرتز (HZ) ، حيث : f = 1 / T النشــــــــــــــــاط ⑤ : الشدة المنتجة للتيار المتناوب Ieff الوسائل المستعملة : مولد تيار متناوب ، جهاز الأمبير متر ، مصباح . ملاحظة : توافق دلالة المصباح مع دلالة المولد (الأمن الكهربائي) نحقق الدارة الكهربائية التالية : - قس شدة التيار المارة في الدارة الكهربائية . - ماذا تمثل هذه القيمة ؟ ماذا تستنتج . | الغلفانومتر : نوع من أنواع أجهزة الأمبير متر يستشعر شدات التيار الصغيرة جدا . - تحضير الوسائل المطلوبة . - يقومون بتدوين الفرضيات . الدينامو : هو جهاز يقوم بتحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربائية . - يشاهد النشاط عن طريق المحاكاة : https://www.youtube.com/watch?v=CHFxxCxBvp4&feature=youtu.be انطلاقا من مكونات الدينامـــو، استنتج مبدأ عمله : تُدورُ عجلة الدراجة عجلة الدينامو بفضل التعشيق مما يُدور المحور الدوران الذي يقوم بتدوير المغناطيس (الجزء المحرض) حول الوشيعة (الملف النحاسي) ( الجزء المتحرض ) ، فيتولد بهذه الأخيرة تيار متنـــــــــــــاوب ينتقل عبر اسلاك التوصيل للمصباح ليتوهج هذا الأخير . هذا ما يسمى بظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي . الحصــــــــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــة الملاحظــــــــــــــــــة : ظهور منحنى على شكل موجات على طول محور الزمن . النتيجـــــــــــــــــــــة : ينتج عن ظاهرة التحريـــــــــــــض الكهرومغناطيسي ( تحريك مغناطيس في وجود وشيعة ) تيار كهربائي متناوب رمزه (AC) أو ( ~ ) . - تحضير الوسائل المطلوبة . - يقومون بتدوين الفرضيات . الملاحظــــــــــــــــــة : ظهور منحنى على شكل خط مستقيم على طول محور الزمن . النتيجـــــــــــــــــــــة : التوتر المستمر ثابت لا يتغير بدلالة الزمن . - تحضير الوسائل المطلوبة . - يقومون بتدوين الفرضيات . الشدة المنتجة للتيار المتناوب Ieff هي الشدة التي يقيسها الأمبير متر ، وحدتها الأمبير (A) ، تحسب بالعلاقــــــــــــــــــــة: حيــــــــــــــــــــــث : Ieff : الشدة المنتجة للتيار المتناوب Ueff: التوتر المنتج R : المقاومة الكهربائية Ieff = Ueff / R ما الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق بين التيار المتناوب ( المتغير ) و التيار المستمــــــــــــــــــــــــــر ، من حيث : الشكـــــــــــــــــــــــــــل ، الرمــــــــــــــــــــــز ، المصـــــــــــــــــــــــدر ، الشــــــــــــــــــــــدة . | التقويم ① : - كيف نسمي التيـــار الذي ينشــــــأ داخل الوشيعة. - نقوم بتقريـــــــــــب المغناطيس ثم ابعاده عــــــــن الوشيعة عــــدة مرات . - ماذا تلاحظ ؟ هل للتيار الناتج جهة واحدة . - كيف يسمى هذا التيار الكهربائي؟ التقويم ② : التمريـــــن 02 لشهادة التعليم المتوســــــــط 2018 |

المراجع :المنهاج , الوثيقة المرافقة  , مواقع الانترنيت , الكتاب المدرسي , مذكرات سابقة .

النقد الذاتي :....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

الأستاذ(ة) :                                                                           المدير(ة) :                                    المفتش(ة) :

أستاذ التعليم المتوسط

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الأستــاذ : سي يوسف ابراهيم

المؤسسة :الأمير عبد القادر// تغنيف //.                                                                        المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الحصة : عمل مخبري رقم  .  .                                                                                   التاريخ : . . // . . // . . . .

المستوى : السنة الرابعة  ④ متوسط                                                                          الأستاذ(ة) : ســــــــــي يوسف ابراهيم

اللقب و الاسم : ...................  ........................                          القسم :   4 م  .

- التوتر و التيار الكهربائيان المتناوبان

النشــــــــــــــــاط ① : انتاج التيار الكهربائي المتناوب

- أولا :  انتاج تيار كهربائي بظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

نقوم  بادخال و اخراج قضيب مغناطيسي داخل ملف نحاسي (وشيعة) بحيث نوصل هذا الأخير بجهاز غلفانومتر.

ماذا تلاحظ بالنسبة لمؤشر غلفانومتر  ؟ ماذا تستنتج .

- هل يأخذ المؤشر قيم ثابتة ؟ ماذا تستنتج .

الجواب

النشــــــــــــــــاط ② :  دراسة دينامو دراجة هوائية

- قم بتفكيك الدينامو و تعرف على العناصر التي يتكون منها .

1./ ......................................... 2./ .......................................

3./ ......................................... 4./ .......................................

- انطلاقا من مكونات الدينامــــــو ، استنتج مبدأ عمله ؟

تُدورُ عجلة الدراجة عجلة الدينامو بفضل التعشيق مما يُدور المحور الدوران

الذي يقوم بتدوير .......................... (الجزء ......................)

حول ......................... (الملف النحاسي) ( الجزء ...................... )  ،

فيتولد بهذه الأخيرة .....................  ........................... ينتقل عبر

اسلاك التوصيل للمصباح ليتوهج هذا الأخير .

هذا ما يسمى بظاهرة ............................. .................................

- أدر عجلة الدينامو بسرعة كبيرة ثم بسرعة أقل ثم توقف عن التدوير.

النشــــــــــــــــاط ③ : خصائص التوتر الكهربائي المتناوب

الملاحظــــــــــــــــــة :

ظهور منحنى على شكل ............... على طول محور الزمن .

النتيجـــــــــــــــــــــة :

ينتج عن ظاهرة .....................  ........................

( تحريك مغناطيس في وجود وشيعة ) تيار كهربائي ............... رمزه (AC) أو ( ~ ) .

نربط الوشيعة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي ( الأوسيلوسكوب )

الملاحظــــــــــــــــــة :

ظهور منحنى على شكل .................. على طول محور الزمن .

النتيجـــــــــــــــــــــة :

التوتر ..................  ثابت لا يتغير بدلالة الزمن .

حقق التركيب الموضح في الشكل :

تقويم 01 : ش . ت . م 2018

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

النشــــــــــــــــاط ④ : دراســــــــــــــــــــة مميزات التوتر المتناوب ( المتغير) :

يشير (ر.ا م ) الى قيمة التوتر الأعظمي رمزه .................

يشير الفولط متر الى قيمة التوتر الفعال رمزه ..................

حيث :

التوتر الأعظمي Umax :  هو أكبر قيمة يأخدها التوتر أي القيمة الموافقة لقمم المنحنى. يستخرج من المنحنى حيث :

(نأخذ قيم المنحنى في الشكل اعلاه) :

Umax = ………. x ……..  = ……… v

Ueff = ……… /  √2 = ………… / …………  =……….. v

نلاحظ انها تقريبا ............ القيمة التي اشار اليها جهاز الفولط متر في التجربة v )  4.254.1 v ≈   (  .

يعطى أن : Sv=2 V/div

الدورT  : هو المدة الزمنية التي يستغرقها هذا التوتر لاسترجاع

القيمة نفسها وفي المنحى نفسه، وحدته الثانية (s) ، ويحسب بتطبيق العلاقة التالية :

(نأخذ قيم المنحنى في الشكل أعلاه) :

T = ……………  x…….  =  …………..  s

يعطى أن : Sh=2 ms /div

التواتر(التردد f ) :  هو عدد الأدوار التي ينجزها التوتر خلال ثانية واحدة، وحدته العالمية هي الهرتز Hertz ، ويرمز لها بــ Hz . ويحسب بالعلاقة التالية :

F = 1 / ……………..= ……………… HZ

التقويم التحصيلي :

الحــــــــــــل :

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................