| الأستــــاذة | المتوسطـــة | المستوى | المقطع | الوضعية التعلمية 03 | الحصة التعلمية 01 | المــدة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تانـي سميـرة | الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية | الرابعة متوسط | الظواهر الكهربائية | التيار الكهربائي المتناوب | إنتاج التيار الكهربائي المتناوب | 01 ساعة |

| الاهداف التعلمية و مؤشرات التقويم | - يفسّر كيفية إنتاج توتّر متناوب لأمثلة من الاستخدامات اليومية. - يعرف مبدأ إنتاج التوتر المتناوب |
| --- | --- |
| العقبات المطلوب تخطيها | - استخدام جهاز الغلفانومترو تفسير حركة المؤشر - تلاميذ هذه السنة لم يدرسوا الظواهر الكهربائية و المغناطيسية س2 بسبب جائحة 2019-2020 |
| السندات التعليمية | - الكتاب المدرسي – مغناطيس- وشيعة – منوبة دراجة |

| أنشطة الأستـــــــاذ | أنشطة التلميـــــــذ |
| --- | --- |
| الوضعية الجزئيـة : درست سابقا خصائص التيار الكهربائي المستمر المستعمل في البطاريات. تعرّف على مواصفات التوتر الكهربائي المتناوب. التوتر الكهربائي المتغيــــــــر - إنتاج التيار الكهربائي المتنــاوب المقياس الغلفاني هو جهاز يستخدم لاستشعار شدة التيار الكهربائي ‶ المقياس الغلفاني هو جهاز يستخدم لاستشعار شدة التيار الكهربائي ‶ نشاط : نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 01 الملاحظة: عند تدوير المغناطيس ينحرف مؤشر الغلفانومتر على يمين و يسار الصفر بالتناوب. فهو يتأرجح بين قيمتين حديتين. إرساء للموارد المعرفيـــة - إن تدوير مغناطيس أمام وشيعة أو العكس ينتج تيارا كهربائيا متحرض حيث المغناطيس محرّض و الوشيعة متحرّضه خلال مدة هذا الانتقال ، و تسمى هذه الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيســي - التيار الكهربائي المتحرض " التيار المتناوب "رمزه (AC) أو~)) - التوتر الكهربائي المتناوب ينتج تيار كهربائي متناوب - إن تدوير مغناطيس أمام وشيعة أو العكس ينتج تيارا كهربائيا متحرض حيث المغناطيس محرّض و الوشيعة متحرّضه خلال مدة هذا الانتقال ، و تسمى هذه الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيســي - التيار الكهربائي المتحرض " التيار المتناوب "رمزه (AC) أو~)) - التوتر الكهربائي المتناوب ينتج تيار كهربائي متناوب تقويم للموارد المعرفيـــة (دراســــة المنـــــوب( - قم بدراسة تحليلية لمنوب الدراجة. - تعريف المنوب: هو جهاز يسمح بإنتاج تيار و توتر كهربائيين متناوبيـــن اعتمادا على مبدأ ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي. العنصــــر; الوظيفـــــة. عجلة مسننة; نقل الحركة الدورانية إلى المحور. محور من الفولاذ; نقل الحركة الدورانية إلى المغناطيس. مغناطيس; توليد حقل مغناطيسي. نواة من الحديد اللين; التمغنط و الزياد في الحقل المغناطيسي. وشيعة; انتاج تيار كهربائي متناوب. اسلاك توصيل; نقل التيار الكهربائي. - مكوناتـــــه (الوثيقة 02) - طريقة عمله: عند دوران عجلة الدراجة تتحرك معها العجلة المسننة ، فتدير محور الدوران ليدور المغناطيس الذي يحرض الوشيعة الملفوفة على النواة (لزيادة الحقل المغناطيسي) ، فيتولد فيها تيار كهربائي متناوب يمر عبر سلكي التوصيل إلى مصباح الدراجة . | - يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية) - يتعرف على المغناطيس و الوشيعة لأن تلميذ هذه السنة لم يدرس الظواهر الكهربائية و المغناطيسية(س2) بسبب جائحة كورونا - يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. - يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لأمثلة من الاستخدامات اليومية. - يحقق التجربة ، يلاحظ و يستنتج الوثيقة 01 الوثيقة 01 - يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لمنوب الدراجة الوثيقة 02 : مكونات منوبة الدراجة الوثيقة 02 : مكونات منوبة الدراجة |

| الأستــــاذة | المتوسطـــة | المستوى | المقطع | الوضعية التعلمية 03 | الحصة التعلمية 02 | المــدة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تاني سميـرة | الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية | الرابعة متوسط | الظواهر الكهربائية | التيار الكهربائي المتناوب | معاينـة التوتـر الكهربائي براسم الاهتـزاز المهبطـي | 01 ساعة |

| الاهداف التعلمية و مؤشرات التقويم | - يعرف مبدأ إنتاج التوتر المتناوب - يميز بين التيار الكهربائي المستمر و المتناوب |
| --- | --- |
| العقبات المطلوب تخطيها | - استخدام جهاز راسم الاهتزاز المهبطي و قراءة القيم. - اجراء الحسابات الخاصة ب: الدور ، التواتر ،التوتر الأعظمي. |
| السندات التعليمية | - مولد للتوتر المستمر- مولد للتوتر المتناوب –راسم الاهتزاز المهبطي- تجهيز الصمامين |

| أنشطة الأستـــــــاذ | أنشطة التلميـــــــذ |
| --- | --- |
| - معاينـة التوتـر الكهربائـي براسم الاهتـزاز المهبطـي - راسم الاهتزاز المهبطي جهاز يسمح بإظهار التمثيل البياني لتغيرات التوتر بدلالة الزمن ، كما يسمح بتعيين قيمة التوتر الأعظمي و تواتر و دور المنبع. - يسمح راسم الاهتزاز المهبطي عند استعمال المسح الزمني بالكشف عن طبيعة التوتر الكهربائي ( مستمر أو متناوب). نشـــاط 01 : نحقق التركيب التجريبـــــي الموضح في الوثيقـــة 03 الملاحظـــة : ظهور نقطة ضوئية و بعد المســـح يظهر خط أفقـــــي نشـــاط 02 : نحقق التركيب التجريبـــــي الموضح في الوثيقـــة 04 الملاحظــــة: ظهور خط عمودي و بعد المسـح يظهر خط متمـــــوج. الاستنتاج الاستنتاج - تقويم للموارد المعرفية (تجربة الصمامين) قام علي بإنجاز التجربتين الموضّحتين في المخطّطين و أغلق القاطعة - قارن بين إضاءة الصمّامين في كلّ تّجربة. - مثّل جهة مرور التيارالكهربائي في كل مخطّط - استنتج الفرق بين نوعي التيارين الكهربائيين. | - يعرف مواصفات التوتر الكهربائي للقطاع - يعرف خصائص التيار المتناوب - يميز بين التيار المستمر و التيار المتناوب - يحـل التقويــــــــم - *في التجربة 01 يضيئ أحد الصمامين (الأزرق) بينما يبقى الآخر منطفأ و عند قلب قطبي المولد يحدث العكس. *في التجربة 02 يضيئ الصمامان الضوئيان بالتناوب. - للتيار المستمر جهة و قيمة ثابتة، أما التيار المتناوب فهو متغير الشدة و الاتجاه |

| الأستاذة | المتوسطـــة | المستوى | المقطع | الوضعية التعلمية 03 | الحصة التعلمية 03 | المـدة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تانـي سميـرة | الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية | الرابعة متوسط | الظواهر الكهربائية | التيار الكهربائي المتناوب | تعيين خصائص التوتر المتناوب | 01 ساعة |

| الاهداف التعلمية و مؤشرات التقويم | - يعرف خصائص التيّار المتناوب. - يقيس كلّا من التوتّر الأعظمي والتوتّر المنتج. - يقيس الدور ويستنتج التواتر. - يعرف رتبة مقدار بعض التواترات لمنابع التوتّر المتناوب. - يعرف مواصفات التوتر الكهربائي للقطاع. |
| --- | --- |
| العقبات المطلوب تخطيها | - استخدام جهاز راسم الاهتزاز المهبطي و قراءة القيم. - اجراء الحسابات الخاصة ب: الدور ، التواتر ،التوتر الأعظمي. |
| السندات التعليمية | - الكتاب المدرسي – منوبة –راسم الاهتزاز المهبطي- الفولطمتر -مولد للتوتر المتناوب |

| أنشطة الأستـــــــاذ | أنشطة التلميـــــــذ |
| --- | --- |
| تعيين خصائص التوتر المتناوب براسم الاهتزاز المهبطي - التوتر الأعظمـي : يسمح راسم الاهتزاز المهبطي بقياس القيمة الأعظمية للتوتر انطلاقا من المنحى ونرمز له بالرمز Umax (الوثيقة 06) وحدته هي الفولط (v) حيث: التوتر الأعظمي = عدد التدريجات × الحساسية العمودية Umax=n×Sv - التوتر المنتـج : هو القيمة الفعالة التي يقيسها الفولطمتر، رمزه Ueff وحدته هي الفولط (V) العلاقة بين التوتر الأعظمي و التوتر المنتج (الوثيقة05) UmaxUeff=√2 - الــــدور :هو المدة الزمنية التي يدور فيها المغناطيس دورة واحدة و يمثل في المنحنى زمن نوبتين (الوثيقة 06) رمزه T ووحدته الثانية (s)يعطى بالعلاقة الدور= عدد التدريجات × الحساسية الأفقية T = n× Sh التواتــر : هو عدد المرات التي يتكرر فيها المنحنى خلال 1 ثانية رمزه (f) وحدته الهرتز (Hertz-Hz) يعطى بالعلاقة f= 1/T - العلاقة بين الشدة المنتجة للتيار المتنــاوب و الشدة الأعظمية: لشدة التيـــار المتناوب قيمة منتجةIeff يتم قياسها بالأمبيرمتر حيث: ImaxIeff=√2 - استطاعة تحويل الطاقة: P= U×I - تقويم للموارد المعرفية من أجل دراسة خصائص التوتر الكهربائي المتناوب قام علي بتجربة، لتوليد تيار كهربائي متناوب فتحصل على الشاشة المقابلة. - سمّ الظّاهرة التي اعتمدها علي لإنتاج هذا النوع من التيار، محدداً العناصر اللازمة لذلك. - أحسب القيم التالية : (التوتر الأعظمي ،الدور ، التواتر، التوتر المنتج) | - يقيس كلا من التوتر الأعظمي و التوتر المنتج - يقيس الدور و يستنتج التواتر - يعرف رتبة مقدار بعض التوترات لمنابع التوتر المتناوب الوثيقة 06 الوثيقة 06 - يحـل التقويــــــــم - الظاهرة هي التحريض الكهرومغناطيسي العناصر اللازمة لذلك: المغناطيس و الوشيعة - حساب القيم : - التوتر الأعظمي = الحساسية العمودية x عدد التدريجات Umax= nxSv =2x2=4V - الدور = الحساسية الأفقية x عدد التدريجات T= n x Sh = 4x5 =20ms =0.02s - التواتر f=1/T =1/0.02=50Hz - التوتر المنتج = Uma= Ueff ∙√2 Ueff =Umax/Ѵ2 = 4√2V |